PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4x2

A – OBJETO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad determinar los requisitos técnicos, mínimos e indispensables para la adquisición de una camioneta nueva, sin uso, línea de fabricación 2022, del tipo cabina doble, tracción 4x2, motor diésel, provista de caja de carga trasera, cuya oferta cumpla las siguientes especificaciones técnicas.-

Todas las partes no específicamente mencionadas en lo que sigue, pero que sean necesarias para integrar la unidad, o que sean suministradas normalmente por el oferente como equipamiento estándar, deberán ser provistas por el mismo en caso de resultar adjudicado.-

La unidad completa y cada una de las partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria. Por lo tanto, la marca de la camioneta ofrecida, deberá contar con la certificación de las normas de calidad ISO 9001. No se aceptará oferta de vehículo que no cuente con la certificación de estas normas de calidad y cuya línea de fabricación fuese inferior al año 2022.-

El vehículo objeto de la presente contratación deberá contar con la respectiva Licencia por Configuración de Modelo, otorgada por la Autoridad Competente, conforme a los Procedimientos Legales establecidos en la Ley De Tránsito Y Seguridad Vial N° 24.449 y sus Reglamentaciones vigentes.-

No se aceptará oferta de vehículo que no cuente con la certificación de calidad ISO.-

A los fines de una razonable elección del vehículo requerido por esta Repartición, se deberá adjuntar a la cotización un folleto que describa claramente todas las especificaciones técnicas de la misma.-

No se admitirá que la expresión “Especificaciones De Acuerdo Al Pliego” reemplace o justifique parcial o totalmente la información que contiene una ficha técnica o alguna condición de la contratación.-

Los requisitos mínimos que debe cumplir el vehículo ofrecido son los siguientes:

B – CARACTERÍSTICAS GENERALES

1 – PRESENTACIÓN:

La camioneta objeto del presente Pliego, será utilizadas para el traslado de personal de la Repartición, comisionados para realizar tareas de obras, inspección, servicio técnico, etc., los que por su condición de técnicos y obreros, deben trasladarse con herramientas, elementos de auxilio y equipos especiales de trabajo, por lo tanto, este vehículo deberá permitir transportar cargas pesadas. Contar con tracción simple (4x2).-

2 – MOTOR:

El motor de las camionetas debe ser de ciclo Diésel, inyección electrónica, tipo Common Rail, refrigerado por agua y que como mínimo tenga una cilindrada de 2.100 cm3, brinde una potencia mínima de 150 CV u 112 Kw y un torque máximo de 380 Nm.-

No se aceptará cotización que ofrezca ciclo diferente, cilindrada, potencia y torque menores a las indicadas anteriormente.-

A la oferta deberá adjuntarse un folleto que proporcione la descripción completa de los datos técnicos de los vehículos cotizados y además, si es posible, se acompañarán detalles de las curvas características (potencia, torque y consumo) obtenidas del ensayo del motor, certificadas por el fabricante e indicar bajo que Norma de ensayo se han obtenido los datos.-

Así mismo, y a efectos de ser cotejados, previo a decidir la adjudicación, el oferente deberá cumplimentar los siguientes datos técnicos del vehículo ofrecido:

Marca y modelo del motor:………………………………………………………………………………

Tipo y método de inyección:…………………………………………………………………………….

Tipo de alimentación de combustible:………………………………………………………………….

Sistema de refrigeración:….…………………………………………………………………………….

Cilindrada, diámetro, carrera y N° de cilindros:……………………………………………………….

Relación de compresión:………………………………………………………………………………

Potencia máxima:……………………..CV, a…………………….rpm

Par motor máximo:…………………….Nm, a……………………rpm

Consumo específico:……………………………………………………………………………………. Adjuntar curvas características.-

3 – CAJA DE VELOCIDADES:

La caja de velocidades poseerá como mínimo seis marchas adelante y una marcha atrás. Los cambios de marcha deben poseer sincronizadores y tener el escalonamiento adecuado a fin de evitar esfuerzos innecesarios y tener la tracción adecuada para cada circunstancia. A efectos de ser cotejados, para decidir la adjudicación, el oferente deberá cumplimentar los siguientes datos técnicos:

Marca: ……………………………  Modelo: …………………………….

Marchas de avance: ……………  Retroceso: …………………………

Cantidad de marchas sincronizadas: …………………………………..

Desmultiplicación:  1ª….……..……; 2ª.……………….; 3ª.………………..

4ª.....……..……; 5ª.……………….; 6a.…………….....; M.A………………

4 – EJE TRASERO:

Este eje será el de tracción permanente, debe ser de construcción robusta, capaz de soportar sobradamente los esfuerzos de la carga máxima indicada por el fabricante, además de los que debe soportar por el relieve accidentado del camino y los entregados por la tracción. Podrá contar con un diferencial del tipo autoblocante. El despeje mínimo desde el suelo, dado por la distancia entre la parte más baja de la carcasa del diferencial y el piso, medido en superficie plana, no debe ser inferior a 210 mm.-

No se aceptará oferta que no cumpla este requisito antes mencionado.-

5 – EJE DELANTERO:

La transmisión de movimiento a las ruedas delanteras deberá realizarse a través de semiejes articulados para permitir de este modo el trabajo de la suspensión independiente en las mismas.-

6 – SUSPENSIÓN:

6.1 – Eje delantero: Deberá  ser  del  tipo  independiente  para  cada  rueda  y contar con barra estabilizadora,  además  se  indicará  cual  es  el  sistema  de  suspensión  (barras  de torsión o  resortes), y qué tipos de amortiguadores equipan a la unidad que se cotiza.-

6.2 – Eje trasero: Deberá contar con un sistema de suspensión que  le permite un andar suave tanto  con  carga  como  sin  ella. Se  deberá  indicar  qué  tipos  de amortiguadores y cuál es el sistema de suspensión trasera que equipa la unidad que se cotiza.-

7 – DIRECCION:

La dirección del vehículo cotizado deberá ser del tipo hidráulica, asistida, de asistencia variable o de potencia. No se aceptará oferta de vehículo que no cuente con dirección hidráulica o asistida.-

8 – FRENOS DE SERVICIO Y ESTACIONAMIENTO:

La camioneta cotizada debe poseer freno de servicio en las cuatro ruedas, del tipo hidráulico servoasistido, con doble circuito hidráulico, con sistema ABS o válvula sensible a la carga en el eje trasero. El eje delantero debe poseer freno a disco ventilados con mordazas flotantes.-

En forma independiente del sistema de accionamiento del freno de servicio debe poseer un sistema de freno de estacionamiento, de acuerdo a las reglamentaciones internacionales y nacionales de seguridad.-

9 – RODADO:

La unidad que se cotice debe poseer igual medida de rodados y neumáticos en todos sus ejes y estar equipada preferentemente con llantas de acero. Así mismo debe contar con una rueda armada completa de igual medida y prestación que las que se encuentran en servicio, para utilizarla como auxilio, la que contará con dispositivo de fijación con seguridad para evitar su hurto.-

Los neumáticos deben contar con una banda de rodadura, que le permitan al vehículo, transitar con buena adherencia y seguridad, tanto por rutas asfaltadas como por caminos de tierra arenosos o con barro. Su construcción debe ser del tipo Radial y contar con un índice de carga y velocidad respectivamente acordes a la carga que soporta y velocidad que desarrolla el vehículo cotizado.-

10 – SISTEMA ELÉCTRICO:

La unidad cotizada, estará provista de un completo sistema eléctrico capaz de satisfacer sobradamente las necesidades de funcionamiento, control, seguridad y confort del vehículo ofrecido. Como base del sistema deberá contar con:

- Generador para servicio pesado de igual tensión que la batería y amperaje acorde al máximo consumo del circuito eléctrico de la unidad.

- Regulador de tensión.

- Motor de arranque eléctrico.

- Batería de acumuladores de bajo mantenimiento.

El cableado eléctrico estará resguardado mediante una cobertura de protección asegurada a la estructura de la unidad y preservado contra roces y golpes. La batería debe ser de bajo mantenimiento, estar en lugar accesible y protegida mecánicamente contra golpes directos y cortocircuitos accidentales.-

11 – CHASIS:

La unidad cotizada debe poseer chasis y el mismo debe ser del tipo reforzado, acorde con las prestaciones requeridas (B.1), a la potencia del motor y a la carga máxima a transportar.

No se aceptará oferta que cotice unidad sin chasis o bastidor.-

12 – CABINA:

La cabina debe ser del tipo doble, con capacidad para alojar al menos cinco (5) ocupantes y puertas de acceso en ambos laterales. Dispondrá de iluminación interna, amplia superficie vidriada y todos los comandos e instrumentos deberán ser y estar ubicados en forma ergonómica, a fin de minimizar el esfuerzo y fatiga del conductor, además de facilitar el manejo de la unidad. Debe poseer calefacción y aire acondicionado provistos de fábrica. No se aceptará oferta de vehículo que cuente con una cabina de menor cantidad de puertas y un sistema acondicionador de aire colocados fuera de fábrica.-

Los vidrios de la cabina serán del tipo tonalizados para preservar el acondicionamiento de temperatura del interior de la misma y el parabrisas será del tipo laminado. Deberá contar con una traba y cerradura de seguridad en las puertas. La totalidad de los asientos deben tener apoya cabeza integrado y el del conductor un sistema de regulación completa para posicionar cómodamente al conductor. Deberá contar con radio AM/FM, puerto usb y conexión por bluetooth.-

Poseerá todos los sistemas de seguridad exigidos por la Ley, tales como: Apoya cabeza integrado en todos los asientos, cinturones de seguridad del tipo inercial con tres puntos de anclaje para chofer, acompañante, matafuego de polvo químico de 1 Kg adosado en el interior de la cabina, viseras parasoles para el conductor y acompañante, limpia y lava parabrisas eléctrico, un espejo retrovisor interno y dos externos.-

Deberá contar con doble airbag (para conductor y acompañante). No se aceptará oferta de camioneta que no cuente con este elemento de seguridad adicional exigido.-

13 – INSTRUMENTAL:

El instrumental mínimo requerido es:

- Del tipo reloj: Velocímetro con cuentakilómetros, tacómetro, indicador del nivel tanque de combustibles y temperatura del motor.-

- Del tipo indicador lumínico: de presión de aceite del motor, del estado del acumulador, de luz de estacionamiento, de luz alta y baja, luz indicadora del sentido de giro.- Las luces que equipen las unidades respetarán la Ley de tránsito, es decir: Luces delanteras de alta y baja con focos del tipo halógenos o led, luces de posición delanteras y de giro de color ámbar o blancas, luces traseras de posición y de stop o freno color rojo, luz de marcha atrás, luces indicadoras de giro y luces de balizas delanteras y traseras.-

14 – CAJA DE CARGA:

La caja de carga trasera será metálica, de construcción robusta, calculada para transportar con seguridad hasta 500 Kg, seguirá la línea de diseño de la cabina y contendrá interiormente a los guardabarros de las ruedas traseras. Poseerá un portón de acceso ubicado en su parte trasera, con cerradura y tensores de sujeción hasta su máxima abertura. La caja poseerá dispositivos laterales internos para amarrar cuerdas de sujeción de la carga.-

15 – PINTURA Y COLOR:

Las partes metálicas de la camioneta poseerán tratamiento a fin de evitar la corrosión y como acabado final, estará pintada de color blanco. La calidad de la pintura así como su terminación responderá a la calidad de la pintura tipo bicapa o superarla.-

C – VARIOS

1 – HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

Cada oferente deberá prever en su cotización la entrega de cada unidad con los siguientes elementos y herramientas:

- Un criquet con sus respectivas palancas o manivelas para el recambio de rueda capaz de levantar el vehículo con su máxima capacidad de carga.

- Un juego de llaves provistos de fábrica para cada unidad.

- Una llave o juego de ellas para aflojar las tuercas de rueda de la camioneta.

- Un matafuego de polvo químico ABC, de 1 Kg con soporte de amarre dentro de la cabina.

- Juego de balizas reflectivas para estacionamientos de emergencias (triangulares).

- Una barra extensible de remolque reglamentaria.

- Un chaleco de seguridad reglamentario con reflectivos.

- Un botiquín de primeros auxilios.

- Un manómetro para medir la presión de los neumáticos.

2 – EQUIPO DE DIAGNOSTICO:

El oferente deberá proveer con cada unidad un equipo de diagnóstico electrónico (scanner) original de la marca. No presentar esta cláusula, podrá ser motivo de desestimación de la oferta, a juicio de la repartición.-

3 – PROVISIÓN DE REPUESTOS:

El oferente deberá garantizar en forma expresa, la provisión de repuestos de la camioneta que cotice por un plazo mínimo de 5 años. No presentar esta cláusula, podrá ser motivo de desestimación de la oferta, a juicio de la repartición.-

4 –  PROVISIÓN DE MANUALES:

La firma que resultare adjudicataria, deberá proveer con cada unidad un juego de manuales en idioma castellano que constará como mínimo de:

- Manual de conocimiento y manejo de la unidad. (Manual de operador)

- Manual de servicio y mantenimiento. (Manual de taller con: circuitos eléctricos, circuitos hidráulicos, etc.)

- Manual de partes del vehículo. (Manual de despiece)

No presentar esta cláusula, podrá ser motivo de desestimación de la oferta

5 – GARANTÍA:

La unidad cotizada deberá poseer como mínimo una Garantía por fallas de fabricación por un periodo no inferior a tres (3) años o cien mil kilómetros (100.000 km), lo que primero ocurra, a partir de la recepción de la misma, en la Dirección de Vialidad Provincial. La Garantía ofrecida debe ser indivisible, es decir que el oferente debe responder por todo defecto que se produzca en la unidad, independientemente de la marca de sus componentes.-

En aquellos casos que la oferta provenga de un concesionario en el ámbito nacional, deberá adjuntar a la oferta el acuerdo expreso con el concesionario local para la atención técnica de la unidad. De no adjuntar el mismo, la Repartición considerará que no pese atención técnica en la Provincia.-

6 – CAPACITACIÓN:

La firma adjudicataria, debe proveer de cursos de instrucción y capacitación al personal designado por la Repartición para conducir la unidad. Esta capacitación incluirá el conocimiento de la unidad, cuidados especiales para su conducción y mantenimiento previsto. Para el personal mecánico, se debe capacitar respecto a las fallas y/o mantenimiento que se debe efectuar a la unidad, como así también brindar los datos técnicos que permitan efectuar una buena reparación en caso de ser necesario.

Se deberá incluir en la oferta un programa con la capacitación a dar.

No presentar esta cláusula, podrá ser motivo de desestimación de la oferta -

7 – MENOR PLAZO DE ENTREGA

El oferente deberá indicar el plazo máximo de entrega de los equipos expresados, en días, en caso de resultar adjudicatario. El plazo se contará en días corridos y se computarán a partir de la fecha de notificación de la adjudicación mediante Orden de Compra o Resolución. En caso de no cumplimiento del plazo indicado para la entrega, la Dirección de Vialidad Provincial estipula según las normas vigentes descontar un 5% de la oferta por cada 30 días de demora, o un proporcional a los días de incumplimiento.

8 – CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE OFERTAS POR RAZONES TECNICAS:

| Que la marca de la camioneta ofrecida no cuente con la certificación de calidad ISO 9001 y que el vehículo ofrecido fuese de una línea de fabricación inferior año 2022 | A- |
| --- | --- |
| Que el motor no sea del ciclo solicitado y que la cilindrada, potencia y torque sean inferiores a lo requerido. | B- 2- |
| Que el despeje, entre la parte más baja del vehículo y el piso sea menor a 210 mm. | B- 4- |
| Que no posea dirección hidráulica o asistida. | B- 7- |
| Que no posea chasis o bastidor. | B- 11- |
| Que la cabina no posea 4 puertas y que el acondicionador de aire no sea provisto por fábrica. | B- 12- |
| Que las camionetas cotizadas no cuente con doble airbag | B- 12- |

8.1– Posible Causal de Desestimación de Ofertas por Razones Técnicas:

| Que no asegure provisión de equipo de diagnóstico con cada unidad. | C- 2- |
| --- | --- |
| Que no asegure provisión de repuestos por el término de cinco años posteriores a la Adjudicación (a juicio de la Repartición).- | C- 3- |
| Que no asegure provisión de manuales.- | C- 4- |
| Que no asegure la realización de capacitaciones y no presente el programa de dicho curso con la oferta.- | C- 6- |

D – PRESUPUESTO Y ADJUDICACIÓN:

1 – PRECIO UNITARIO

El precio estimativo de una camioneta, cero kilómetro, tracción 4x2, cabina doble, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas descriptas, es de, aproximadamente,  PESOS CUATRO  MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100, ($4.749.500,00).-

| OBJETO | CANTIDAD | P. U. | P. T. |
| --- | --- | --- | --- |
| Camioneta, tracción 4x2, cabina doble, motor diésel de 150 CV de potencia, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas descriptas.- | 4 | $4.749.500,00 | $18.998.000,00 |

2 – PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto por la adquisición de cuatro (4) camionetas según las Especificaciones del presente Pliego es de PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100, ($18.998.000,00).-

3 – PRECIO CONFORMADO:

El precio conformado se constituye por la oferta, más todo otro importe que resulte necesario para concretar la entrega de la unidad, flete, inscripción, etc., siendo estos conceptos meramente enunciativos. No se aceptarán costos que no estén considerados y expresados en la oferta.-

4 – INSCRIPCIÓN INICIAL:

Los costos de Inscripción Inicial del vehículo, en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, deberán ser incluidos en el precio conformado, como así también los de patentamiento y todo otro gasto que permita la circulación legal del mismo.-

5 – LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN:

La entrega de las camionetas se realizará en las Instalaciones del Taller Central de la Dirección de Vialidad Provincial, sito en Av. 25 de Mayo, prolongación, y Ruta Nacional Nº 11, de la Ciudad de Resistencia.-

Las camionetas serán entregadas a fin de su revisión y control, y una vez efectuado el mismo, se conformará la factura para continuar el trámite de pago de los mismos.-

6 – CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

El análisis de la adjudicación se realizará en base a un sistema de puntaje que deberán sumar cada una de las ofertas, la que obtenga mayor puntuación estará en condiciones de ser adjudicada.

Los puntos serán obtenidos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

| A - | Por menor precio conformado | 70 puntos |
| --- | --- | --- |
| B - | Por menor plazo de entrega | 20 punto |
| C - | Por aspectos técnicos | 9 puntos |
| C - 1 - | Mayor potencia del motor | 5 puntos |
| C - 2 - | Mayor torque del motor | 2 puntos |
| C - 3 - | Mayor capacidad de carga | 1 puntos |
| C - 4 - | Mayor seguridad | 1 puntos |
| D - | Por servicio técnico en la Provincia | 1 punto |
| PUNTAJE MÁXIMO |  | 100 puntos |

El procedimiento de obtención de los puntos, se desarrollará en el siguiente punto 7 del presente Pliego.-

La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos, estará en condiciones de ser indicada como la más conveniente a los intereses de la Repartición, y por lo tanto será propiciada para la adjudicación de la presente Contratación.-

En caso de empate en el puntaje entre dos o más oferentes, se realizará una compulsa de precios (con requisitos formales) a fin de mejorar la oferta. Quien ofrezca el mejor precio, será el adjudicatario.-

7 - CRITERIOS PARA EVALUAR LAS OFERTAS:

7.1. – Por el menor precio conformado (A):

Se adjudicará setenta (70) puntos, a la oferta que cotice el menor Precio Conformado de acuerdo a lo indicado anteriormente en el punto 3- y que cumpla todos los requisitos técnicos formales. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Puntaje por el precio = 70 x menor precio conformado cotizado

Precio conformado oferta analizada

7.2. – Por el menor plazo de entrega (B):

A la entrega que se realice en el menor plazo, se le otorgarán veinte (20) puntos por este rubro y a las ofertas que excedan este periodo se les asignará una puntuación que resulte de la siguiente ecuación:

Puntaje por plazo de entrega  =  20 x MPC

PEA

PEA = Plazo de entrega en días de la oferta analizada, al completar la entrega de la totalidad de las unidades.

MPC = Menor plazo de entrega cotizado en días, al completar la entrega de la totalidad de las unidades.

7.3. – Por los aspectos técnicos (C):

El análisis de los aspectos técnicos arrojará como resultado un total de nueve (9) puntos como máximo y se obtendrá sumando los puntos conseguidos del análisis de Mayor potencia (7.3.1), mayor torque del motor (7.3.2), mayor capacidad de carga (7.3.3) y si tiene o no ESP (7.4.1).-

7.3.1. – Mayor potencia del motor (C-1):

La oferta que cotice el motor de mayor potencia obtendrá cinco (5) puntos, como mayor calificación. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultara de la siguiente ecuación:

Puntaje por aspectos técnicos mayor potencia = 5 x potencia oferta analizada

Mayor potencia cotizada

7.3.2. – Mayor torque del motor (C-2):

La oferta que cotice el motor de mayor torque obtendrá dos (2) puntos, como mayor calificación. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultara de la siguiente ecuación:

Puntaje por aspectos técnicos mayor toque = 2 x toque oferta analizada

Mayor torque cotizada

7.3.3. – Mayor capacidad de carga (C-3):

La oferta que cotice la mayor capacidad de carga obtendrá uno (1) punto, como mayor calificación. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultara de la ecuación (A).-

Puntaje por Capacidad de carga  =  1 x Cap.C oferta analizada

Mayor Cap.C cotizada

7.3.4. – Mayor seguridad (C-4):

La oferta que cotice una camioneta que cuente con el dispositivo de seguridad que se detalla en el siguiente cuadro, sumará un (1) punto.-

ESP (control de estabilidad)

1 punto

7.4. – Por servicio técnico mecánico (D):

La firma oferente que cuente con taller propio de servicio técnico mecánico oficiales instalado, con venta de repuestos en el territorio provincial, en actividad a la fecha de la adjudicación de la presente Licitación, obtiene un (1) punto. Si no posee, No obtiene puntaje por este concepto.-