PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA DESMALEZADORA ARTICULADA DE 3 m DE CORTE

A – OBJETO:

El presente Pliego, tiene como finalidad determinar los detalles técnicos formales e indispensables para la adquisición de una desmalezadora nueva, sin uso, original de fábrica, provista de neumáticos y todos los accesorios necesarios para realizar tareas de limpieza de banquinas y zonas de camino, cuya oferta cumpla las siguientes especificaciones técnicas.-

Todas las partes no específicamente mencionadas en lo que sigue, pero que sean necesarias para integrar la unidad, o que sean suministradas normalmente por el oferente como equipo estándar, deberán ser provistas por el mismo en caso de resultar adjudicado.

La unidad completa y cada una de sus partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria.

Las especificaciones mínimas que deberá cumplir la desmalezadora requerida son las siguientes:

B – CARACTERÍSTICAS GENERALES:

La desmalezadora que se ofrezca deberá ser de arrastre, para accionarla enganchada a la barra de tiro de un tractor de 90 CV y la fuerza motriz para el accionamiento de la misma será provista por la toma de fuerza (TDF) del tractor.

La estructura principal deberá ser articulada, de dos (2) cuerpos, siendo uno  rebatible hidráulicamente, los que desplegados permitan un ancho de corte de tres metros (3 m) y plegados, en posición de traslado, no deberá superar los dos metros y medio (2,5 m) de ancho. La articulación de uno de los cuerpos  deberá realizarse mediante accionamiento hidráulico y sin necesidad de desacoplar los ejes de mando o cardanicos del mismo.-

No se aceptarán ofertas que propongan una desmalezadora de mayor o menor ancho de corte que el indicado anteriormente y que su ancho de traslado supere los 2,5 m.

Para dejar el equipo en posición de traslado uno de los cuerpos deberá ser plegado mediante cilindros hidráulicos y asegurados en esta posición sin que los mismos permanezcan soportando la carga, esta carga deberá ser soportada por dispositivos de sujeción mecánica.-

A efectos de analizar la adjudicación, se deberá cumplimentar la siguiente información técnica:

Ancho de corte de la desmalezadora .......................... mm.

Ancho de traslado de la desmalezadora .......................... mm.

No

Si

Lateral rebatible sin desacoplar ejes cardánicos:                     (Tachar lo que no corresponde)

Tipo de soporte de cuerpos laterales plegados:  Hidráulico         Mecánico

1 – CHASIS:

La desmalezadora cotizada deberá poseer chasis o bastidor del tipo reforzado, soportar sobradamente el peso de la máquina, resistir las exigencias que requieren los trabajos en las banquinas y zonas de camino, con buena flexibilidad, propiedad fundamental para que la máquina no sufra roturas o deformaciones del tipo permanente cuando se trabaja en terrenos ondulados.-

El bastidor deberá ser construido con tubos conformados. Los que forman la estructura principal deberán ser de dimensiones no inferiores a 100 x 80 mm y un espesor de al menos 6,35 mm (1/4”). Todo el armazón deberá contar con una cobertura superior uniforme construida en chapa de acero de al menos 3,17 mm (1/8”) de espesor. Para sostener la mencionada cobertura podrán utilizarse refuerzos de tubos conformados de al menos 80 x 40 mm y un espesor mínimo de 4,76 mm (3/16”).

Toda la máquina deberá ser construida con partes de acero de resistencia acordes al trabajo de las mismas, unidas con soldaduras de alta calidad y que en conjunto toleren el efecto vibratorio producido por el trabajo rotatorio del sistema de corte y el producido durante el traslado o al transitar por las imperfecciones del terreno de trabajo, sin admitir rajaduras ni alteraciones deformantes en su estructura.

El chasis constará con un cuerpo principal al centro y un subchasis lateral, rebatible, que en posición de trabajo se articularán libremente  en un rango no inferior a los –15º y +15º respecto de la posición horizontal de este, con lo que permitirá el copiado del perfil ondulatorio del terreno.

No se admitirán equipos que ofrezcan un menor rango de movimiento libre del subchasis, respecto del central, que el mencionado anteriormente (-15º a +15º).

En la parte inferior de los dos cuerpos y en lugares convenientes, deberá contar con patines de tope de altura de corte, los que haciendo contacto en el terreno de trabajo actuarán como protectores para que las cuchillas no toquen el suelo mientras la máquina se encuentre trabajando, estos patines deberán ser sustituibles por otros nuevos cuando el desgaste de los mismos no les permita cumplir con su función.-

A efectos de ser analizados en la adjudicación se deberá cumplimentar la siguiente información técnica:

Dimensiones del tubo del bastidor principal: ………… x ……… x ……… mm

Dimensiones del tubo de refuerzo: ……... x ……… x ……… mm

Espesor de la chapa de cobertura: ………. mm

Rango angular de inclinación libre del subchasis:  - .......º  a  + .....º

- – SISTEMA DE TRANSMISIÓN

2.1 – CAJAS DE ENGRANAJES

La desmalezadora contará con tres cajas de transmisión, una caja de mando central con dos ejes de salida que proporcionará fuerza motriz a las dos cajas escuadras multiplicadoras. Este sistema garantiza la utilización de las cajas escuadras solo para la transmisión de potencia a la hélice porta cuchillas correspondiente (no comparte la potencia con otra hélice). La caja de mando central recibirá potencia desde la TDF del tractor y la distribuirá a las dos cajas escuadras, montadas en el centro del subchasis lateral y del chasis central del equipo, las que transmitirán el movimiento a sus respectivos portacuchillas.

Las cajas de engranajes deberán ser lubricadas con aceite adecuado y contar con sellos eficientes que no permitan la fuga del lubricante, ni el ingreso de agua, polvo o partículas abrasivas que puedan dañar las piezas de su interior.

A efectos de analizar la adjudicación se deberá brindar la siguiente información:

No

Si

Las desmalezadoras cuentan con caja de mando central, independientemente de las cajas multiplicadoras o escuadras:                                                 (Tachar lo que no corresponde)

2.2 – EJES CARDÁNICOS

La transmisión de movimiento y potencia, entre el tractor y la caja de mando central, como así también entre esta y las cajas escuadras de los cuerpos, debe realizarse a través de ejes cardánicos o barras de mando del tipo telescópica o extensible y con juntas universales (crucetas) en sus extremos que permitan la articulación del mismo y el movimiento de los cuerpos laterales al trabajar. La barra de mando que recibe movimiento y potencia desde la TDF del tractor se conectará a este a través de una estría hembra de acople rápido para facilitar el enganche.-

Todas las barras de mando y sus juntas universales deberán estar protegidas contra posibles enrollamientos.

2.3 – EMBRAGUES O ZAFES :

Las cajas de transmisiones estarán protegidas contra sobrecargas mediante sistemas de embragues o zafes a fricción ubicados en los ejes primarios de cada caja escuadra, para que en casos de atascamientos de las cuchillas permitan absorber el movimiento giratorio de los ejes de mando. Los mismos deberán ser de construcción robusta, capaces de trasmitir un movimiento seguro y uniforme a los rotores y proteger todo el sistema de corte mediante el zafe de giro cuando los esfuerzos sean superados y de este modo evitar roturas de engranajes u otro componente del conjunto.-

3 – PORTA CUCHILLAS Y CUCHILLAS:

Cada cuerpo deberá contar con portacuchillas convenientemente dimensionadas para grandes esfuerzos, las que contarán con al menos cuatro cuchillas, cada una, convenientemente distribuidas y que al menos dos de ellas sean del tipo flotante.-

Se entenderá por cuchilla flotante a la que su bulón o perno de anclaje le permita girar sobre este sin perder la fijación de la cuchilla en el portacuchillas.-

La desmalezadora deberá contar con un total de  al menos ocho (8) cuchillas, todas cambiables y de doble filo, de modo que al invertirlas se utilicen los filos de la otra cara. Las cuchillas deberán ser construidas en acero especial para este fin, resistente a roturas por impactos, y evitar accidentes personales.-

No se admitirán ofertas que coticen desmalezadoras con menos cantidad de cuchillas que las solicitadas en este punto.-

A efectos de analizar la adjudicación se deberá brindar la siguiente información:

Cantidad de cuchillas:        – flotantes .................  – fijas ............

4 – SISTEMA RODANTE:

El sistema rodante de la desmalezadora deberá contar con al menos cinco (5) ruedas y cuatro (4) de ellas deberán soportar todo el peso de la máquina durante el traslado de la misma.-

El cuerpo central contará con cuatro ruedas dispuestas en pares ubicados en dos balancines, de modo que le permita rodar una delante de la otra (tipo tándem) para mejorar la nivelación de corte de la máquina. Cada uno de los balancines pivotará en el centro sobre un perno anclado a un brazo, este brazo a su vez se encontrará solidario a un extremo de un eje central, el que se fijará al chasis de la desmalezadora, mediante cojinetes que le permitirán girar para regular la altura de trabajo o de traslado de la máquina y en su otro extremo se encontrara el otro brazo sosteniendo el segundo balancín con su respectivo par de ruedas.-

El cuerpo lateral contará con al menos una rueda y la misma también controlará la profundidad de corte de la desmalezadora, sincronizadas con el sistema de control del cuerpo central. Además esta rueda permitirá ser rebatida hidráulicamente, en posición de traslado, para achicar el ancho total de la máquina durante esta acción.-

No se admitirán ofertas que coticen desmalezadoras con menos cantidad de ruedas que las solicitadas y que el cuerpo central no cuente con las ruedas dispuestas en tándem.-

Los ejes de las ruedas deberán ofrecer la posibilidad de ser extraíbles para realizar cambios o reparaciones de los mismos.-

5 – RODADO:

La desmalezadora que se cotice, debe poseer igual medida de rodados y neumáticos en todos sus ejes, además contará  con  una rueda armada completa de igual medida para auxilio, la que contará con un dispositivo de fijación con seguridad  para evitar su hurto.

Los neumáticos deben ser del tipo agrícola o automotriz y contar con un índice de carga o capacidad en lonas capaz de soportar sobradamente al equipo en condiciones de trabajo y la misma no debe ser inferior a ocho (8) lonas. Teniendo en cuenta que la desmalezadora requerida debe realizar trabajos en zonas de banquinas, es necesario que la banda de rodamiento de los neumáticos sean altamente resistentes a las pinchaduras.-

No se admitirán ofertas de desmalezadoras que cuenten con neumáticos cuya capacidad de lonas o PR fuese inferior a ocho (8).-

A los efectos de cotejar conveniencias se debe brindar la siguiente información:

Medida de la llanta: . . . . . . . . . . . . . . ;  Tipo de neumático: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medida del neumático:  . .  . . . . . . . .  ;  Cap. De lonas o PR:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 – SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA DE CORTE:

La altura mínima de corte no deberá ser superior a cuarenta milímetros (40 mm). No se aceptarán ofertas que no cumplan este requisito.

La regulación de altura de corte deberá lograrse con cilindros hidráulicos compensados, los que actuarán sobre los brazos de los ejes de ruedas de dos cuerpos. Contará con un sistema de autonivelación, es decir que al aumentar o disminuir la altura de corte, toda la desmalezadora deberá ascender o descender en forma nivelada, sin necesidad que el operario descienda del tractor para nivelar manualmente la desmalezadora.

A los efectos del análisis adjudicatario se deberá brindar la siguiente información:

Altura mínima de regulación de corte:  . . . . . . . . . . . . . .   mm

7 – SISTEMA HIDRÁULICO:

El sistema hidráulico debe ser alimentado desde el tractor a través de una válvula de control remoto instalado en el puesto de mando del operario. La conexión entre el tractor y la desmalezadora se logrará por medio de dos flexibles de alta presión (alimentación y retorno indistintamente) vinculados mediante acoples rápidos los que luego de pasar por una válvula derivadora de caudal, de selección manual, accionarán el pliegue y despliegue del cuerpo lateral o el control de altura de corte y el pliegue de las ruedas del cuerpo lateral.-

8 – SEGURIDAD:

Los laterales del equipo, en la sección de giro de los rotores, deberán estar cubiertos con chapas de considerable espesor, capaces de evitar el escape de cualquier tipo de desprendimiento, piedras u objetos que puedan salir disparados por acción de las cuchillas y soportar fuertes impactos. Para contrarrestar el mismo efecto en la parte trasera y delantera deberá contar con una cortina de cadenas que permita el ingreso de la maleza y proteja al operario durante el trabajo del equipo.-

Todos los ejes cardánicos y sus juntas universales deberán estar protegidos contra posibles enrollamientos. Asimismo los ejes primarios de las cajas multiplicadoras, los zafes y sus juntas universales deberán estar aisladas con un cobertor de modo tal que no permita el fácil acceso a los mismos.-

En la parte trasera y en un lugar protegido contra posibles roturas, deberá contar con una baliza intermitente de alta intensidad lumínica.-

Los cilindros hidráulicos de regulación de altura y plegado de lateral deberá contar con dispositivos mecánicos de fijación, de modo tal que las mangueras del circuito ni los sellos de los cilindros tengan que soportar la carga del peso de la máquina durante el traslado de la misma. Este sistema de fijación también permitirá que el traslado del equipo se realice con un tractor u otro vehículo que no cuente con un sistema hidráulico.-

Las condiciones de seguridad descriptas anteriormente serán consideradas como mínimas e indispensables y no se aceptarán ofertas que no cumplan estos requisitos.-

9 – PINTURA Y COLOR:

Las partes metálicas de la desmalezadora poseerán tratamiento adecuado a fin de evitar la corrosión o el desprendimiento de la pintura y como acabado final, estará pintada de color amarillo vial. La calidad de la pintura así como su terminación responderán a la mejor calidad de acabado y protección de superficies metálicas.-

C – VARIOS:

1 – PROVISIÓN DE MANUALES:

La firma que resulte adjudicataria, deberá proveer con la unidad un juego de manuales en idioma Castellano  que constará como mínimo de:

- Manual de Conocimiento y manejo de la unidad.

- Manual de Servicio y mantenimiento.

- Manual de taller con información técnica para reparar la unidad.-

- Manual de partes de la máquina.

2 – PROVISIÓN  DE  REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO:

El oferente deberá garantizar en forma expresa, el servicio técnico y la provisión de repuestos de la desmalezadora que cotice por un plazo mínimo de cinco (5) años. No presentar esta cláusula, podrá ser motivo de desestimación de la oferta, a juicio de la Repartición.-

En aquellos casos que la oferta provenga de un concesionario en el ámbito nacional, deberá adjuntar a la oferta el acuerdo expreso con el concesionario local para la atención técnica de las unidades. De no adjuntar el mismo, la Repartición considerará que no posee atención técnica en la Provincia.-

3 – HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

Cada oferente deberá prever en su cotización la entrega de cada unidad con los siguientes elementos:

a) – Una llave ajustable de doce pulgadas (12”) de largo para tuercas de hasta 34 mm.-

b) – Una llave o juego de ellas para aflojar las tuercas de rueda de la desmalezadora.-

c) – Juego de llaves especiales que normalmente son provistas con el equipo.-

4 – GARANTÍA:

La desmalezadora objeto de la presente contratación, deberá cotizarse con una garantía, que resguarde a la misma en caso de posibles averías por defectos de fabricación. La garantía responsabilizara al proveedor o fabricante de la desmalezadora sobre el buen funcionamiento de la misma y por eventuales roturas o cualquier defecto de los materiales o errores en la mano de obra empleada para su fabricación. El periodo de garantías dará comienzo el día de la fecha de compra del equipo y tendrá una duración no inferior a un (1)  año de su adjudicación.-

5 – CAPACITACIÓN:

La firma adjudicataria, debe prever un curso de instrucción y capacitación al personal designado por la Repartición para operar las desmalezadoras. Esta capacitación incluirá el conocimiento de la misma, cuidados especiales para operarla y mantenimiento preventivo. Asimismo al personal mecánico, se debe capacitar respecto a las fallas y mantenimiento que se deba efectuar a la unidad, como así también brindar los datos técnico que permitan efectuar una buena reparación en caso de ser necesario.-

6 – CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE OFERTAS POR RAZONES TÉCNICAS:

| CAUSALES | INCISO |
| --- | --- |
| Que la desmalezadora ofrecida no asegure el ancho de corte solicitado de 3 m y que en posición de traslado el ancho supere los 2,5 m.- | B |
| Que el chasis lateral no cuenten con un movimiento libre en posición de trabajo y este fuese inferior a -15º y +15º respecto del cuerpo central.- | B- 1- |
| Que la desmalezadora cotizada cuente con menos de las 8 cuchillas solicitadas.- | B- 3- |
| Que la desmalezadora ofrecida no cuente con la cantidad de ruedas solicitadas y que las del cuerpo central no se encuentran dispuestas en tándem.- | B- 4- |
| Que los neumáticos de la desmalezadora cotizada cuente con una capacidad de lonas o PR inferior a ocho (8) | B- 5- |
| Que la altura mínima de corte sea mayor a 40 mm.- | B- 6- |
| Que no cumplan las condiciones mínimas de seguridad | B- 8- |

6.1  Posible Causal de Desestimación de Ofertas por Razones Técnicas:

| Que no asegure repuestos por cinco años (a juicio de la Repartición) | C- 2- |
| --- | --- |

D – CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN:

1 – PRECIO UNITARIO

El precio estimativo de la desmalezadora que cumpla con las especificaciones técnicas descriptas anteriormente es de PESOS OCHOCIENTOS CATORCE MIL  ($ 814.000,00).-

2 – PRECIO CONFORMADO:

El precio conformado se constituye por el total de la oferta, más todo otro importe que resulte necesario para concretar la entrega de o las unidades, como ser fletes, inscripción, etc, siendo estos conceptos meramente enunciativos. No se aceptarán costos que no estén considerados y expresados en la oferta.

El menor precio que resulte de aplicar el criterio expuesto, obtendrá el máximo puntaje previsto para este concepto de setenta (70) puntos. El resto de las ofertas obtienen el puntaje de acuerdo a lo establecido más adelante en el punto 4.1- “Por Menor Precio Conformado”.

3 – CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

El análisis de la adjudicación se realizará en base a un sistema de puntaje que deberán sumar cada una de las ofertas y los puntos serán obtenidos teniendo en cuenta los aspectos enumerados en el siguiente cuadro:

| ### A – | Por menor precio conformado | 70 puntos |
| --- | --- | --- |
| B – | Por menor plazo de entrega | 3 puntos |
| C – | Por ser industrializada en el ámbito provincial | 5 puntos |
| D – | Por aspectos técnicos | 17 puntos |
| D-1 – | Equipada con neumáticos de mayor capacidad de lonas o PR | 2 puntos |
| D-2 – | Menor altura mínima de corte | 7 puntos |
| D-3 – | Mayor cantidad de cuchillas | 8 puntos |
| E – | Por servicio técnico | 5 puntos |
|  | #### PUNTAJE MÁXIMO | 100 puntos |

El  procedimiento de obtención de los puntos, se desarrolla en el siguiente punto 4 del presente apartado D.-

La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos, estará en condiciones de ser indicada como la más conveniente a los intereses de la Repartición, y por lo tanto será propiciada para la adjudicación de la presente contratación.-

En caso de empate en el puntaje entre dos o más oferentes, se realizará una compulsa de precios (con requisitos formales) a fin de mejorar la oferta. Quien ofrezca el menor precio, será el adjudicatario.-

4 – CRITERIO  PARA EVALUAR  LAS OFERTAS:

4.1 – Por menor precio conformado (A):

Se adjudicarán  setenta (70) puntos, a la oferta que cotice el menor precio conformado de acuerdo a lo indicado en el anterior punto 2 y que cumpla todos los requisitos técnicos formales de admisión de la misma. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Puntaje por el precio  =   70 x menor precio conformado cotizado

Precio conformado oferta analizada

4.2 – Por el menor plazo de entrega (B):

La oferta que cotice el menor plazo de entrega, considerando días corridos desde el momento de comunicada la adjudicación, hasta la entrega de la última unidad, obtendrá el mayor puntaje de  tres (3) puntos. Al resto de las ofertas se le asignara una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Puntaje por plazo de entrega =   3 x menor plazo entrega cotizado

Plazo entrega oferta analizada

4.3 – Por ser industrializada en el ámbito provincial (C):

El oferente que demuestre que la desmalezadora cotizada es industrializada dentro del ámbito de la Provincia del Chaco obtendrá cinco (5) puntos y las máquinas procedentes de industrias de otras provincias no obtienen puntaje por este concepto.-

4.4 – Por los aspectos técnicos (D):

El análisis de los aspectos técnicos arrojara como resultado un total de diecisiete (17) puntos como máximo y se obtendrá sumando los puntos conseguidos del siguiente análisis:

Por desmalezadora Equipada con neumáticos de mayor capacidad de lonas o PR (4.4.1-), la que tenga Menor Altura Mínima de Corte (4.4.2-) y Mayor  cantidad de cuchillas (4.4.3-)

4.4.1 – Equipada con neumáticos de mayor capacidad de lonas o PR (D-1):

La oferta que cotice la desmalezadora equipada con el neumático de mayor capacidad de lonas o PR, siendo el mínimo valor admisible de ocho (8) lonas, por el que se obtendrá cero (0) puntos, si en cambio el neumático cuenta con una capacidad de 10 lonas obtendrá dos (2) puntos, como mayor calificación.

4.4.2 – Menor altura mínima de corte (D-2):

La oferta que cotice la desmalezadora con la menor altura mínima de corte, obtendrá el puntaje máximo de siete (7) puntos. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Menor altura mínima de corte  =      7 x Menor altura mínima cotizada

Altura mínima de corte oferta analizada

4.4.3 – Mayo cantidad de cuchillas (D-3):

La oferta que cotice la desmalezadora con la mayor cantidad  de cuchillas, obtendrá el puntaje máximo de ocho (8) puntos. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Mayor cantidad de cuchillas  =      8 x cantidad de cuchillas analizada

Mayor cantidad de cuchillas ofertada

4.5 – Por servicio técnico mecánico (E):

La oferta que posea servicio técnico mecánico instalado con venta de repuestos en la Provincia, en funcionamiento a la fecha de la Licitación, obtiene cinco (5) puntos. Si no posee, No obtiene puntaje por este concepto.-

5 – LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN:

La desmalezadora será entregada en el Taller Central de la Dirección de Vialidad Provincial, sito en Av. 25 de Mayo prolongación y Ruta Nacional Nº 11 (zona El Triangulo) de la ciudad de Resistencia, en el horario de 6,30 a 12 horas.

Luego de la recepción de la máquina, la Dirección de Vialidad Provincial realizará un control y revisión de la misma a los fines de confeccionar el acta de recepción provisoria de las unidad y se conformará la factura para su trámite de pago, previa realización de los cursos de Capacitación requeridos en el punto 5- del apartado C- del presente Pliego.-