PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA RASTRA DE 24 DISCOS DE TIRO EXCÉNTRICO

A-OBJETO

El presente pliego tiene como finalidad determinar los requisitos técnicos formales mínimos  e indispensables para la adquisición de 1 (una) rastra de 12 discos dentados y 12 discos lisos de tiro excéntrico, nueva sin uso, montada sobre un eje de dos ruedas para su traslado.  La misma deberá estar provista de todos los accesorios  necesarios para realizar tareas en banquinas y zonas de camino.

Todas las partes no específicamente mencionadas en lo que sigue, pero que sean necesarias para integrar la unidad o que sean normalmente suministradas por el oferente como equipo estándar, deberán ser provistas por el mismo en caso de resultar adjudicado.

La unidad completa y cada una de sus partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria.

A fines de una razonable elección del implemento requerido por reparación se deberá adjuntar a la cotización un folleto, que describa claramente todas las especificaciones técnicas del mismo.-

B-ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

- CARACTERISTICAS PRINCIPALES

El implemento completo deberá tener al menos un peso operativo de dos mil cuatrocientos kilogramos (2.400 kg.), de modo que cada disco cuente con una carga, como mínimo, de cien kilogramos (100 kg.) para que facilite una buena penetración en el suelo.-No se aceptaran ofertas de rastras de discos que cuenten con menos de 24 discos y un peso menor a 2.400 kilogramos.-

- CHASIS PRINCIPAL

El chasis del implemento debe proporcionar excelente robustez y ser capaz de soportar sobradamente los esfuerzos a los que es sometido durante el trabajo del mismo. Esta cualidad le debe permitir cierta flexibilidad de modo que con este movimiento absorba los esfuerzos que podrían resultar dañinos y deteriorar la estructura del mismo.-

Este chasis principal deberá servir de soporte a todos los componentes de la rastra mediante un anclaje regulable, robusto y especial que sostendrá los bastidores porta discos con todos sus accesorios.-

- BASTIDORES PORTA DISCOS

Los bastidores porta discos, uno ubicado en la parte delantera y el otro en la trasera deberán anclarse al bastidor principal mediante dos bases amplias, de modo que le otorguen estabilidad y firmeza al ensamble, este anclaje debe permitir aumentar o disminuir la regulación angular en la posición oblicua del bastidor porta disco respecto al bastidor principal.-

Cada uno de los bastidores porta disco deberá sostener dos ejes de acero de alta resistencia, con un diámetro no inferior a 42 mm y afianzados mediante dos cajas de rodamientos (bancadas) axiales, lubricados con aceite y totalmente selladas de modo que no admita fuga del lubricante y mucho menos el ingreso de abrasivos al interior de la misma.-

Cada uno de los cuatro ejes de discos que componen a la rastra, deberán soportar firmemente a seis discos, espaciados por las dos cajas de rodamientos antes mencionadas y separadores de fundición con un extremo cóncavo amplio para sostener la parte trasera del disco y el otro convexos para ajustar la parte delantera del mismo, de modo que los discos logren un óptimo afianzamiento en el eje.-

No se aceptaran ofertas de rastras de discos que no cuenten con veinticuatro discos ensamblados en cuatro ejes de al menos 42 mm de diámetro y sustentados por 8 cajas de rodamientos axiales.-

Los bastidores porta discos de la rastra deben estar ensamblados de modo que el eje delantero tenga orientado a los discos para que tumben la tierra hacia la derecha y los traseros hacia la izquierda. Además deben contar con un dispositivo limpia discos para cada uno de ellos.-

- EJE CENTRAL

En la parte media del chasis deberá contener transversalmente un eje de formato adecuado para disponer en este las ruedas que servirán durante el traslado de la rastra. Este tendrá la función de sostener al implemento levantado durante el traslado y en posición de trabajo dejará que todo el peso del mismo cargue sobre los discos para de este modo lograr buena penetración de labranza.-

El movimiento del eje para conseguir las dos posiciones antes mencionadas, se logrará mediante el accionamiento de un robusto cilindro hidráulico, con capacidad suficiente para cargar todo el peso del implemento, este será alimentado por el circuito hidráulico del tractor y comandado desde la cabina del mismo. Teniendo en cuenta el peso de la máquina y los esfuerzos que debe soportar, este eje debe ser de conformación robusta.-

El anclaje de este eje se deberá lograr mediante dos robustos porta cojinetes con bujes cambiables, construidos con material adecuado y que mediante la ayuda de una buena lubricación evite el desgaste prematuro del eje.-

- BARRA DE TIRO

La barra de tiro debe ser un elemento robusto, capaz de soportar el esfuerzo de tracción del tractor y además debe cargar parte del peso del implemento ya que participa activamente en la acción de levante y el control de penetración de los discos. Este elemento se debe conectar al eje central mediante una robusta y rígida  barra, la que transmite el  movimiento del eje central a la barra de tiro para que esta se apoye en el enganche del tractor y de este modo se logre el levantamiento completo y nivelado del implemento.-

La barra de tiro debe tener una base de anclaje al chasis regulable hidráulicamente, que le permita a esta adoptar varias direcciones y ser comandado desde el tractor sin tener que bajar del mismo, para de este modo posicionar al implemento en distintas alineaciones respecto del tractor. Además debe contar con un apoyo regulable en altura, para el momento en que el implemento debe ser desenganchado del tractor.-

No se aceptaran ofertas de rastra de discos que no cuente con barra de tiro con una base de anclaje al chasis regulable hidráulicamente desde el tractor sin tener que bajar del mismo para variar la posición de la rastra respecto al tractor.-

- RODADOS

Teniendo en cuenta el peso de la rastra, las ruedas de la misma deben ser lo suficientemente robustas para soportar carga. Las llantas deben ser del tipo agrícola, con discos centrales reforzados de al menos dieciséis pulgadas (16”) de rodado con robustos neumáticos preferentemente de medidas 7.50 x 16 con al menos 12 telas de capacidad. Este implemento debe contar con una rueda de auxilio la misma debe encontrarse completamente armada con una llanta y neumático de iguales medidas y capacidades que las que se encuentran en servicio y acondicionada en un soporte con dispositivo de seguridad para evitar su hurto.-

- CIRCUITO HIDRAULICO

El circuito hidráulico debe ser alimentado desde el sistema hidráulico del tractor. Se debe conectar a este mediante mangueras con acoples rápidos en sus terminales, las que deben conducir el fluido en ambos sentidos desde y hasta los cilindros hidráulicos. Las partes de tuberías del circuito que no necesitan trabajar bajo esfuerzos de flexión, debido a que las piezas que le sirven de anclaje se mantienen inmóviles deben ser construidas en tubos rígidos de acero debido a que este elemento tiene un mejor comportamiento a las exposiciones climáticas y por lo tanto mayor vida útil.-

C- REQUISITOS ESPECIALES

- MANUALES

La firma que resulte adjudicataria deberá proveer con cada implemento un manual completo en castellano que contenga la información necesaria para lograr conocimientos de operación y mantenimiento de la rastra de disco de servicios, reparaciones y números de partes para la solicitud de repuestos.-

- SERVICIO TÉCNICO

Las firmas oferentes deberán acreditar servicio técnico mecánico con venta de repuestos en funcionamiento dentro de la Provincia del Chaco .

La Dirección de Vialidad Provincial podrá no aceptar ofertas que no garanticen las condiciones mencionadas en el párrafo anterior.-

- GARANTIA

La rastra de disco objeto de la presente contratación deberá cotizarse con una garantía que resguarde a la misma en caso de posibles averías por defectos de fabricación. La garantía será responsabilidad del proveedor o fabricante del implemento sobre el buen funcionamiento del mismo y por eventuales roturas o cualquier defecto de los materiales o errores en la mano de obra empleada para su fabricación. El periodo de garantía dará comienzo a partir de la fecha de entrega del equipo y tendrá una duración no inferior a un (1) año desde la fecha indicada.-

- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE OFERTAS POR RAZONES TÉCNICAS

| CAUSALES | UBICACION |
| --- | --- |
| Que la rastra de discos ofrecida no cuente con 24 discos y cuente con un peso operativo inferior a 2.400 kilogramos.- | B-1 |
| Que la rastra de discos ofrecida no cuente con cuatro ejes de discos de 42 mm de diámetro y sostenidos por 8 cajas de rodamientos axiales | B-2 |
| Que la barra de tiro no sea regulada hidráulicamente desde la cabina del tractor sin tener que bajar del mismo | B-5 |

- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

Cada oferente deberá prever en su cotización la entrega de cada unidad con los siguientes elementos:

a) – Una llave ajustable de doce pulgadas (12”) de largo para tuercas de hasta 34 mm.-

b) – Una llave o juego de ellas para aflojar las tuercas de rueda de la rastra.-

c) – Juego de llaves especiales que normalmente son provistas con el equipo.-

D – PRESUPUESTO OFICIAL Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

1 – PRESUPUESTO OFICIAL

Una rastra de discos de las características descriptas en las especificaciones del presente pliego se encuentra valuada en aproximadamente una suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL  CON 00/100 ($880.000,00).-

| OBJETO | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Rastra de discos de tiro excéntrico con 12 discos dentados y 12 discos lisos de 26 pulgadas de diámetro y con 6 mm de espesor, ruedas de traslado y un peso operativo de al menos 2.400kg. | 1 | $ 880.000,00 | $ 880.000,00 |

2 – PRECIO CONFORMADO

El precio conformado se constituye por la oferta más todo otro importe que resulte necesario para concretar la entrega de la unidad, flete, inscripción en los registros  de propiedad (si fuera necesario), siendo estos conceptos meramente enunciativos. No se aceptaran costos que no estén considerados y expresados en la oferta.-

3 – CRITERIO DE ADJUDICACION

El análisis de la adjudicación se realizará en base a un sistema de puntaje que deberá sumar cada una de las ofertas. Los puntos serán obtenidos relacionando “la información brindada en las cotizaciones “ , los detalles técnicos descriptos en los folletos de los equipos ofrecidos y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

| A | Por mejor precio | 70 Puntos |
| --- | --- | --- |
| B | Por menor plazo de entrega | 5 Puntos |
| C | Por ser industrializada en el ámbito provincial | 5 Puntos |
| D | Por aspectos técnicos | 17 Puntos |
| D-1 | Por tener porta cojinetes con bujes cambiables en el eje central | 4 Puntos |
| D-2 | Por contar con mayor peso operativo | 13 Puntos |
| E | Por servicio técnico | 3 Puntos |
|  | PUNTAJE MAXIMO | 100 Puntos |

El procedimiento de obtención de los puntos se desarrolla en el punto 4 y la oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos estará en condiciones de ser indicada como las más convenientes a los intereses de la Repartición, siendo este solamente orientativo y quedando a criterio de la DVP la adjudicación de la presente contratación.-

4 – CRITERIO PARA EVALUAR LAS OFERTAS

4.1 Por el menor precio conformado (A):

Se adjudicaran setenta (70) puntos a la oferta que cotice el menor precio conformado de acuerdo a lo indicado en el anterior punto 2 y que cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Puntaje por el precio = 70 x menor precio conformado cotizado

Precio conformado de oferta analizada

4.2 – Por menor plazo de entrega (B):

La oferta que cotice el menor plazo de entrega considerando días corridos desde el momento de comunicada la adjudicación, hasta la entrega, obtendrá el mayor puntaje de cinco (5) puntos. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultara de la siguiente ecuación:

Puntaje por plazo de entrega =  .         5 x menor plazo entrega         .

Plazo de entrega de oferta analizada

4.3 – Por ser industrializada en el ámbito Provincial (C):

El oferente que demuestre que la rastra de discos cotizada es industrializada dentro del ámbito de la Provincia del Chaco obtendrá cinco (5) puntos y los implementos procedentes de industrias de otras Provincias no obtienen puntaje por este concepto.-

4.4 – Por los aspectos técnicos (D):

El análisis de los aspectos técnicos arrojará como resultado un total de diecisiete  (17) puntos como máximo y se obtendrá sumando los puntos conseguidos del siguiente análisis:

4.4.1 – Por tener porta cojinetes con bujes cambiables en el eje central (D -1):

La oferta que cotice una rastra de discos cuyo eje central cuente con cojinetes cambiable obtendrá cuatro (4) puntos y la rastra que no cuente con esta posibilidad no obtendrá puntos por este concepto.-

4.4.2 – Por contar con mayor peso operativo (D-2):

La oferta que cotice la rastra de disco con mayor peso operativo obtendrá el máximo de trece (13) puntos por este aspecto al resto de las ofertas se le asignara una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Puntaje mayor por mayor peso operativo (PO) = 13 x PO de oferta analizada

Mayor PO cotizado

4.5 - Por servicio técnico mecánico (E):

La oferta que posea servicio técnico mecánico con venta de repuesto instalado en el ámbito de la Provincia en funcionamiento a la fecha de la contratación obtiene tres (3) puntos. Si no posee servicio técnico dentro de la provincia no obtiene puntaje por este concepto.-

5 – LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN:

La unidad será entregada en el Taller Central de la Dirección de Vialidad Provincial sito en Av. 25 de Mayo prolongación y Ruta Nacional Nº11 de la ciudad de Resistencia en días hábiles de lunes a viernes en el horario de 6,30 a 12 horas.-

Luego de la recepción del equipo la Dirección de Vialidad Provincial realizará un control y revisión del mismo a los fines de confeccionar el acta de recepción provisoria de la unidad (dando inicio al periodo de garantía) y se conformará la factura correspondiente para su trámite de pago.-