PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN RODILLO TRITURADOR DE ARRASTRE

A- OBJETO

El presente pliego tiene como finalidad determinar los requisitos técnicos formales mínimos  e indispensables para la adquisición de 1 (un) Rodillo triturador de tiro excéntrico, nuevo sin uso, montada sobre un eje de dos ruedas para su traslado.  El mismo deberá estar provisto de todos los accesorios  necesarios para realizar tareas en banquinas y zonas de camino.

Todas las partes no específicamente mencionadas en lo que sigue, pero que sean necesarias para integrar la unidad o que sean normalmente suministradas por el oferente como equipo estándar, deberán ser provistas por el mismo en caso de resultar adjudicado.

La unidad completa y cada una de sus partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria.

A fines de una razonable elección del implemento requerido por reparación se deberá adjuntar a la cotización un folleto, que describa claramente todas las especificaciones técnicas del mismo.-

B- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

- CARACTERISTICAS PRINCIPALES

El implemento completo deberá tener al menos un peso operativo con lastre de tres mil ochocientos kilogramos (3.800 kg.). El ancho de trabajo debe ser de mínimo dos metros (2 m), el ancho de transporte no deberá superar los dos metros cincuenta y cinco centímetros (2,55 m). El diámetro del tambor deberá ser de al menos mil milímetros (1000 mm) y el diámetro total de este con cuchillas de al menos mil trescientos milímetros (1300 mm).-

No se aceptará oferta de rodillo triturador que cuente con un peso inferior a 3.800 kilogramos y un ancho de trabajo mínimo de 2 metros.-

- CHASIS PRINCIPAL

El chasis del implemento debe proporcionar excelente robustez y ser capaz de soportar sobradamente los esfuerzos a los que es sometido durante el trabajo del mismo. Esta cualidad le debe permitir cierta flexibilidad de modo que con este movimiento absorba los esfuerzos que podrían resultar dañinos y deteriorar la estructura del mismo.-

Este chasis principal deberá servir de soporte a todos los componentes del equipo.-

- TAMBOR

El tambor debe ser construido en su totalidad por chapa rolada de media pulgada (½”) o de un cuarto de pulgada (¼”), con tapas laterales de igual espesor reforzado interiormente con planchuelas de ½”x2”.-

Debe poseer una tapa de acceso al tambor para lastre solido que a su vez cumple la función de poder acceder a los bulones del eje de la bancada. También debe tener tapones de carga de líquido (lastre líquido) uno por cada tapa colocados en alturas opuestas, para la carga y descarga de líquido.-

No se aceptará oferta de rodillo triturador que no cuente con tapa de acceso al tambor lateral y que no posea tapones de carga de líquido en las tapas laterales a alturas opuestas.-

- CUCHILLAS

Las cuchillas deben ser intercambiables. Deben tener un largo igual al ancho de trabajo, pudiéndose ocupar dos cuchillas para lograr este fin, deben tener una altura de al menos ciento veintisiete milímetros (127 mm) y un espesor no menor de media pulgada (½”). El material de las cuchillas deberá ser de un acero SAE 1045 o con propiedades superiores y su filo deberá presentar un tratamiento térmico para aumentar su dureza no inferior a 50 HRC (Rockwel C).

No se aceptará oferta de rodillo triturador que no cuente con cuchillas del espesor indicado o menor, y el material del mismo con propiedades resistentes y de dureza indicada o menor

- BANCADAS Y LEVANTE DE NEUMATICOS

En la parte media del chasis deberá contener bancadas totalmente desarmables, tanto la bancada como el eje de la misma que está sujeto al tambor. El anclaje de este eje se deberá lograr mediante dos robustos porta cojinetes con bujes cambiables de polietileno, y que mediante la ayuda de una buena lubricación evite el desgaste prematuro del eje.

El levante para traslado se logrará mediante el accionamiento de dos cilindros hidráulico, con capacidad suficiente para cargar todo el peso del implemento, este será alimentado por el circuito hidráulico del tractor y comandado desde la cabina del mismo. Teniendo en cuenta el peso de la máquina y los esfuerzos que debe soportar, debe ser de conformación robusta.

El formato adecuado para disponer en este las ruedas es el tipo sándwich, que servirán durante el traslado del rodillo. Este tendrá la función de sostener al implemento levantado durante el traslado y en posición de trabajo dejará que todo el peso del mismo cargue sobre el rodillo y de este modo lograr un buen trabajo de las cuchillas.-

- BARRA DE TIRO

La barra de tiro debe ser un elemento robusto, capaz de soportar el esfuerzo de tracción del tractor y además debe cargar parte del peso del implemento ya que participa activamente en la acción de levante y el control de penetración de las cuchillas del rodillo. La barra de tiro debe tener una base de anclaje al chasis regulable hidráulicamente, que le permita a esta adoptar varias direcciones y ser comandado desde el tractor sin tener que bajar del mismo, para de este modo posicionar al implemento en distintas alineaciones respecto del tractor. Además debe contar con un apoyo regulable en altura, para el momento en que el implemento debe ser desenganchado del tractor.

Regulación de la lanza mediante cilindro hidráulico de mínimo de 4 ½”.

El enganche debe ser del tipo rotula que permite un giro de 180 grados, debe contar con resortes reforzados, que actúan como amortiguador. -

No se aceptaran ofertas de rodillos trituradores que no cuente con barra de tiro con una base de anclaje al chasis regulable hidráulicamente desde el tractor sin tener que bajar del mismo para variar la posición de la rastra respecto al tractor.-

- RODADOS

Teniendo en cuenta el peso de la rastra, las ruedas de la misma deben ser lo suficientemente robustas para soportar carga. Las llantas deben ser del tipo agrícola, con discos centrales reforzados de al menos dieciséis pulgadas (16”) de rodado con robustos neumáticos preferentemente de medidas 7.50 x 16 con al menos 12 telas de capacidad. Este implemento debe contar con una rueda de auxilio la misma debe encontrarse completamente armada con una llanta y neumático de iguales medidas y capacidades que las que se encuentran en servicio y acondicionada en un soporte con dispositivo de seguridad para evitar su hurto.-

- CIRCUITO HIDRAULICO

El circuito hidráulico debe ser alimentado desde el sistema hidráulico del tractor. Se debe conectar a este mediante mangueras con acoples rápidos en sus terminales, las que deben conducir el fluido en ambos sentidos desde y hasta los cilindros hidráulicos. Las partes de tuberías del circuito que no necesitan trabajar bajo esfuerzos de flexión, debido a que las piezas que le sirven de anclaje se mantienen inmóviles deben ser construidas en tubos rígidos de acero debido a que este elemento tiene un mejor comportamiento a las exposiciones climáticas y por lo tanto mayor vida útil.-

C- REQUISITOS ESPECIALES

- MANUALES

La firma que resulte adjudicataria deberá proveer con cada implemento un manual completo en castellano que contenga la información necesaria para lograr conocimientos de operación y mantenimiento del rodillo triturador, de servicios, reparaciones y números de partes para la solicitud de repuestos.

La Dirección de Vialidad Provincial podrá no aceptar ofertas que no garanticen las condiciones mencionadas en el párrafo anterior -

- SERVICIO TÉCNICO

Las firmas oferentes deberán acreditar servicio técnico mecánico con venta de repuestos en funcionamiento dentro de la Provincia del Chaco.

La Dirección de Vialidad Provincial podrá no aceptar ofertas que no garanticen las condiciones mencionadas en el párrafo anterior.-

- GARANTIA

El rodillo triturador objeto de la presente contratación deberá cotizarse con una garantía que resguarde a la misma en caso de posibles averías por defectos de fabricación. La garantía será responsabilidad del proveedor o fabricante del implemento sobre el buen funcionamiento del mismo y por eventuales roturas o cualquier defecto de los materiales o errores en la mano de obra empleada para su fabricación. El periodo de garantía dará comienzo a partir de la fecha de entrega del equipo y tendrá una duración no inferior a un (1) año desde la fecha indicada.-

- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE OFERTAS POR RAZONES TÉCNICAS

| CAUSALES | UBICACION |
| --- | --- |
| Que el rodillo triturador ofrecido cuente con un peso inferior de 3.800 kilogramos y un ancho de trabajo que no sea de al menos 2 metros. | B-1 |
| Que el rodillo triturador no cuente con tapa de acceso al tambor lateral y que no posean tapones de carga de líquido en las tapas laterales a alturas opuestas | B-3 |
| Que el rodillo triturador no cuente con cuchillas del espesor indicado o menor, y material del mismo con propiedades resistentes y de dureza indicada o menor | B-4 |
| Que el rodillo triturador no sea regulada hidráulicamente desde la cabina del tractor sin tener que bajar del mismo | B-6 |

- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

Cada oferente deberá prever en su cotización la entrega de cada unidad con los siguientes elementos:

a) – Una llave ajustable de doce pulgadas (12”) de largo para tuercas de hasta 34 mm.-

b) – Una llave o juego de ellas para aflojar las tuercas de las ruedas del rodillo.-

c) – Juego de llaves especiales que normalmente son provistas con el equipo.-

D- PRESUPUESTO OFICIAL Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

- PRESUPUESTO OFICIAL

Un rodillo triturador de las características descriptas en las especificaciones del presente pliego se encuentra valuada al 08/02/2022 en aproximadamente una suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL  CON 00/100 ($2.755.000,00).-

| OBJETO | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodillo triturador de tiro, NUEVO, ancho de trabajo 2 metros, diámetro del tambor 1000mm, total con cuchillas 1300mm, peso con lastre 3800 kg, cuchillas segmentadas acero al boro | 1 | $ 2.755.000,00 | $ 2.755.000,00 |

2- PRECIO CONFORMADO

El precio conformado se constituye por la oferta más todo otro importe que resulte necesario para concretar la entrega de la unidad, flete, inscripción en los registros  de propiedad (si fuera necesario), siendo estos conceptos meramente enunciativos. No se aceptaran costos que no estén considerados y expresados en la oferta.-

3- CRITERIO DE ADJUDICACION

El análisis de la adjudicación se realizará en base a un sistema de puntaje que deberá sumar cada una de las ofertas. Los puntos serán obtenidos relacionando “la información brindada en las cotizaciones “, los detalles técnicos descriptos en los folletos de los equipos ofrecidos y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

| A | Por mejor precio | 60 Puntos |
| --- | --- | --- |
| B | Por menor plazo de entrega | 5 Puntos |
| C | Por ser industrializada en el ámbito provincial | 5 Puntos |
| D | Por aspectos técnicos | 27 Puntos |
| D-1 | Por tener porta cojinetes con bujes cambiables en el eje central | 10 Puntos |
| D-2 | Por contar con mayor peso operativo | 17 Puntos |
| E | Por servicio técnico | 3 Puntos |
|  | PUNTAJE MAXIMO | 100 Puntos |

El procedimiento de obtención de los puntos se desarrolla en el punto 4 y la oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos estará en condiciones de ser indicada como las más convenientes a los intereses de la Repartición, siendo este solamente orientativo y quedando a criterio de la DVP la adjudicación de la presente contratación.-

4- CRITERIO PARA EVALUAR LAS OFERTAS

4.1 Por el menor precio conformado (A):

Se adjudicarán sesenta (60) puntos a la oferta que cotice el menor precio conformado de acuerdo a lo indicado en el anterior punto 2 y que cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Puntaje por el precio = 60 x menor precio conformado cotizado

Precio conformado de oferta analizada

4.2 – Por menor plazo de entrega (B):

La oferta que cotice el menor plazo de entrega considerando días corridos desde el momento de comunicada la adjudicación, hasta la entrega, obtendrá el mayor puntaje de cinco (5) puntos. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Puntaje por plazo de entrega =         5 x menor plazo entrega            .

Plazo de entrega de oferta analizada

4.3 – Por ser industrializada en el ámbito Provincial (C):

El oferente que demuestre que el rodillo triturador cotizado es industrializado dentro del ámbito de la Provincia del Chaco obtendrá cinco (5) puntos y los implementos procedentes de industrias de otras Provincias no obtienen puntaje por este concepto.-

4.4 – Por los aspectos técnicos (D):

El análisis de los aspectos técnicos arrojará como resultado un total de veintisiete  (27) puntos como máximo y se obtendrá sumando los puntos conseguidos del siguiente análisis:

4.4.1 – Por tener porta cojinetes con bujes cambiables en la bancada (D -1):

La oferta que cotice un rodillo triturador cuya bancada cuente con cojinetes cambiable obtendrá diez (10) puntos y la que no cuente con esta posibilidad no obtendrá puntos por este concepto.-

4.4.2 – Por contar con mayor peso operativo (D-2):

La oferta que cotice el rodillo con mayor peso operativo obtendrá el máximo de diecisiete (17) puntos por este aspecto al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Puntaje mayor por mayor peso operativo (PO) = 17 x PO de oferta analizada

Mayor PO cotizado

4.5 - Por servicio técnico mecánico (E):

La oferta que posea servicio técnico mecánico con venta de repuesto instalado en el ámbito de la Provincia en funcionamiento a la fecha de la contratación obtiene tres (3) puntos. Si no posee servicio técnico dentro de la provincia no obtiene puntaje por este concepto.-

5- LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN:

La unidad será entregada en el Taller Central de la Dirección de Vialidad Provincial sito en Av. 25 de Mayo prolongación y Ruta Nacional Nº11 de la ciudad de Resistencia en días hábiles de lunes a viernes en el horario de 6,30 a 12 horas.-

Luego de la recepción del equipo la Dirección de Vialidad Provincial realizará un control y revisión del mismo a los fines de confeccionar el acta de recepción provisoria de la unidad (dando inicio al periodo de garantía) y se conformará la factura correspondiente para su trámite de pago.-