PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA LA ADQUISICIÓN DE AUTOMOVIL TIPO SEDAN

A – OBJETO:

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad determinar los requisitos técnicos formales, mínimos e indispensables, para la adquisición de un Automóvil tipo sedán cuatro (4) puertas, nuevo, cero kilómetro, original de fábrica, cuya oferta cumpla las siguientes especificaciones técnicas.-

Todas las partes no específicamente mencionadas en lo que sigue, pero que sean necesarias para integrar la unidad, o que sean suministradas normalmente por el oferente, como equipo estándar, deberán ser provistas por el mismo en caso de resultar adjudicado.-

La unidad completa y cada una de las partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria.-

No se aceptará oferta de vehículo, cuyo modelo de fabricación fuese anterior al año 2022.-

B – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:

1 - MOTOR:

El motor de la unidad debe ser de ciclo Otto (nafta), refrigerado por agua y que como mínimo tenga una cilindrada de 1.450 cm3, brinde una Potencia máxima de al menos 74 kW o 100 CV y un torque máximo no inferior a 130 Nm.-

No se aceptará cotización que ofrezca unidad con motor de ciclo diferente, cilindrada y potencia menor a las indicadas anteriormente.-

Se deberán adjuntar las curvas características, que indique potencia, torque y consumo, obtenidas del ensayo del motor, certificado por el fabricante e indicando bajo qué normas fueron realizados.-

A efectos de ser cotejados, para decidir la adjudicación, el oferente deberá cumplimentar los siguientes datos técnicos:

Marca y modelo del motor: ...............................................................................................................

Tipo de combustible y alimentación: ................................................................................................

Admisión de aire: Natural           Turboalimentado

Cilindrada y N° de cilindros: .............................................................................................................

Potencia máxima:......................CV............................kW, a.............................. rpm

Par motor máximo: ........................... Nm, a ......................... rpm

Consumo específico: .................................................................

2 - CAJA DE VELOCIDADES:

La caja de velocidades deberá ser del tipo manual y poseer como mínimo cinco (5) marchas de avance y una de retroceso, poseer sincronizadores y tener el escalonamiento adecuado a fin de evitar esfuerzos innecesarios y tener la tracción adecuada para cada circunstancia. No se aceptará oferta que no cumpla estos requisitos.-

Al efecto de ser cotejados, para decidir la adjudicación, se deberá cumplimentar los siguientes datos técnicos:

Marca:.......................................... Modelo:...............................

Accionamiento: Manual        Automático

Marchas de avance:.................. Retroceso:.........................

Cantidad de marchas sincronizadas:..........................................

Desmultiplicación: 1a.....................; 2a.....................; 3a....................

4a.....................; 5a.....................; 6a....................; Re:...............

3 - EJE DELANTERO:

El eje delantero será el que propulse al vehículo y contará con un sistema de suspensión independiente para cada rueda, unidos por una barra estabilizadora. No se aceptará oferta que no cumpla estos requisitos antes mencionados. Los semiejes motrices deben ser de construcción robusta, capaces de soportar sobradamente la carga máxima de torque entregada por la transmisión. Se deberá indicar cuál es el sistema de suspensión delantera con que cuenta el vehículo ofrecido.-

4 - EJE TRASERO:

Deberá contar con un sistema de suspensión que le permita un andar suave y seguro, tanto con carga como sin ella. El eje deberá ser del tipo de torsión, es decir que deberá permitir cierta movilidad oscilatoria a una rueda respecto a la del otro extremo, (suspensión semi-independiente), o suspensión independiente. No se aceptará oferta de automóvil que no cuente con este tipo de eje trasero. Se deberá indicar cuál es el sistema de eje y suspensión trasera que equipa la unidad que se cotiza.-

5 - DIRECCIÓN:

La dirección del vehículo cotizado deberá ser del tipo hidráulica o electro-asistida y la columna de dirección del tipo colapsable para la absorción de impactos.-

No se aceptará oferta de vehículo que no cuente con dirección hidráulica o asistida y de columna colapsable.-

6 - FRENOS DE SERVICIO Y ESTACIONAMIENTO:

La unidad cotizada debe poseer frenos de servicio del tipo hidráulico servo asistido y con sistema ABS en las cuatro ruedas. En el eje delantero deberá contar con frenos a discos ventilados con mordazas desplazables flotantes y en el eje trasero con frenos a tambor o a discos ventilados.-

No se aceptará oferta de vehículo que no cuente con sistema de frenos ABS.-

Al efecto de ser cotejados, para decidir la adjudicación, se debe indicar si el vehículo ofrecido cuenta con otros sistemas de control de estabilidad, además del ABS, que permitan una mejor adherencia al piso, tanto en situaciones de frenadas como durante deslizamientos o patinajes de las ruedas.-

Otros controles electrónicos: No        Si

Cuales:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En forma independiente del sistema de accionamiento de freno de servicio debe poseer un sistema de freno de estacionamiento, de acuerdo a las reglamentaciones nacionales e internacionales de seguridad.-

7 - RODADO:

La unidad que se cotice, debe poseer igual medida de rodados y neumáticos en todos sus ejes y estar equipada preferentemente con llantas de acero. Así mismo debe contar con una rueda armada completa, de igual medida para auxilio, la que contará con un dispositivo de fijación con seguridad para evitar hurtos.

Los neumáticos deben ser del tipo Radial y contar con un índice de carga y velocidad respectivamente acordes a la carga que soporta y velocidad que desarrolla el vehículo cotizado.

Se debe adjuntar la siguiente información técnica:

Medida de la llanta:................; Medida del neumático:........................; Tipo:...............

Índice de carga:......................; Índice de velocidad: ...........................

8 - SISTEMA ELÉCTRICO:

La unidad cotizada estará provista de un completo sistema eléctrico, capaz de satisfacer sobradamente las necesidades de funcionamiento, control, seguridad y confort del vehículo ofrecido. Como base del sistema deberá contar con:

- Generador para servicio pesado de igual tensión que la batería y amperaje acorde al    máximo consumo de la unidad.

- Regulador de tensión.

- Motor de arranque eléctrico.

- Batería de acumuladores libre de mantenimiento.

El cableado eléctrico estará resguardado mediante una cobertura de protección asegurada a la estructura de la unidad y preservado contra roces y golpes. La batería debe ser de libre o bajo mantenimiento, estar en un lugar accesible y protegida mecánicamente contra golpes directos y cortocircuitos accidentales.-

9 - CARROCERÍA:

La unidad cotizada debe poseer una carrocería compacta, capaz de brindar rigidez y contribuir al desplazamiento estable y seguro del vehículo. Debe ser construida en acero y diseñada de forma tal que, en caso de choques, sufra una deformación progresiva y precalculada, absorbiendo la energía del impacto y obviamente protegiendo la integridad de sus ocupantes.-

10 - HABITÁCULO:

El habitáculo debe ser amplio, capaz de contener con seguridad y cómodamente al conductor y cuatro (4) pasajeros. Deberá poseer cuatro (4) puertas, ubicadas en ambos laterales y en la parte trasera debe contar con un amplio baúl para carga de equipajes. No se aceptará propuesta de unidad que no posea la cantidad de puertas solicitadas y baúl largo.-

Dispondrá de iluminación interna, buena superficie vidriada tonalizada permitida para preservar la visibilidad desde y hacia el interior del vehículo y el parabrisas será del tipo laminado de seguridad.-

Todos los comandos e instrumentos deberán ser y estar ubicados en forma ergonómica, a fin de minimizar el esfuerzo y fatiga del conductor, además de facilitar el manejo de la unidad. Debe poseer traba y cerradura de seguridad y levanta cristales eléctricos en las cuatro puertas, calefacción y acondicionador de aire con climatizador automático provisto de fábrica. No se aceptará oferta de unidad con equipo acondicionador de aire instalado fuera de fábrica.-

Los asientos delanteros deben ser totalmente regulables, para brindar comodidad al conductor.-

Deberá contar con equipo de audio con radio AM/FM, con reproductor de CD de audio y MP3, con puerto USB y conector de Jack para auxiliares de audio.-

La cabina deberá contar con todos los sistemas de seguridad exigidos por Ley. Todos los asientos deberán contar con apoya cabeza y cinturones de seguridad del tipo inercial con tres puntos de anclaje. Contará con un extintor de llamas (matafuego) de polvo químico del tipo A B C de 1 Kg de capacidad, adosado en un lugar cercano y accesible para el conductor, adentro de la cabina.-

Además contará con limpia y lava parabrisas eléctrico; espejos retrovisores interno y externos de puertas con regulación desde el interior del habitáculo. También deberá contar con airbag para el conductor y acompañante, barras laterales de protección contra impactos y cierre automático de puertas con activación a velocidad. No se aceptará propuesta de unidad que no cuente con los elementos de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, además de los airbag delanteros y el cierre automático de puertas a velocidad.-

Al efecto de ser cotejados, para decidir la adjudicación, se debe indicar si el vehículo ofrecido cuenta con dispositivos de control, tales como controles de estabilidad, computadora de a bordo, etc., que permitan una permanente interacción con el conductor y un mejor dominio del mismo.-

Controles electrónicos: No        Si

Cuales:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11 - INSTRUMENTAL Y LUCES DE SEGURIDAD:

El instrumental mínimo requerido es:

Indicador de presión de aceite del motor, temperatura del motor, voltímetro o indicador de estado del acumulador, indicador de nivel de tanque de combustible, tacómetro, velocímetro y cuentakilómetros, indicador de luz de estacionamiento, indicador de luz alta y baja, luz indicadora del sentido de giro.-

Las luces que equipen la unidad respetaran la Ley de Tránsito, es decir: Luces delanteras de servicio, alta y baja y faros auxiliares o antiniebla, luces de posición delanteras y de giro de color ámbar o blancas, luces traseras de posición y de stop o freno color rojo, luz de marcha atrás blanca, luces indicadoras de giro y luces de balizas delanteras y traseras color ámbar.-

12 - PINTURA Y COLOR:

Las partes metálicas del automóvil poseerán tratamiento adecuado a fin de evitar la corrosión y como acabado final, estará pintado de color blanco. La calidad de la pintura así como su terminación responderá a la calidad de la pintura tipo bicapa o superior.-

C - REQUISITOS VARIOS

1 - PROVISIÓN DE REPUESTOS:

Las firmas oferentes deberán acreditar, en forma expresa, la provisión de repuestos, servicio técnico y mecánico, en actividad, dentro de la Provincia del Chaco, dicho servicio deberá estar garantizado por un término no inferior a cinco (5) años posteriores a la adjudicación de la presente Licitación. No presentar esta cláusula, podrá ser motivo de desestimación de la oferta, a juicio de la Repartición.-

2 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

Cada oferente deberá prever en su cotización la entrega de la unidad con los siguientes elementos:

- Un criquet con sus respectivas palancas o manivelas para el recambio de rueda, capaz de levantar el vehículo con su máxima capacidad de carga.

- Un Juego de llaves destornillador y pinza para reparaciones menores, provistas por el fabricante de la unidad.

- Una llave para aflojar las tuercas de rueda del automóvil.

- Un matafuego de polvo químico ABC, de 1 Kg. con soporte (que estará emplazado en el interior de la cabina).

- Juego de balizas reflectivas para estacionamientos de emergencias (triangulares).

- Un botiquín de primeros auxilios.

- Un chaleco de seguridad vial con bandas reflectivas.

- Un manómetro y acople para medir presión de neumáticos.

3 - PROVISIÓN DE MANUALES:

La firma que resultare adjudicataria, deberá proveer con cada unidad un juego de manuales en idioma Castellano que constará como mínimo de:

- Manual de Conocimiento y manejo de la unidad (manual de operario).

- Manual de Servicio y mantenimiento (manual de taller con: circuitos eléctricos, circuitos hidráulicos, etc.)

- Manual de partes del vehículo (manual de despiece).

No presentar esta cláusula, podrá ser motivo de desestimación de la oferta.

4 - GARANTÍA:

La unidad cotizada deberá poseer, como mínimo, una Garantía de tres (3) años o cien mil kilómetros (100.000 km), a partir de la recepción de la misma, en la Dirección de Vialidad Provincial. La Garantía ofrecida debe ser indivisible, es decir que el oferente debe responder por todo defecto que se produzca en la unidad, independientemente de la marca de sus componentes.-

En aquellos casos que la oferta provenga de un concesionario en el ámbito nacional, deberá adjuntar a la oferta el acuerdo expreso con el concesionario local para la atención técnica de la unidad cotizada. De no adjuntar el mismo, la Repartición considerara que no posee atención técnica en la Provincia.

5- CAPACITACIÓN:

La firma adjudicataria, debe prever el curso de instrucción y capacitación al personal designado por la Repartición para conducir la unidad. Esta capacitación incluirá el conocimiento de la unidad, cuidados especiales para su conducción y mantenimiento preventivo. Para el personal mecánico, se debe capacitar respecto a las fallas y/o mantenimiento que se deba efectuar a la unidad, como así también brindar los datos técnicos que permitan efectuar una buena reparación en caso de ser necesario.

Se deberá incluir en la oferta un programa con la capacitación a dar.

No presentar esta cláusula, podrá ser motivo de desestimación de la oferta.

6 - CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE OFERTAS POR RAZONES TÉCNICAS:

| Que el vehículo ofrecido, tenga un modelo de fabricación anterior al año 2022. | A |
| --- | --- |
| Que se ofrezca un vehículo con motor de ciclo diésel o que no supere la cilindrada y potencia mínima requerida. | B-1 |
| Que la caja de velocidad no cumpla con lo especificado, tenga menos de cinco marchas o las mismas no sean sincronizadas. | B-2 |
| Que el eje delantero de la unidad no sea el propulsor, no cuente con suspensión Independiente. | B-3 |
| Que el eje trasero del automóvil cotizado no fuese del tipo semi-independiente o independiente. | B-4 |
| Que no posea dirección asistida hidráulicamente. | B-5 |
| Que no posea sistema de frenos tipo ABS. | B-6 |
| Que el habitáculo de pasajeros no posea 4 puertas o sea de baúl corto. | B-10 |
| Que el equipo acondicionador de aire no fuera original de fábrica. | B-10 |
| Que no cuente con los dispositivos de seguridad solicitados y exigidos por la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Que no cuente con airbags delanteros o control de cierre de puertas con velocidad. | B-10 |

6-1 - Posible Causal de Desestimación de Ofertas por Razones Técnicas:

| Que no asegure repuestos por cinco años (a juicio de la Repartición). | C-1 |
| --- | --- |
| Que no asegure la provisión de manuales. | C-3 |
| Que no asegure prever el curso de capacitación de conducción y reparación de la unidad. | C-5 |

7 - LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN:

Las unidades serán entregadas en el Taller Central de la Dirección de Vialidad Provincial, sito en Av. 25 de Mayo prolongación y Ruta Nacional N° 11 (zona de El Triángulo) de la ciudad de Resistencia, de lunes a viernes, en el horario de 6,30 a 12 horas.

Luego de la recepción de los vehículos, la Dirección de Vialidad Provincial realizará un control y revisión de los mismos, a los fines de confeccionar el acta de recepción provisoria de las unidades (dando inicio al periodo de garantía), y se conformará la factura para su trámite de pago, previa realización de los cursos de Capacitación requeridos en el punto 5-, apartado C- del Pliego de Especificaciones Técnica.-

D - PRESUPUESTO Y ADJUDICACIÓN

1 - PRECIO UNITARIO

El precio estimativo de un automóvil que cumple con las especificaciones técnicas descriptas anteriormente, al 03-02-2022, es de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 2.748.900,00).

| OBJETO | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Automóvil tipo sedán cuatro (4) puertas, nuevo, cero kilómetro, original de fábrica, motor ciclo Otto de 1,5 litros y 100 CV de potencia y según especificaciones técnicas del presente Pliego.- | 3 | $ 2.748.900,00 | $ 8.246.700,00 |

2 - PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El presupuesto estimativo para la adquisición de dos (3) automóviles que cumplan con todos los requisitos estipulados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, es de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($8.246.700,00).-

3 - PRECIO CONFORMADO:

El precio conformado se constituye por el costo de la unidad, más todo otro importe que resulte necesario para concretar la entrega de la misma, flete, inscripción en el registro nacional (DNRPA), patentamiento, etc., siendo estos conceptos meramente enunciativos.-

No se aceptarán costos que no estén considerados y expresados en la oferta.-

4 - CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

El análisis de la adjudicación se realizará en base a un sistema de puntaje que deberán sumar cada una de las ofertas y los puntos serán obtenidos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

| A - | Por menor precio conformado | 70 puntos |
| --- | --- | --- |
| B - | Por menor plazo de entrega | 3 puntos |
| C - | Por aspectos técnicos | 24 puntos |
| C – 1 | Mayor potencia del motor | 6 puntos |
| C – 2 | Mayor cilindrada del motor | 6 puntos |
| C – 3 | Mayor cantidad de válvulas por cilindro | 2 puntos |
| C – 4 | Mayor seguridad | 7 puntos |
| C – 5 | Mayor confort | 3 puntos |
| D | Por servicio técnico | 3 puntos |
|  | PUNTAJE MAXIMO | 100 puntos |

El procedimiento de obtención de los puntos, se desarrolla en el siguiente punto 5 - “Criterio Para Evaluar Las Ofertas" del presente Pliego.-

La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos, estará en condiciones de ser indicada como la más conveniente a los intereses de la Repartición, y por lo tanto será propiciada para la adjudicación de la presente Contratación.-

En caso de empate en el puntaje entre dos o más oferentes, se realizará una compulsa de precios (con requisitos formales) a fin de mejorar la oferta. Quien ofrezca el menor precio, será el adjudicatario.-

5 - CRITERIO PARA EVALUAR LAS OFERTAS:

5.1. - Por el menor precio conformado (A):

Se adjudicará setenta (70) puntos, a la oferta que cotice el menor precio conformado, de acuerdo a lo indicado anteriormente, en el punto 3-, del presente apartado D y que cumpla todos las especificaciones técnicas exigidas. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultara de la siguiente ecuación:

Por mejor precio   =    70 x menor precio conformado cotizado

Precio conformado oferta analizada

5.2. - Por el menor plazo de entrega (B):

La oferta que cotice el menor plazo de entrega, considerando días corridos, desde el momento de comunicada la adjudicación, hasta la entrega de la unidad, obtendrá tres (3) puntos. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación.

Puntaje por plazo de entrega = 3 x Menor plazo de entrega

Plazo oferta analizada

5.3 - Por los aspectos técnicos (C):

El análisis de los aspectos técnicos arrojará como resultado un total de veinticuatro (24) puntos como máximo, los que se obtendrán sumando los puntos conseguidos del análisis de: C-1- Mayor potencia del motor (ver punto 5.3.1), C-2- Mayor cilindrada del motor (ver 5.3.2), C-3- Mayor cantidad de válvulas por cilindro (ver 5.3.3), C-4- Mayor seguridad (ver 5.3.4), C-5- Mejor Confort (ver 5.3.5). Los datos para este análisis son requeridos en el Pliego de Especificaciones Técnicas y deben ser proporcionados en cada una de las ofertas a analizar.-

5.3.1. - Mayor potencia del motor (C-1):

La oferta que cotice el vehículo con motor de mayor potencia neta obtendrá seis (6) puntos, como mayor calificación. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultara de la siguiente ecuación:

Por mayor potencia = 6 x Potencia oferta analizada

Mayor potencia cotizada

5.3.2.- Mayor Cilindrada del motor (C-2):

La oferta que cotice el vehículo con motor de mayor cilindrada obtendrá seis (6) puntos, como mayor calificación. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultara de la siguiente ecuación:

Por mayor cilindrada = 6 x Cilindrada oferta analizada

Mayor cilindrada cotizada

5.3.3. - Mayor cantidad de válvulas por cilindro (C-3):

La oferta que cotice un vehículo cuyo motor disponga de cuatro (4) válvulas por cilindro sumará el total de dos (2) puntos, en cambio aquel que cuente con tan solo dos (2) válvulas en cada cilindro No sumará puntos.-

5.3.4. - Mayor seguridad (C-4):

La oferta que cotice un vehículo que cuente con los dispositivos de seguridad que se detallan en el siguiente cuadro, sumará los puntos que se indican en cada caso, siendo estos un máximo de siete (7) puntos.-

| ABS con EBD | ESP (control de estabilidad) | Dirección Electro-asistida | Alarma antirrobo | Airbags adicionales además de los del conductor y el acompañante | Discos de freno en las cuatro (4) ruedas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 punto | 2 puntos | 1 punto | 1 punto | 1 punto | 1 punto |

5.3.5.- Mejor Confort (C-5):

A la oferta que cotice un vehículo que cuente con dispositivos que lo tornen más confortable y que además estos contribuyan a la seguridad del mismo se le otorgará la puntuación que se detalla en el siguiente cuadro, el conjunto totaliza la suma de tres (3) puntos.-

| Espejos externos con regulación eléctrica | 1 punto |
| --- | --- |
| Climatizador automático | 2 puntos |

5.4. - Por servicio técnico y mecánico (D):

La firma oferente que cuente con taller propio de servicio técnico mecánico oficial instalado, con venta de repuestos en la Provincia, en actividad a la fecha de la adjudicación de la presente Licitación, obtendrá tres (3) puntos. Si no posee, No obtiene puntaje por este concepto.-