CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2020)

CAMISA DE TRABAJO, MANGA LARGA

MATERIALES: La confección de la misma será de tela GRAFA 70, con ligamento de sarga 2/1 de algodón 100 %, mercerizado, teñido, aprestado y pre-encogido. De colores firmes "KAKI", “VERDE OLIVA" o "BEIGE" s/IRAM DEF y carta de colores del fabricante de tejido. Se dará preferencia a iguales ofertas, prendas homologadas, por dicho fabricante.

CONSTRUCCIÓN: Tendrá dos bolsillos pectorales exteriores c/tapas en punta y un botón de material sintético en c/u, en el bolsillo izquierdo llevará impreso el logotipo en material indeleble color amarillo; cuello de vestir; c/ DOBLE canesú en la espalda; puños c/costura oculta en las aberturas de los puños; toda la confección será de la misma tela. Para el logotipo, ver croquis adjunto del distintivo Las Especificaciones referentes a costuras, ojales, hilos y talles deberá responder a lo detallado en planilla adjunta. Los botones de material sintético deberán ser de l4mm y cuatro agujeros con cinta reflectiva en brazos, pechos y espalda.

MEDIDAS:        Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS:Se efectuará en una muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente manera: 1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno, en fardos según talle y/o numeración corresponda.-

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva.-

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la      confección ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN:   Se procederá' a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras, talles Nºs.: 42 y 48 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 1 Y 2.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2020)

CAMISA DE TRABAJO, MANGA LARGA

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 1 Y 2.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2020)

PANTALÓN DE TRABAJO

MATERIALES:	La confección del mismo será de tela GRAFA 70, con ligamento de sarga 3/1 de algodón 100%, mercerizado, teñido, aprestado y pre-encogido. De colores firmes "KAKI", “VERDE OLIVA" o "BEIGE" s/IRAM DEF y carta de colores del fabricante de tejido. Se dará preferencia a iguales ofertas, prendas homologadas, por dicho fabricante.

CONSTRUCCIÓN: Tendrá dos bolsillos laterales interiores de la misma tela con ángulo de abertura hacia adelante, dos bolsillos traseros interiores con presilla de un botón de material sintético, un bolsillo relojero delantero interior; cintura doble de la misma tela, de una sola pieza; cuatro pasa cintos anteriores y tres posteriores regularmente espaciados; cartera al frente con botones ocultos de material sintético; con pierna armada en dos secciones de tela con botamanga cosida en el ruedo.

Las Especificaciones referentes a costuras, ojales, hilos y talles deberán responder a lo detallado en planilla adjunta. Los botones serán de material sintético y de 4 agujeros. Cinta reflectiva en miembros inferiores.

MEDIDAS:        Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS:       Se efectuará en una muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente manera:

1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno en fardos según talle y/o numeración que corresponda.-

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de  la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN: Se procederá a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma

IRAM Nº 15.

PRESENTACION DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras: Talles Nºs. 46 y 56 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 3 Y 4.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2020)

PANTALÓN DE TRABAJO

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 3 Y 4.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. Nº (2020)

# GUARDAPOLVO INDUSTRIAL MASCULINO

MATERIALES:	La confección del mismo será de tela GRAFA 70 ó TUSSOR, con ligamento de sarga 2/1 de algodón 100%, mercerizado, teñido, aprestado y pre-encogido.

TUSSOR, con ligamento tafetán de algodón 100%.  Teñido, aprestado y pre-encogido.

De colores firmes "KAKI", “VERDE OLIVA" o "BEIGE" s/IRAM DEF y carta de colores del fabricante de tejido. Se dará preferencia a iguales ofertas, prendas homologadas, por dicho fabricante.

CONSTRUCCIÓN: Tendrá un bolsillo pectoral abierto, con el logotipo impreso sobre el mismo en material indeleble color amarillo, de acuerdo a modelo adjunto; cuello tipo saco, dos bolsillos a altura de cintura, abiertos; cinto posterior con dos botones; pliegue central posterior a lo largo de la espalda, sesgado a altura ingle; puños con costura oculta en aberturas de puños, c/u con dos botones alineados; canesú interno en hombros.

Las Especificaciones referentes a costuras, ojales, hilos y talles deberán responder a lo detallado en planilla adjunta. Los botones serán de material sintético y de cuatro (4) agujeros de 14 mm.

MEDIDAS:         Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS:           Se efectuará en la muestra de cada indumentaria ofertada y se ensayará de la siguiente manera:

1. Verificación de pre-encogido, sin variación dimensional luego de 24 hs. de remojo en agua.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual.

PROVISION: Cada prenda vendrá en su envase (bolsa de polietileno), debiendo constar en cada -paquete de la partida:

VERIFICACIÓN: Las prendas entregadas que no cumplan con la oferta, serán rechazadas luego de verificarlas, si dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la entrega no son reemplazadas correctamente, serán descontadas de la factura de esa partida.  Verificaciones a efectuar: aspecto, color ó presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada

.

INSPECCIÓN: De acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Se deberá presentar una prenda de muestra Talle Nº 56, Dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las misma.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 5.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. Nº (2020)

# GUARDAPOLVO INDUSTRIAL MASCULINO

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 5.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2020)

CAMPERA DE TRABAJO COLOR CAQUI

Se deja aclarado que la Dirección de Vialidad Provincial, toma como referencia para el talle de campera de trabajo, lo siguiente: a) - El número solicitado para la misma, se calcula en diez (10) talles más al de la camisa de trabajo (Ejemplo: t/camisa Nº 40, corresponde a talle de campera Nº 50), de acuerdo a antecedentes de compras de años anteriores, y considerando que las prendas sean homologadas.  b) – No obstante, los oferentes, de acuerdo a su sistema de fabricación (confección mediante), adecuaran según corresponda, pero tomando en cuenta que una campera de trabajo talle Nº 56, fue solicitado para aquel personal que posee talle de camisa Nº 46.-

MATERIALES: La confección de la misma, será de tela GRAFA 70, con ligamento en su totalidad, de sarga 3/1 de algodón 100 %, mercerizado, teñido, aprestado y pre-encogido. De colores firmes "KAKI",  y carta de colores del fabricante  de tejido. Se dará preferencia a iguales ofertas, prendas homologadas, por dicho fabricante.

CONSTRUCCIÓN: Tendrá dos bolsillos pectorales, pegado con dos costuras, c/tapas en punta, un botón de material sintético y atraques respectivos; en el bolsillo izquierdo llevará impreso el logotipo como así también en la espalda (según las Especificaciones Técnicas) en material indeleble color amarillo fuerte; cuello de vestir; c/canesú doble, con mangas sisadas no (del tipo rangla), aberturas de los puños cerrado con botón sintético; toda la confección será de la misma tela. Tendrá cierre reforzado del tipo doble pretina y tapa de cierre con  botones. tendrá precintos cortos en sus partes inferiores izquierdo y derecho  de la misma tela, con dos botones con bandas reflectivas en mangas pecho y brazos.-

MEDIDAS:       Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS:             Se efectuará en una  muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente manera: 1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno, en fardos según talle y/o numeración corresponda.-

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de  la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva.-

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la  confección ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN:   Se procederá' a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras, talles Nºs.: 52 y 56 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 6 y 7.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2020)

CAMPERA DE TRABAJO COLOR CAQUI

TODA LA CONFECCION SERA DE LA MISMA TELA

CINTA REFLECTIVA EN MEDIA CINTURA Y MANGAS

PEGADO DE BOLSILLO CON DOBLE COSTURA

BOTONES EN TAPA DE CIERRE

- LAS IMAGÉS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO  -

PRECINTO CON DOS BOTONES

PEGADO DE SARGA EN SU TOTALLIDAD DE TREAS COSTURAS

CANESÚ DOBLE

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 6 Y 7.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2020)

CAMPERA DE TRABAJO COLOR NARANJA

Se deja aclarado que la Dirección de Vialidad Provincial, toma como referencia para el talle de campera de trabajo, lo siguiente: a) - El número solicitado para la misma, se calcula en diez (10) talles más al de la camisa de trabajo (Ejemplo: t/camisa Nº 40, corresponde a talle de campera Nº 50), de acuerdo a antecedentes de compras de años anteriores, y considerando que las prendas sean homologadas.  b) – No obstante, los oferentes, de acuerdo a su sistema de fabricación (confección mediante), adecuaran según corresponda, pero tomando en cuenta que una campera de trabajo talle Nº 56, fue solicitado para aquel personal que posee talle de camisa Nº 46.-

MATERIALES: La confección de la misma, será de tela GRAFA 70, con ligamento en su totalidad, de sarga 3/1 de algodón 100 %, mercerizado, teñido, aprestado y pre-encogido. De colores firmes "KAKI",  y carta de colores del fabricante  de tejido. Se dará preferencia a iguales ofertas, prendas homologadas, por dicho fabricante.

CONSTRUCCIÓN: Tendrá dos bolsillos pectorales, pegado con dos costuras, c/tapas en punta, un botón de material sintético y atraques respectivos; en el bolsillo izquierdo llevará impreso el logotipo como así también en la espalda (según las Especificaciones Técnicas) en material indeleble color amarillo fuerte; cuello de vestir; c/canesú doble, con mangas sisadas no (del tipo rangla), aberturas de los puños cerrado con botón sintético; toda la confección será de la misma tela. Tendrá cierre reforzado del tipo doble pretina y tapa de cierre con  botones. tendrá precintos cortos en sus partes inferiores izquierdo y derecho  de la misma tela, con dos botones con bandas reflectivas en mangas pecho y brazos.-

MEDIDAS:       Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS:             Se efectuará en una  muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente manera: 1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno, en fardos según talle y/o numeración corresponda.-

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de  la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva.-

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección

ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN:   Se procederá' a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras, talles Nºs.: 52 y 56 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 8.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2020)

CAMPERA DE TRABAJO COLOR NARANJA

TODA LA CONFECCION SERA DE LA MISMA TELA

CINTA REFLECTIVA EN MEDIA CINTURA Y MANGAS

PEGADO DE BOLSILLO CON DOBLE COSTURA

BOTONES EN TAPA DE CIERRE

- LAS IMAGÉS SON DE CARÁCTER ORIENTATIVO  -

PRECINTO CON DOS BOTONES

PEGADO DE SARGA EN SU TOTALLIDAD DE TREAS COSTURAS

CANESÚ DOBLE

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 8.

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS  D. V. P.  (2020)

PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD/DIALECTRICOS CAÑA LARGA

MATERIALES: Capellada y caña de cuero flor liso de primera calidad; forro de la capellada (interior) de material textil poliéster o nylon.-

Suela y taco de goma sintética o Policloruro de Vinilo (PVC) apto para hidrocarburos y dieléctricos, inyectado en planta de cuero cosido a capellada. Color capellada y caña, negro.-

Ojalillos estampados metálicos o plásticos en capellada.-

Plantilla interior de descarne, pintado o vaqueta.

Puntera de seguridad (polipropileno o metálico)

CONSTRUCCIÓN: Botín de seguridad acordonado con  protección de talón y tobillo (refuerzo); con doble soporte de arco anatómico; contrafuerte; de forro interior en capellada y caña pegado y con costura terminal; costura doble entre caña, capellada, caña cubre costura.  Suela antideslizante apta para hidrocarburos y dieléctricos con dibujo auto limpiante de barros; alto mínimo 10 mm y de taco 27 mm. Altura mínima de caña 20 cm.

PARA BOTINES CON PUNTERA DE ACERO:     Puntera de acero integrada a suela inyectada en extremo inferior, con almohadilla de espuma de goma, con forro de cuero curtido.

Se adjunta croquis descriptivo del calzado (tipo) solicitado

MEDIDAS:        Según normas IRAM.

PROVISIÓN:   Cada prenda vendrá en su respectivo envase, debiendo constar en cada partida:

El número correspondiente bien legible y tipo de producto

.

VERIFICACION: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo a la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección del 100%, los botines que no cumplan serán rechazados dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCION: De acuerdo a Norma IRAM 15.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Se deberá presentar de muestra: 1 (uno) Par de Botín Nº 42 sin puntera de seguridad, cuero Flor, forro interior, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 9 y 11.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 9 y 11.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS  D. V. P.  (2020)

PAR DE BOTINES DE  SEGURIDAD/DIALECTRICOS CAÑA MEDIA

MATERIALES: Capellada y caña de cuero flor liso de primera calidad; forro de la capellada (interior) de material textil poliéster o nylon.-

Suela y taco de goma sintética o Policloruro de Vinilo (PVC) apto para hidrocarburos y dieléctricos, inyectado en planta de cuero cosido a capellada. Color capellada y caña, negro.-

Ojalillos estampados metalicos o plásticos en capellada.-

Plantilla interior de descarne, pintado o vaqueta.

Puntera de seguridad (polipropileno o metálico)

CONSTRUCCIÓN: Botín de seguridad acordonado con  protección de talón y tobillo (refuerzo); con doble soporte de arco anatómico; contrafuerte; de forro interior en capellada y caña pegado y con costura terminal; costura doble entre caña, capellada, caña cubre costura.  Suela antideslizante apta para hidrocarburos y dieléctricoscon dibujo autolimpiante de barros; alto mínimo 10 mm y de taco 27 mm. Altura mínima de caña 12 cm.

PARA BOTINES CON PUNTERA DE ACERO:     Puntera de acero integrada a suela inyectada en extremo inferior, con almohadilla de espuma de goma, con forro de cuero curtido.

Se adjunta croquis descriptivo del calzado (tipo) solicitado

MEDIDAS:        Según normas IRAM.

PROVISIÓN:   Cada prenda vendrá en su respectivo envase, debiendo constar en cada partida:

El número correspondiente bien legible y tipo de producto

.

VERIFICACION: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo a la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección del 100%, los botines que no cumplan serán rechazados dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCION: De acuerdo a Norma IRAM 15.

PRESENTACIÓN DE  MUESTRAS: Se deberá presentar de muestra: 1 (uno) Par de Botín Nº 42 sin puntera de seguridad, cuero Flor, forro interior, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 10 y 12.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 10 y 12.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS  D. V. P.  (2020)

ZAPATOS DE  SEGURIDAD/DIALECTRICOS FEMENINO

MATERIALES: Capellada y caña de cuero flor liso de primera calidad; forro de la capellada (interior) de material textil poliéster o nylon.-

Suela y taco de goma sintética o Policloruro de Vinilo (PVC) apto para hidrocarburos y dieléctricos, inyectado en planta de cuero cosido a capellada. Color capellada y caña, negro.-

Ojalillos estampados metalicos o plásticos en capellada.-

Plantilla interior de descarne, pintado o vaqueta.

Puntera de seguridad (polipropileno o metálico)

CONSTRUCCIÓN: Botín de seguridad acordonado con  protección de talón y tobillo (refuerzo); con doble soporte de arco anatómico; contrafuerte; de forro interior en capellada y caña pegado y con costura terminal; costura doble entre caña, capellada, caña cubre costura.  Suela antideslizante apta para hidrocarburos y dieléctricoscondibujo autolimpiante de barros; alto mínimo 10 mm y de taco 27 mm. Altura mínima de caña 12 cm.

PARA BOTINES CON PUNTERA DE ACERO:     Puntera de acero integrada a suela inyectada en extremo inferior, con almohadilla de espuma de goma, con forro de cuero curtido.

Se adjunta croquis descriptivo del calzado (tipo) solicitado

MEDIDAS:        Según normas IRAM.

PROVISIÓN:   Cada prenda vendrá en su respectivo envase, debiendo constar en cada partida:

El número correspondiente bien legible y tipo de producto

.

VERIFICACION: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo a la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección del 100%, los botines que no cumplan serán rechazados dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCION: De acuerdo a Norma IRAM 15.

PRESENTACIÓN DE  MUESTRAS: Se deberá presentar de muestra: 1 (uno) Par de Botín Nº 39 sin puntera de seguridad, cuero Flor, forro interior, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 13.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 13.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.  (2020)

PAR DE BOTAS DE CAUCHO O P.V.C. RESISTENTE A LA ACCION DE LOS HIDROCARBUROS CAÑA CORTA - MEDIANA Y LARGA

PRENDAS 12 B.-14 B. Y 16 B.

MATERIALES: En la fabricación  de las botas se utilizará tela o tejido adecuado sin agregados o tratamiento de caucho vulcanizado de 1º calidad.

El compuesto de caucho empleado en la fabricación del taco de la bota responderá a los requerimientos del tipo BG 7075 de la norma IRAM Nº 113.001 y el resto de las partes según el tipo BG 6075 de la misma norma.

PARA LAS BOTAS CONSTRUIDAS EN P.V.C. INYECTADO: deberán cumplimentarse los valores que se indican seguidamente:

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

| DESIGNACION | Unidad | Capellada Min. máx. |  | Suela y Taco Min. máx. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DUREZA | Shore A | 40 | 50 | 50 | 60 |
| RESISTENCIA A LA TRACCION | Da N/cm2 | 65 |  | 85 |  |
| ALARGAMIENTO A LA ROTURA | % | 250 |  | 250 |  |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ASTM 1630 | Vueltas |  |  | 450 |  |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | N/cm | 300 |  | 300 |  |
| EN ACEITE IRAM 11: 72 hs. a 100Cambio de vol. | % | 10 |  | 10 |  |
| MODIFICACION DE LA DUREZA | Shore A | -10 | +10 | -10 | +10 |
| EN ACEITE IRAM 11: 72 hs. a 100Cambio de vol. | % | -10 | +10 | -10 | +10 |
| MODIFICACION DE LA DUREZA | Shore A | -10 | +10 | -10 | +10 |

CONDICIONES GENERALES

COLOR: Negro.

CONSTRUCCIÓN:   Responderá a todo lo aplicable a los requisitos de la NORMA IRAM 3642 (sin considerar puntera de acero)

ALTURA:  La altura de la bota, medida en la parte posterior interna desde la plantilla hasta el borde superior, será la indicada en la tabla I.

ENSAYO:  Los métodos de ensayos para la determinación de las durezas, resistencia a la tracción, alargamiento a la rotura, envejecimiento y deformación se realizarán según lo indicado en las NORMAS IRAM Nº 113.003 - 113.004 - 113.005  y 113.010 respectivamente.

Las probetas, extraídas de la bota y ensayos como se indica en NORMA IRAM 113.006, presentarán una carga promedio de despegue entre inserciones textiles y caucho y entre caucho y caucho no menor a 1,5 dan cm.  En características generales se ajustará a la NORMA 3264 y las complementarias mencionadas en la misma en lo que corresponda.

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 14 Y 15

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.(2020)

PROVISIÓN:     Cada par vendrá en su respectiva caja de cartón en cuyo frente debe constar:

- Número de la medida.

- Número de Orden de Compra.

- Nombre del Proveedor.

INSPECCION Y RECEPCION

Verificación:  Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas, de confección, se realizarán inspección en el 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas.

Inspección: Se procederá a la inspección y recepción de un todo de acuerdo a la NORMA IRAM Nº 15.

TABLA I          ALTURA EN MM.

| MEDIDA | CAÑA CORTA | CAÑA MEDIANA | CAÑA LARGA |
| --- | --- | --- | --- |
| Número 38 | 240 | 340 | 760 |
| Número 39 | 250 | 350 | 770 |
| Número 40 | 250 | 350 | 780 |
| Número 41 | 260 | 360 | 790 |
| Número 42 | 260 | 360 | 800 |
| Número 43 | 270 | 370 | 810 |
| Número 44 | 280 | 370 | 820 |
| Número 45 | 270 | 380 | 830 |
| Número 46 | 290 | 390 | 840 |
| Número 47 | 290 | 390 | 850 |
| Número 48 | 300 | 400 | 870 |

PRENDA Nº 12B: CAÑA CORTA

PRENDA Nº  14B: CAÑA MEDIANA

PRENDA Nº 16B: CAÑA LARGA

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 14 y 15.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.(2020)

PAR DE BOTAS DE CAUCHO O P.V.C. RESISTENTE A LA ACCION DE LOS HIDROCARBUROS CAÑA CORTA - MEDIANA Y LARGA

PRENDAS 12 B.-14 B. Y 16 B.

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 14 y 15.

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2020)

MUESTRA DE LOGOTIPO DE LAS INDUMENTARIAS

Y TEXTO DE CAMPERA EN ESPALDA

FONDO: AMARILLO VIAL -   BORDES NEGROS

DIAMETRO DEL LOGOTIPO: 6 CM, PARA

CAMISA – CAMPERA - GUARDAPOLVO

TEXTO: BORDES NEGROS CON FONDO AMARILLO VIAL

TAMAÑO DE LAS LETRAS: 10 CM. DE ALTO

UBICACIÓN: BORDE INFERIOR DE CANESU

Distancia entre costura de unión debajo de brazo y banda fluorescente, 12 cm.

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL –