PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE

UN RETROEXCAVADORA DE 90 Hp

A – OBJETO

El presente Pliego tiene como finalidad determinar los requisitos técnicos formales, mínimos e indispensables para la adquisición de una (1) retroexcavadora de, como mínimo, 90 Hp (potencia neta) nueva, sin uso, con aguilón no desplazable sobre rodados neumáticos, propulsada con motor diesel.-

Todas las partes no específicamente mencionadas en lo que sigue, pero que sean necesarias para integrar la unidad o que sean normalmente suministradas por el oferente como equipo estándar, deberán ser provistas por el mismo en caso de resultar adjudicado.-

La unidad completa y cada una de sus partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria. Por lo tanto la máquina ofrecida deberá cumplir con la certificación de las normas de calidad ISO 9001. Las retroexcavadoras ofrecidas deben ser de reconocidas marcas en el ámbito Nacional y en el Mercosur, de modo tal que los repuestos y servicios puedan ser de fácil acceso.-

A los fines de una razonable elección del equipo requerido por esta Repartición, se deberá adjuntar a la cotización un folleto que describa claramente todas las especificaciones técnicas del mismo como así también las curvas características del motor en el que se debe indicar bajo que normas de ensayo se realizaron las mismas y si el método entrega un valor de potencia y torque neto o bruto.-

B – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

La retroexcavadora ofrecida debe corresponder a la última serie de fabricación que la marca se encuentre produciendo en el momento de la apertura de la Licitación, es decir de ultimo diseño y actual línea de producción, para no perder actualización y llegar en poco tiempo a la posible discontinuidad de algunos de los componentes de la máquina.-

1 – MOTOR

La retroexcavadora ofrecida deberá contar con un motor de ciclo Diesel, inyección directa, de última generación. Será refrigerado por líquido, auxiliado por un amplio radiador de enfriamiento del refrigerante y contará con un sistema de filtrado de aire de la admisión de dos fases, la primera con un depurador ciclónico que elimine la mayor cantidad de partículas pesadas por medio de la fuerza centrífuga generada por la corriente ciclónica del aire y la última con un filtro de celulosa seca, más otro adicional de seguridad, que no permita el paso de las partículas de polvo que puedan dañar al motor.

El motor de la retroexcavadora deberá contar con una cilindrada no inferior a 4.500 cm³, proveer una potencia neta superior a 90 Hp y suministrar un par motor o torque neto máximo no inferior a 370 Nm.-

También se deberá indicar si el motor es de aspiración natural (atmosférico) o turboalimentado y posenfriado.-

No se aceptarán ofertas de retroexcavadoras cuyo motor no cumpla con las condiciones de ciclo, cilindrada, potencia y torque solicitados anteriormente.-

A efectos de ser evaluados y para decidir la adjudicación se deberán brindar los siguientes datos técnicos:

| CILINDRADA | cm³ | № DE CILINDROS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POTENCIA | kW | HP | CV |
| PAR MOTOR | Nm | REVOLUCIONES | rpm |
| TIPO INYECCIÓN |  | ASPIRACIÓN |  |
| Nivel de emisión | Tier: | Euro: |  |
| Adjuntar curvas características certificada por fabricante. |  |  |  |

2 –TREN DE FUERZA

a – Caja de transmisión

La transmisión de la retroexcavadora cotizada deberá ser del tipo power shift, con convertidor de par e inversor de marcha, que cambie el sentido de desplazamiento durante la marcha, para facilitar la operación de la modalidad cargador, debido a que esta es la función en donde más interviene la transmisión del equipo. Deberá proporcionar al menos cuatro (4) marchas de avance con inversión a reversa en cada una de ellas.-

b – Propulsión

Se deberá cotizar una retroexcavadora con propulsión en las cuatro (4) ruedas, del tipo 4WD, es decir que esta modalidad deberá ser acoplada cuando el operario lo disponga de acuerdo a las exigencias del trabajo. La aplicación de la tracción en los dos ejes deberá lograrse en cualquier momento, cuando la máquina está detenida o en movimiento, con o sin carga.-

No se aceptarán ofertas de retroexcavadoras que no cuenten con tracción   en las cuatro ruedas (4WD).-

3 – PESO OPERATIVO

a – Máquina Retroexcavadora

La máquina cotizada, con los accesorios que conformen la configuración requerida, es decir, con tracción 4WD, cabina cerrada ROPS y FOPS, con acondicionador de aire y brazo común (no extensible y no desplazable lateralmente), deberá contar con un Peso Operativo no inferior a seis mil novecientos kilogramos (6.900 kg). A esto se le debe agregar la carga de la totalidad de los contrapesos que cada marca indique para el modelo que cotice y estos elementos deberán ser entregados con el equipo.-

No se aceptarán ofertas de retroexcavadoras cuyo peso operativo, sin incluir los contrapesos, fuese inferior a 6.900 kg.-

b – Contrapesos

A la configuración de la máquina, descripta en el inciso anterior, se le debe agregar la totalidad de contrapesos que cada marca indique para el modelo cotizado, pero el peso de estos no debe ser incluido para lograr el peso operativo solicitado de 6.900 kg.-

4 – DIMENSIONES PRINCIPALES

La retroexcavadora ofrecida deberá cumplir con las dimensiones que en el siguiente cuadro se detallan:

| Largo total de transporte | Menor a | 7.100 | Mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ancho total de transporte | Menor a | 2.400 | Mm |
| Altura total de transporte | Menor a | 3.800 | Mm |
| Despeje sobre el suelo | Menor a | 400 | Mm |
| Distancia entre ejes | Mayor a | 2.100 | Mm |

5 – PUESTO DEL OPERADOR – CABINA

El habitáculo del operador deberá ser confortable y tendrá las características de una cabina ROPS (Estructura de Protección contra Vuelcos, según sus siglas en ingles) y FOPS (Estructura de Protección contra Aplastamiento, por caída de objetos), construido según las normas de fabricación para el caso.-

La cabina deberá ser totalmente cerrada, a prueba de lluvia, con la mayor cantidad posible de cerramientos vidriados de seguridad, de modo que brinde excelente visibilidad al operario, los cristales de la cabina deberán contar con excelentes propiedades de resistencia a roturas por golpes y con un tonalizado adecuado para preservar la temperatura confortable del interior. Contará con dos puertas de ingreso, una por cada lateral, los estribos y escalones de acceso a la cabina deberán proporcionar óptimas propiedades antideslizantes, que faciliten un acceso seguro a la misma.-

El interior contará con aislamiento termo acústico y con un potente sistema acondicionador de aire, para lograr un ámbito confortable y preservarlo del ingreso de polvo durante el trabajo del equipo y resguardar el delicado instrumental de control y monitoreo con que cuentan este tipo de máquina.-

El asiento deberá contar con un sistema de suspensión neumática, ser totalmente ajustable para que el operario se acomode correctamente a realizar la tarea y de éste modo disminuir el cansancio, también deberá contar con apoya cabeza y cinturón de seguridad.-

No se aceptarán ofertas de retroexcavadoras cuya cabina no cumpla con las condiciones de ROPS, FOPS, que no cuenten con asiento de suspensión neumática y con acondicionador de aire instalado en fábrica (no adaptado).-

Tendrá un diseño totalmente ergonómico. El piso deberá contar con protección térmica y un revestimiento antideslizante. Todos los comandos e interruptores con que cuente la máquina deberán estar posicionados ergonómicamente y al alcance del operario debidamente sentado en su puesto de mando.-

6 – SISTEMA HIDRÁULICO

El sistema hidráulico puede ser tanto de centro abierto como de centro cerrado con sensor de carga y la bomba del sistema deberá tener la capacidad de proveer mínimamente un caudal de ciento cuarenta litros por minuto (140 ℓ/min) y la válvula de alivio del sistema deberá permitir una presión máxima de al menos dos mil novecientos libras sobre pulgada cuadrada (2900 psi).-

Las válvulas de comandos hidráulicos que activan los diferentes mecanismos del equipo, deberán brindar una precisa dosificación del caudal provisto por la bomba, de modo que los movimientos se ejecuten perfectamente controlados por el operador y lograr terminaciones finas de sus trabajos. Las palancas que activen las válvulas no deben ofrecer mucha resistencia a su accionamiento y no deben permitir una reacción abrupta con pequeñas modificaciones que puedan producirse durante el transito sobre baches o piedras que puedan desequilibrar al equipo.-

7 – DIRECCIÓN

La dirección del equipo debe ser accionado hidráulicamente sobre las ruedas delanteras. El sistema hidráulico debe proporcionar un circuito especial para el sistema de dirección, de modo que esta siga operable aún en situaciones de emergencia, cuando el caudal de la bomba disminuya o se anule.-

8 – FRENOS

La retroexcavadora ofrecida deberá contar con un eficiente sistema de frenos de servicio, el mismo debe ser de aplicación en las ruedas traseras. Este sistema de frenos debe ser de accionamiento hidráulico servoasistido, aplicado en placas múltiples en baño de aceite, internos, completamente cerrados y sellados, autoajustables y autoigualables. El accionamiento se debe realizar por medio de pedales dobles, que puedan trabajas de forma independiente o solidarios.-

También debe contar con un sistema de freno de estacionamiento, de accionamiento totalmente independiente al de freno de servicio, de modo que este quede aplicado con el motor detenido y mientras se deje el equipo estacionado o fuera de servicio.-

9 – SISTEMA ELÉCTRICO

a – Sistema eléctrico general

La retroexcavadora ofrecida estará provista de un completo sistema eléctrico que mínimamente estará integrado por:

- Generador alternador para servicio pesado, con regulador de voltaje.-

- Acumulador de energía eléctrica del tipo libre mantenimiento.-

- Motor de arranque eléctrico.-

El cableado deberá estar protegido contra golpes, aplastamientos, roces, etc. Dentro de una envoltura plástica, flexible, anti flama y fijada a la estructura de la máquina en los puntos adecuados para evitar posibles deterioros por la acción de roces con piezas móviles.-

La corriente eléctrica del sistema será de 12 voltios, debiendo ser este, el que normalmente provee el fabricante en sus máquinas de serie.-

La batería será del tipo "bajo mantenimiento", estará protegida mecánicamente contra golpes directos o cortocircuitos accidentales y montada en base o caja de material resistente y de fácil acceso para su atención periódica.-

b – Instrumental

La retroexcavadora ofrecida deberá contar con un completo sistema de monitoreo o instrumental de medición que indiquen el estado de funcionamiento de todos los sistemas que la componen: motor, transmisión, sistema hidráulico, sistema eléctrico, etc. Además contará con indicadores de alertas visuales y auditivas, que adviertan al operador de situaciones de emergencia o riesgo en algunos de sus componentes propensos a generar situaciones que dejen al equipo fuera de servicio, por mal funcionamiento: frenos, dirección, exceso de temperaturas, faltas de presión, etc. Todos los indicadores que deban ser leídos con frecuencia por el operador estarán ubicados en la cabina, en un lugar de cómodo y de fácil acceso a la lectura, sin necesidad de abandonar la posición normal de conducción y convenientemente iluminados para el trabajo nocturno.-

El instrumental con que mínimamente deberá contar el equipo es el siguiente:

    - Cuenta-Horas, preferentemente instalado dentro de la cabina pero en un lugar accesible y de fácil lectura desde abajo de la máquina.-

    - Amperímetro o voltímetro (Digital o analógico).-

    - Termómetro para medir temperatura de agua (Analógico).-

    - Manómetro de presión de aceite (Analógico).-

    - Indicador de contenido del tanque de combustible (Analógico).-

    - Tacómetro (Reloj con aguja).-

    - Termómetro para medir la temperatura del aceite de la transmisión (Analógico).-

Todo el instrumental antes detallado, que indique estados de rango variable, como por ejemplo la temperatura del motor, es preferible que fueran del tipo reloj con agujas ya que éste es el método visual más rápidamente perceptible y de fácil razonamiento por parte del operario, además de ser eficiente para brindar y recoger información. Pero teniendo en cuenta que el tablero de éstos equipos debe ser de tamaño reducido y los relojes solicitado ocuparían mucho espacio físico se acepta que los mismos sean reemplazados por indicadores de barras horizontales o verticales de graficado progresivo en display de pantalla liquida.-

10  – NEUMATICOS

Los neumáticos deberán ser del tipo tractor en las cuatro ruedas y aptos para trabajar en servicios severos. El equipo deberá contar con dos neumáticos rodado 24 y dos rodado 18, deben contar con una banda rodante del tipo R2 y un número de telas no inferior a 10 telas.-

No se aceptarán ofertas de retroexcavadoras cuyos neumáticos no cumplan con los requisitos mínimos antes mencionados.-

11 – DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO DEL CARGADOR

a – Brazos de Elevación

Los brazos del sistema de elevación del cargador deberán tener una configuración de modo que permita una buena visibilidad del sector de trabajo. El sistema de articulación del balde contará con un método de operación que mantenga la nivelación del mismo y de este modo evitar derrames del material durante la operación del cargador. El sistema de elevación de los brazos del cargador debe contar con un dispositivo de seguridad mecánico que permita retener los mismos en posición elevada sin peligro de que estos desciendan de manera repentina o accidental durante los servicios de mantenimiento. Este no debe ser desplazable.-

b – Cucharón Cargador:

El cucharón o balde cargador que se provea con la retroexcavadora deberá ser del tipo de carga general o uso general en la construcción y el que cuente con mayor capacidad de volumen de carga, este deberá ser de al menos 1 m³. Deberá tener un ancho de trabajo similar al ancho total del equipo, de modo que durante el traslado del mismo este no sobresalga en exceso de los límites de la máquina.-

En el siguiente cuadro se detallan las dimensiones y capacidades básicas mínimas con las que debe contar el cargador del equipo ofrecido:

| Altura al perno del cucharon cargador | Mayor a | 3200 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance de descarga del cucharon cargador | Mayor a | 700 | mm |
| Ancho del cucharon cargador | Mayor a | 2100 | mm |
| Capacidad del cucharon cargador | Mayor a | 1 | m³ |
| Peso del cucharon cargador | Mayor a | 300 | kg |

No se aceptarán ofertas de retroexcavadoras cuyo cargador frontal no supere las dimensiones y capacidades enumeradas en el cuadro anterior.-

12 – DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO DEL EXCAVADOR

El brazo excavador del equipo deberá ser de construcción robusta, diseñado con una geometría adecuada para proporcionar buen rendimiento en el trabajo, facilitar la excavación profunda y segura de manera ágil. El brazo debe estar fijo en el centro y tener la posibilidad de rotar hacia los lados (pivotear sobre su punto de sujeción), no debe desplazarse lateralmente.-

Para realizar el trabajo de excavación deberá contar con un par de estabilizadores que proporcionen un firme y seguro apoyo del equipo al piso del lugar de trabajo, sin que este pueda sufrir deslizamientos que pongan en riesgo la estabilidad del mismo.-

En el siguiente cuadro se detallan las dimensiones y capacidades básicas mínimas con las que debe contar el excavador del equipo ofrecido:

| Fuerza de excavación del cucharón | Mayor a | 4.600 | kgf |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuerza de excavación del brazo | Mayor a | 3.800 | kgf |
| Profundidad de excavación a fondo plano | Mayor a | 4.400 | mm |
| Ancho del cucharon excavador | Estándar | 610 | mm |
| Capacidad del cucharón excavador | Mayor a | 0,2 | m³ |
| Alcance horizontal del brazo desde el perno pivote | Mayor a | 5.100 | mm |
| Ancho total de estabilizadores en posición de trabajo | Mayor a | 2800 | mm |

No se aceptarán ofertas de retroexcavadoras cuyo brazo excavador no supere las dimensiones y capacidades enumeradas en el cuadro anterior y que permita desplazamiento lateralmente.-

13 – SEGURIDAD

La retroexcavadora ofrecida deberá contar con todos los dispositivos de seguridad con que debe contar un equipo de estas características que opera en la vía pública y adosado en el interior de la cabina deberá contar con un extintor de incendios, del tipo ABC, de una capacidad de tres kilogramos (3 kg) y perfectamente dispuesto con su respectivo soporte, que permita una extracción rápida.-

En los brazo de elevación de la cargadora deberá contar con un sistema mecánico que trabe los mismos en la posición elevada durante la paralización del equipo para realizar los servicios de mantenimiento, esta traba deberá permitir una firme fijación de los brazos sin que el operario se encuentre en riesgo de sufrir algún tipo de aplastamiento.-

a – Alarma y Baliza:

La retroexcavadora deberá contar con una alarma de señal auditiva (alarma) mientras el equipo se desplace en sentido de reversa (marcha atrás). El sonido emitido por ésta alarma, tendrá el propósito de alertar a los trabajadores de la obra que se encuentren trabajando en las cercanías de ésta, para que adviertan el movimiento de la misma. Éste sonido no deberá perturbar al operario del equipo, puesto que la característica principal del equipo, mientras realiza la tarea de cargadora, es justamente la de realizar tantos movimientos de avance como de retroceso, por lo tanto, la alarma estará funcionando durante gran parte del tiempo de trabajo y operación de la misma.-

En la parte exterior de la cabina contará con luces de encendido intermitente del tipo permanente (no giratorias o girofaros), para advertir a los transeúntes que el equipo se encuentra trabajando y tengan cuidado a los movimientos de la máquina.-

b – Luces:

La retroexcavadora cotizada deberá contar con luces de trabajo que le proporcionen buena iluminación en los horarios nocturnos o lugares de poca visibilidad. El juego de luces de trabajo estará compuesto al menos por dos (2) reflectores de iluminación delantera y dos (2) para la iluminación del sector trasero.-

No se admitirán ofertas de retroexcavadoras que no cumplan con los sistemas de seguridad descriptos anteriormente, ellos son: traba mecánica de los brazos de elevación, alarma de retroceso, luces de trabajo, baliza intermitente y extintor de incendios.-

C – REQUISITOS ESPECIALES

1 – MANUALES

La firma que resulte adjudicataria deberá proveer con la máquina un juego de manuales, completo, en castellano, que como mínimo estará compuesto por:

    - Un Manual de Operación y Mantenimiento para la máquina, el motor y los implementos.-

    - Un Manual de Partes o Repuestos para la máquina, el motor y los implementos.-

    - Un Manual de Servicios y Reparaciones o de Taller para la máquina, el motor y los implementos.-

    - Manual de diagnóstico de fallas y de regulaciones de funcionamiento del equipo y los implementos.-

También deberá entregarse un juego completo de los manuales detallados en los puntos anteriores para la biblioteca de la Dirección de Logística y Mantenimiento.-

2 – CAJA PORTA HERRAMIENTAS CON HERRAMIENTAS

La retroexcavadora deberá proveerse con una caja porta herramientas de construcción robusta, con los siguientes elementos en su interior:

- Una (1) llave para las tuercas de las ruedas de la máquina.-

- Un (1) engrasador manual a presión, para tres (3) Kg de grasa.-

- Un (1) gato hidráulico, con capacidad mínima de 10 toneladas.-

En el caso que la máquina requiriera de algún servicio periódico con herramientas especiales, estas deberán proveerse.-

3 – CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La firma adjudicataria enviará los instructores necesario para capacitar al personal del servicio mecánico de la Repartición, en cuanto a las particularidades y el mantenimiento de la maquina entregada. La capacitación deberá realizarse en la Provincia del Chaco. Se adiestrara además al personal operario o equipista que será designado por la Repartición para la conducción de los equipos adquiridos y eventualmente, a solicitud de esta, examinar a los mismos al finalizar la capacitación para determinar la idoneidad de los mismos.-

La duración de la capacitación del personal será del tiempo suficiente como para que al cabo de la misma los mecánicos y equipistas conozcan las particularidades de la máquina.-

Los gastos que demanden el traslado y alojamiento de los instructores correrán por cuenta de la firma adjudicataria.-

Se solicita incluir en la oferta un programa tentativo de temas a tratar durante la capacitación.-

4 – SERVICIO TÉCNICO

Las firmas oferentes deberán acreditar servicio técnico mecánico, con venta de repuestos, en funcionamiento, dentro de la Provincia del Chaco, dicho servicio deberá estar garantizado por un término no inferior a cinco (5) años posteriores a la adjudicación de la presente Licitación.-

La Dirección de Vialidad Provincial, podrá no aceptar, ofertas que no acrediten servicio técnico mecánico dentro de la Provincia y no garanticen el mismo con la provisión de repuestos por cinco (5) años posteriores a la adjudicación.-

5 – CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE OFERTAS POR RAZONES TÉCNICAS

a – Causales de Desestimación:

| CAUSALES | UBICACIÓN |
| --- | --- |
| Que la marca de la retroexcavadora ofrecida no cuente con la certificación de las normas de calidad ISO 9001.- | A- |
| Que la máquina ofrecida cuente con un motor que no cumpla con las condiciones de ciclo, cilindrada, potencia y torque solicitados.- | B- 1- |
| Que la retroexcavadora cotizada no cuenten con tracción en las cuatro ruedas (4WD).- | B- 2- b- |
| Que la máquina cotizada no supere el peso operativo de 6.900 kg, valor en el que no debe estar incluido la tara de los contrapesos.- | B- 3- a- |
| Que la retroexcavadora ofrecida no cuente con una cabina cerrada tipo ROPS y FOPS, asiento con suspensión neumática o hidráulica y acondicionador de aire.- | B- 5- |
| Que los neumáticos no cumplan con los requisitos técnicos mínimos | B- 10- |
| Que la cargadora de la retroexcavadora cotizada no supere las dimensiones y capacidades indicadas en el cuadro correspondiente.- | B- 11- |
| Que el brazo excavador de la máquina ofrecida no supere las dimensiones y capacidades enumeradas en el cuadro respectivo y que permita desplazamiento lateralmente.- | B- 12- |
| Que la retroexcavadora cotizada no cuente con los sistemas de seguridad requeridos, tales como, traba mecánica de los brazos de elevación, alarma de retroceso, luces de trabajo, baliza intermitente y extintor de incendios.- | B- 13- |

b – Posible causales de desestimación:

La oferta que no acredite ni garantice servicio técnico y mecánico con provisión de repuestos, dentro del ámbito provincial, al momento de la apertura de los sobres y por un periodo posterior de cinco (5) años, podrá ser desestimada en la presente contratación. La decisión sobre la admisión de la oferta queda a criterio exclusivo de la Dirección de Vialidad Provincial.-

D – PRESUPUESTO OFICIAL Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

1 – PRESUPUESTO OFICIAL

Una retroexcavadora con la características descriptas en las especificaciones del presente Pliego y en las condiciones de pago descriptas en el Pliego de Condiciones Generales, se encuentra valuada en aproximadamente una suma de PESOS NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($9.057.600,00)

El presupuesto por la adquisición de una (1) retroexcavadora, según las Especificaciones del presente Pliego, y en las condiciones de pago descriptas en las Clausulas Generales, es de PESOS NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($9.057.600,00), precio conformado con un dólar a $74,00 al día 30-06-2020.-

2 – PRECIO CONFORMADO

El precio conformado se constituye por la oferta, más todo otro importe que resulte necesario para concretar la entrega de la unidad, flete, inscripción, etc., siendo estos conceptos meramente enunciativos. No se aceptaran costos que no estén considerados y expresados en la oferta.-

3 – CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

El análisis de la adjudicación se realizará en base a un sistema de puntaje que deberá sumar cada una de las ofertas. Los puntos serán obtenidos relacionando las informaciones brindadas en las cotizaciones, los detalles técnicos descriptos en los folletos de los equipos ofrecidos y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

| A – | Por mejor precio | 70 puntos |
| --- | --- | --- |
| B – | Por menor plazo de entrega | 2 puntos |
| C – | Por aspectos técnicos | 25 puntos |
| C-1 – | Por mayor potencia del motor | 6 puntos |
| C-2 – | Por mayor peso operativo (sin contrapesos) | 6 puntos |
| C-3 – | Por mayor capacidad del cucharon cargador | 4 puntos |
| C-4 – | Por mayor capacidad de profundidad de excavación | 4 puntos |
| C-5 - | Por mayor fuerza de excavación en el cucharon | 5 puntos |
| D – | Por servicio técnico | 3 puntos |
|  | #### PUNTAJE MÁXIMO | 100 puntos |

El  procedimiento de obtención de los puntos, se desarrolla en el siguiente punto 4- y la oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos, estará en condiciones de ser indicada como la más conveniente a los intereses de la Repartición, por lo tanto será propiciada para la adjudicación de la presente contratación.-

En caso de empate en el puntaje entre dos o más oferentes, se realizará una compulsa de precios (con requisitos formales) a fin de mejorar la oferta. Quien ofrezca el menor precio, será el adjudicatario.-

4 – CRITERIO  PARA EVALUAR  LAS OFERTAS

4.1- Por el menor precio conformado (A):

Se adjudicará setenta (70) puntos, a la oferta que cotice el menor precio conformado, de acuerdo a lo indicado en el punto 2- del presente apartado D- y que cumpla con todas las especificaciones técnicas requeridas. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará  de la siguiente ecuación:

Puntaje por el precio  =   70 x menor precio conformado cotizado

Precio conformado de oferta analizada

4.2- Por el menor plazo de entrega (B):

La oferta que cotice el menor plazo de entrega, considerando días corridos desde el momento de comunicada la adjudicación, hasta la entrega de la última unidad, obtendrá el mayor puntaje de dos (2) puntos. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Puntaje por plazo de entrega =         2 x menor plazo cotizado

Plazo cotizado de oferta analizada

4.3- Por los aspectos técnicos (C):

El análisis de los aspectos técnicos arrojará como resultado un total de veinticinco (25) puntos como máximo y se obtendrán sumando los puntos conseguidos del análisis de: Mayor potencia del motor (4.3.1), Mayor peso operativo (sin contrapesos) (4.3.2), Mayor capacidad del cucharon cargador (4.3.3), Mayor capacidad de profundidad de excavación (4.3.4) y mayor fuerza de excavación (4.3.5).-

4.3.1- Mayor potencia del motor del camión (C-1):

La oferta que cotice la retroexcavadora con el motor de mayor potencia, obtendrá seis (6) puntos, como mayor calificación. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Mayor potencia =  6 x potencia del motor, oferta analizada.

Mayor potencia de motor cotizado

4.3.2- Mayor peso operativo  (C-2):

Obtendrá el mayor puntaje de cuatro (4) puntos, la oferta que cotice la retroexcavadora con mayor peso operativo de acuerdo a la especificación del equipo cotizado. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Mayor peso operativo (PO)  =  6 x PO de la oferta analizada

Mayor PO cotizada

4.3.3- Mayor capacidad del cucharon cargador (C-3):

Obtendrá el mayor puntaje de cuatro (4) puntos, la oferta que cotice la retroexcavadora con mayor capacidad volumétrica del cucharon cargador. Al resto de las ofertas se le asignará la puntuación que resulte de la siguiente ecuación.-

Mayor capacidad volumétrica del cargador (CVC)  =  4 x CVC de la oferta analizada

Mayor CVC cotizada

4.3.4- Mayor capacidad de profundidad de excavación (C-4):

La retroexcavadora que proporcione una mayor profundidad de excavación obtendrá un total de cuatro (4) puntos. Al resto de las ofertas se le asignará la puntuación que resulte de la siguiente ecuación.-

Mayor capacidad de profundidad de excavación (PEx)  =  4 x PEx de la oferta analizada

MayorPExCotizada

4.3.5- Mayor fuerza de excavación en el cucharon (C-5)

La retroexcavadora que proporcione una fuerza de excavación obtendrá un total de cinco (5) puntos. Al resto de las ofertas se le asignará la puntuación que resulte de la siguiente ecuación.-

Mayor capacidad de profundidad de excavación (FEx)  =  5 x FEx de la oferta analizada

MayorFExCotizada

4.4- Por servicio técnico mecánico (D):

La oferta que posea servicio técnico mecánico con venta de repuestos instalado en el ámbito de la Provincia, en funcionamiento a la fecha de la contratación, obtiene tres (5) puntos. Si no posee servicio técnico dentro de la provincia, No obtiene puntaje por este concepto.-

5 – INSCRIPCIÓN INICIAL

Los costos de Inscripción Inicial de las retroexcavadoras, en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, deberán ser incluidos en el precio conformado, como así también todo otro gasto que permita la circulación legal del mismo.-

6 – GARANTÍA

La retroexcavadora cotizado deberá contar con una Garantía que cubra los defectos de fabricación, por un periodo de al menos un (1) año a partir de la recepción del mismo por parte de la Dirección de Vialidad Provincial. La Garantía ofrecida debe cubrir fallas de la retroexcavadora y de todo otro componente o accesorio con que cuente la misma.-

7 – LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

Las unidades serán entregadas en el Taller Central de la Dirección de Vialidad Provincial, sito en Av. 25 de Mayo prolongación y Ruta Nacional Nº 11, de la ciudad de Resistencia, en días hábiles, de lunes a viernes en el horario de 6,30 a 12 horas.-

Luego de la recepción de los equipos, la Dirección de Vialidad Provincial realizará un control y revisión de los mismos, a los fines de confeccionar el acta de recepción provisoria de la unidad (dando inicio al período de garantía), y se conformará la factura correspondiente para su trámite de pago.-