CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. ITEM 1 Y 2

CAMISA DE TRABAJO, MANGA LARGA

MATERIALES:    La confección de la misma será de tela GRAFA 70, con ligamento de sarga 2/1 de algodón 100 %, mercerizado, teñido, aprestado y pre-encogido. De colores firmes "KAKI", “VERDE OLIVA" o "BEIGE" s/IRAM DEF y carta de colores del fabricante de tejido. Se dará preferencia a iguales ofertas, prendas homologadas, por dicho fabricante.

CONSTRUCCIÓN: Tendrá dos bolsillos pectorales exteriores c/tapas en punta y un botón de material sintético en c/u, en el bolsillo izquierdo llevará impreso el logotipo en material indeleble color amarillo; cuello de vestir; c/ DOBLE canesú en la espalda; cinta reflectiva en mangas y pecho, puños c/costura oculta en las aberturas de los puños; toda la confección será de la misma tela. Para el logotipo, ver croquis adjunto del distintivo Las Especificaciones referentes a costuras, ojales, hilos y talles deberá responder a lo detallado en planilla adjunta. Los botones de material sintético deberán ser de l4mm y cuatro agujeros con cinta reflectiva en brazos.

MEDIDAS:        Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS:          Se efectuará en una muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente manera:

1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno, en fardos según talle y/o numeración corresponda. -

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente

La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva. -

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN:   Se procederá' a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma IRAM N.º 15.

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras, talles Nºs.: 42 y 48 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas. -

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.

CAMISA DE TRABAJO, MANGA LARGA

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. ITEM 3 Y 4

PANTALÓN DE TRABAJO

MATERIALES:	La confección del mismo será de tela GRAFA 70, con ligamento de sarga 3/1 de algodón 100%, mercerizado, teñido, aprestado y pre-encogido. De colores firmes "KAKI", “VERDE OLIVA" o "BEIGE" s/IRAM DEF y carta de colores del fabricante de tejido. Se dará preferencia a iguales ofertas, prendas homologadas, por dicho fabricante.

CONSTRUCCIÓN: Tendrá dos bolsillos laterales interiores de la misma tela con ángulo de abertura hacia adelante, dos bolsillos traseros interiores con presilla de un botón de material sintético, un bolsillo relojero delantero interior; cintura doble de la misma tela, de una sola pieza; cuatro pasa cintos anteriores y tres posteriores regularmente espaciados; cartera al frente con botones ocultos de material sintético; con pierna armada en dos secciones de tela con botamanga cosida en el ruedo.

Las Especificaciones referentes a costuras, ojales, hilos y talles deberán responder a lo detallado en planilla adjunta. Los botones serán de material sintético y de 4 agujeros. Cinta reflectiva en miembros inferiores.

MEDIDAS:        Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS:       Se efectuará en una muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente manera:

1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno en fardos según talle y/o numeración que corresponda. -

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de  la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN: Se procederá a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma

IRAM Nº 15.

PRESENTACION DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras: Talles Nºs. 46 y 56 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas

PANTALÓN DE TRABAJO

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. ITEM 5

# GUARDAPOLVO INDUSTRIAL

MATERIALES:	La confección del mismo será de tela GRAFA 70 ó TUSSOR, con ligamento de sarga 2/1 de algodón 100%, mercerizado, teñido, aprestado y pre-encogido.

TUSSOR, con ligamento tafetán de algodón 100%.  Teñido, aprestado y pre-encogido.

De colores firmes "KAKI", “VERDE OLIVA" o "BEIGE" s/IRAM DEF y carta de colores del fabricante de tejido. Se dará preferencia a iguales ofertas, prendas homologadas, por dicho fabricante.

CONSTRUCCIÓN: Tendrá un bolsillo pectoral abierto, con el logotipo impreso sobre el mismo en material indeleble color amarillo, de acuerdo a modelo adjunto; cuello tipo saco, dos bolsillos a altura de cintura, abiertos; cinto posterior con dos botones; pliegue central posterior a lo largo de la espalda, sesgado a altura ingle; puños con costura oculta en aberturas de puños, c/u con dos botones alineados; canesú interno en hombros.

Las Especificaciones referentes a costuras, ojales, hilos y talles deberán responder a lo detallado en planilla adjunta. Los botones serán de material sintético y de cuatro (4) agujeros de 14 mm.

MEDIDAS:         Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS:           Se efectuará en la muestra de cada indumentaria ofertada y se ensayará de la                                                                 siguiente manera:

1. Verificación de pre-encogido, sin variación dimensional luego de 24 hs. de remojo en agua.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual.

PROVISION:    Cada prenda vendrá en su envase (bolsa de polietileno), debiendo constar en cada paquete de la partida:

VERIFICACIÓN: Las prendas entregadas que no cumplan con la oferta, serán rechazadas luego de verificarlas, si dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la entrega no son reemplazadas correctamente, serán descontadas de la factura de esa partida.  Verificaciones a efectuar: aspecto, color ó presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada.

INSPECCIÓN: De acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Se deberá presentar una prenda de muestra Talle Nº 56, Dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las misma. -

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.

# GUARDAPOLVO INDUSTRIAL

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. ITEM 6 Y 7

CAMPERA DE TRABAJO

COLOR CAQUI, TELA EXTERIOR DE SATÍN / GABARDINA Y/ O TRUCKER, IMPERMEABILIZADA. FORRO: TAFETA DE POLIÉSTER 100 % MATELASEADO. RELLENO Y MANTA UNIDOS POR COSTURAS,  DISEÑO TIPO BASTON O ROMBOIDAL, CUATRO BOLSILLOS (2 LATERALES INFERIORES T/ OJALES, 2 SUPERIORES CON TAPAS  PLAQUE,). CIERRE REFORZADO DESMONTABLE DE POLIÉSTER,. BROCHE A PRESIÓN, CON LOGOTIPO IMPRESO EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y LEYENDA VIALIDAD PROVINCIAL EN ESPALDA, CON TINTA INDEBLE COLR AMARILLO CINTA REFLECTIVA EN MANGAS Y PECHO (SEGÚN MODELO DE PROPUESTA)

Se deja aclarado que la Dirección de Vialidad Provincial, toma como referencia para el talle de campera de trabajo, lo siguiente:

a) - El número solicitado para la misma, se calcula en diez (10) talles más al de la camisa de trabajo (Ejemplo: t/camisa Nº 40, corresponde a talle de campera Nº 50), de acuerdo a antecedentes de compras de años anteriores, y considerando que las prendas sean homologadas.-

b) – No obstante, los oferentes, de acuerdo a su sistema de fabricación (confección mediante), adecuaran según corresponda, pero tomando en cuenta que una campera de trabajo talle Nº 56, fue solicitado para aquel personal que posee talle de camisa Nº 46.-

c) – Ante las aclaraciones de a) y b), los oferentes deberán presentar 2 muestras para éste Ítem, en los siguientes talles: Nº 52 y56 respectivamente, desestimándose automáticamente el no cumplimiento, en su totalidad de la misma

MEDIDAS:       Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS:             Se efectuará en una  muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente manera: 1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno, en fardos según talle y/o numeración corresponda.-

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de  la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva.-

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la         confección ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN:   Se procederá' a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras, talles Nºs.: 52 y 56 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.  ITEM 6 Y 7

CAMPERA DE TRABAJO

Imagen de carácter ilustrativa de campera, vista de frente.

Imagen de carácter ilustrativa de campera, vista de espalda.

Ilustración 1D. V. P.

EL MATERIAL FLUORESCENTES, DEBERA IR COLOCADO EN LAPARTE

DELANTERA COMO LA PARTE TRASERA DE LA PRENDA  LAS BANDAS DE

LAS MANGAS DEBERAN SER DE 4CM Y LAS   DE LA CINTURA DE 6 CM.

Distancia entre costura de unión debajo del brazo y banda fluorescente, 12 cm.

Valido para camisa y campera.

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA - ITEM 8

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.

CAMPERA DE TRABAJO COLOR NARANJA

COLOR CAQUI, TELA EXTERIOR DE SATÍN / GABARDINA Y/ O TRUCKER, IMPERMEABILIZADA. FORRO: TAFETA DE POLIÉSTER 100 % MATELASEADO. RELLENO Y MANTA UNIDOS POR COSTURAS,  DISEÑO TIPO BASTON O ROMBOIDAL, CUATRO BOLSILLOS (2 LATERALES INFERIORES T/ OJALES, 2 SUPERIORES CON TAPAS  PLAQUE,). CIERRE REFORZADO DESMONTABLE DE POLIÉSTER,. BROCHE A PRESIÓN, CON LOGOTIPO IMPRESO EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y LEYENDA VIALIDAD PROVINCIAL EN ESPALDA, CON TINTA INDEBLE COLR AMARILLO CINTA REFLECTIVA EN MANGAS Y PECHO (SEGÚN MODELO DE PROPUESTA)

Se deja aclarado que la Dirección de Vialidad Provincial, toma como referencia para el talle de campera de trabajo, lo siguiente:

a) - El número solicitado para la misma, se calcula en diez (10) talles más al de la camisa de trabajo (Ejemplo: t/camisa Nº 40, corresponde a talle de campera Nº 50), de acuerdo a antecedentes de compras de años anteriores, y considerando que las prendas sean homologadas.-

b) – No obstante, los oferentes, de acuerdo a su sistema de fabricación (confección mediante), adecuaran según corresponda, pero tomando en cuanta que una campera de trabajo talle Nº 56, fue solicitado para aquel personal que posee talle de camisa Nº 46.-

c) – Ante las aclaraciones de a) y b), los oferentes deberán presentar 2 muestras para éste Ítem, en los siguientes talles: Nº 52 y56 respectivamente, desestimándose automáticamente el no cumplimiento, en su totalidad de la misma

MEDIDAS: Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS: Se efectuará en una  muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente manera:

1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno, en fardos según talle y/o numeración corresponda.-

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva.-

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN: Se procederá' a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras, talles Nºs.: 52 y 56 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.

CAMPERA DE TRABAJO COLOR NARANJA

Imagen de carácter ilustrativa de campera, vista de frente.

Imagen de carácter ilustrativa de campera, vista de espalda.

Ilustración 2D. V. P.

EL MATERIAL FLUORESCENTES, DEBERA IR COLOCADO EN LAPARTE

DELANTERA COMO LA PARTE TRASERA DE LA PRENDA  LAS BANDAS DE

LAS MANGAS DEBERAN SER DE 4CM Y LAS   DE LA CINTURA DE 6 CM.

Distancia entre costura de unión debajo del brazo y banda fluorescente, 12 cm.

Valido para camisa y campera.

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.  ITEM 9 Y 11

PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD/DIALECTRICOS CAÑA LARGA

MATERIALES: Capellada y caña de cuero flor liso de primera calidad; forro de la capellada (interior) de material textil poliéster o nylon. -

Suela y taco de goma sintética o Policloruro de Vinilo (PVC) apto para hidrocarburos y dieléctricos, inyectado en planta de cuero cosido a capellada. Color capellada y caña, negro. -

Ojalillos estampados metálicos o plásticos en capellada. -

Plantilla interior de descarne, pintado o vaqueta.

Puntera de seguridad (polipropileno o metálico)

CONSTRUCCIÓN: Botín de seguridad acordonado con protección de talón y tobillo (refuerzo); con doble soporte de arco anatómico; contrafuerte; de forro interior en capellada y caña pegado y con costura terminal; costura doble entre caña, capellada, caña cubre costura.  Suela antideslizante apta para hidrocarburos y dieléctricos con dibujo auto limpiante de barros; alto mínimo 10 mm y de taco 27 mm. Altura mínima de caña 20 cm.

PARA BOTINES CON PUNTERA DE ACERO:   Puntera de acero integrada a suela inyectada en extremo inferior, con almohadilla de espuma de goma, con forro de cuero curtido.

Se adjunta croquis descriptivo del calzado (tipo) solicitado

MEDIDAS:        Según normas IRAM.

PROVISIÓN:        Cada prenda vendrá en su respectivo envase, debiendo constar en cada partida:

El número correspondiente bien legible y tipo de producto

.

VERIFICACION: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo a la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección del 100%, los botines que no cumplan serán rechazados dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCION: De acuerdo a Norma IRAM 15.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Se deberá presentar de muestra: 1 (uno) Par de Botín Nº 42 sin puntera de seguridad, cuero Flor, forro interior, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.  ITEM 10 Y 12

PAR DE BOTINES DE  SEGURIDAD/DIALECTRICOS CAÑA MEDIA

MATERIALES: Capellada y caña de cuero flor liso de primera calidad; forro de la capellada (interior) de material textil poliéster o nylon.-

Suela y taco de goma sintética o Policloruro de Vinilo (PVC) apto para hidrocarburos y dieléctricos, inyectado en planta de cuero cosido a capellada. Color capellada y caña, negro.-

Ojalillos estampados metálicos o plásticos en capellada. -

Plantilla interior de descarne, pintado o vaqueta.

Puntera de seguridad (polipropileno o metálico)

CONSTRUCCIÓN: Botín de seguridad acordonado con  protección de talón y tobillo (refuerzo); con doble soporte de arco anatómico; contrafuerte; de forro interior en capellada y caña pegado y con costura terminal; costura doble entre caña, capellada, caña cubre costura.  Suela antideslizante apta para hidrocarburos y dieléctricos con dibujo auto limpiante de barros; alto mínimo 10 mm y de taco 27 mm. Altura mínima de caña 12 cm.

PARA BOTINES CON PUNTERA DE ACERO:     Puntera de acero integrada a suela inyectada en extremo inferior, con almohadilla de espuma de goma, con forro de cuero curtido.

Se adjunta croquis descriptivo del calzado (tipo) solicitado

MEDIDAS:        Según normas IRAM.

PROVISIÓN:   Cada prenda vendrá en su respectivo envase, debiendo constar en cada partida:

El número correspondiente bien legible y tipo de producto

.

VERIFICACION: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo a la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección del 100%, los botines que no cumplan serán rechazados dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCION: De acuerdo a Norma IRAM 15.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Se deberá presentar de muestra: 1 (uno) Par de Botín Nº 42 sin puntera de seguridad, cuero Flor, forro interior, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas. -

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 10 y 12

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.  ITEM 13

ZAPATOS DE  SEGURIDAD/DIALECTRICOS FEMENINO

MATERIALES: Capellada y caña de cuero flor liso de primera calidad; forro de la capellada (interior) de material textil poliéster o nylon.-

Suela y taco de goma sintética o Policloruro de Vinilo (PVC) apto para hidrocarburos y dieléctricos, inyectado en planta de cuero cosido a capellada. Color capellada y caña, negro.-

Ojalillos estampados metálicos o plásticos en capellada. -

Plantilla interior de descarne, pintado o vaqueta.

Puntera de seguridad (polipropileno o metálico)

CONSTRUCCIÓN: Botín de seguridad acordonado con  protección de talón y tobillo (refuerzo); con doble soporte de arco anatómico; contrafuerte; de forro interior en capellada y caña pegado y con costura terminal; costura doble entre caña, capellada, caña cubre costura.  Suela antideslizante apta para hidrocarburos y dieléctricos con dibujo auto limpiante de barros; alto mínimo 10 mm y de taco 27 mm. Altura mínima de caña 12 cm.

PARA BOTINES CON PUNTERA DE ACERO:     Puntera de acero integrada a suela inyectada en extremo inferior, con almohadilla de espuma de goma, con forro de cuero curtido.

Se adjunta croquis descriptivo del calzado (tipo) solicitado

MEDIDAS:        Según normas IRAM.

PROVISIÓN:   Cada prenda vendrá en su respectivo envase, debiendo constar en cada partida:

El número correspondiente bien legible y tipo de producto

.

VERIFICACION: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo a la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección del 100%, los botines que no cumplan serán rechazados dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCION: De acuerdo a Norma IRAM 15.

PRESENTACIÓN DE  MUESTRAS: Se deberá presentar de muestra: 1 (uno) Par de Botín Nº 39 sin puntera de seguridad, cuero Flor, forro interior, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 13.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. ITEM 14

PAR DE BOTAS DE CAUCHO O P.V.C.

MATERIALES: En la fabricación  de las botas se utilizará tela o tejido adecuado sin agregados o tratamiento de caucho vulcanizado de 1º calidad.

El compuesto de caucho empleado en la fabricación del taco de la bota responderá a los requerimientos del tipo BG 7075 de la norma IRAM Nº 113.001 y el resto de las partes según el tipo BG 6075 de la misma norma.

PARA LAS BOTAS CONSTRUIDAS EN P.V.C. INYECTADO: deberán cumplimentarse los valores que se indican seguidamente:

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

| DESIGNACION | Unidad | Capellada Min. máx. |  | Suela y Taco Min. máx. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DUREZA | Shore A | 40 | 50 | 50 | 60 |
| RESISTENCIA A LA TRACCION | Da N/cm2 | 65 |  | 85 |  |
| ALARGAMIENTO A LA ROTURA | % | 250 |  | 250 |  |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ASTM 1630 | Vueltas |  |  | 450 |  |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | N/cm | 300 |  | 300 |  |
| EN ACEITE IRAM 11: 72 hs. a 100Cambio de vol. | % | 10 |  | 10 |  |
| MODIFICACION DE LA DUREZA | Shore A | -10 | +10 | -10 | +10 |
| EN ACEITE IRAM 11: 72 hs. a 100Cambio de vol. | % | -10 | +10 | -10 | +10 |
| MODIFICACION DE LA DUREZA | Shore A | -10 | +10 | -10 | +10 |

CONDICIONES GENERALES

COLOR: Negro.

CONSTRUCCIÓN:   Responderá a todo lo aplicable a los requisitos de la NORMA IRAM 3642 (sin considerar puntera de acero)

ALTURA:  La altura de la bota, medida en la parte posterior interna desde la plantilla hasta el borde superior, será la indicada en la tabla I.

ENSAYO:  Los métodos de ensayos para la determinación de las durezas, resistencia a la tracción, alargamiento a la rotura, envejecimiento y deformación se realizarán según lo indicado en las NORMAS IRAM Nº 113.003 - 113.004 - 113.005  y 113.010 respectivamente.

Las probetas, extraídas de la bota y ensayos como se indica en NORMA IRAM 113.006, presentarán una carga promedio de despegue entre inserciones textiles y caucho y entre caucho y caucho no menor a 1,5 dan cm.  En características generales se ajustará a la NORMA 3264 y las complementarias mencionadas en la misma en lo que corresponda.

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.  ITEM 15

TRAJE DE LLUVIA (PANTALON, CAMPERA Y CAPUCHA)

COLOR AMARILLO FUERTE, CONFECCIONADO EN BASE NYLON DOBLE COBERTURA,  CON LOGOTIPO INPRESO BOLSILLO IZQUIERDO SUPERIOR Y EN ESPALDA DE CAMPERA Y BANDA REFLECTICA COLOR GRIS EN CANESU (EN UN TODO DE ACUERDO A LO DESCRIPTO EN MODELO DE LOGOTIPO)  CON TINTA COLOR NEGRO, BANDA REFLECTIVA GRIS EN CANESU

CINTA REFLECTIVA GRIS

LOGOTIPO

VIALIDAD PROVINCIAL

PANTALON

LOGOTIPO

DIAMETRO DEL LOGOTIPO: 6 CM, PARA FRENTE DE

TRAJE DE LLUVIA

CAPUCHA CON CORDON DE AJUSTE

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P ITEM 16

CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
• Casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano.
• Capacidad dieléctrica: 20,000 voltios (Clase E).
• Banda de sudor recambiable.
• Posee canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras.
• Suspensión de 4 puntos con probada atenuación en la transmisión de energía.
• Permite el acoplamiento de las orejeras, o de protector facial.
• Colores: blanco,amarillo.

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P ITEM 17

DELTANTAL DE DESCARNE PARA SOLDADOR

Delantal de descarne, una pieza (amarillo)
Con tiras en el cuello y espalda ajustable.
Fabricado en cuero descarne y curtido al crono color amarillo, espesor del cuero 1,6 mm. Confeccionado en una pieza, las costuras son realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4, lustradas,  las mismas tienen cuatro puntadas por centímetro lineal.

Medidas:
60 X 90 CM.

MUESTRA DE LOGOTIPO DE LAS INDUMENTARIAS

Y TEXTO DE CAMPERA EN ESPALDA

DIAMETRO DEL LOGOTIPO: 6 CM, PARA FRENTE DE

CAMISA – CAMPERA – GUARDAPOLVO – TRAJE DE LLUVIA

TEXTO: BORDES NEGROS CON FONDO AMARILLO VIAL

TAMAÑO DE LAS LETRAS: 10 CM. DE ALTO

UBICACIÓN: BORDE INFERIOR DE CANESU – PARA CAMPERA DE TRABAJO

Resistencia, 5 de mayo de 2023.-

Señor

Director de Administración

C.P. MARIO O.DE LUCCHI

------   ---S/D--------------------

REF:S/ AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRAMITES PARA LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO 2023 PARA TODO EL PERSONAL OBRERO, PERSONAL DE MAESTRANZA, PERSONAL DE CAMPAÑA, PERSONAL PLANTA ASFALTICA Y GRUPO DE BACHEO, PERSONAL DE BALANZA Y CONTROL DE CARGA, PERSONAL DE TECNOLOGIA VIAL Y LABORATORIO DE OBRA PERSONAL CHOFER DE CAMIONES Y MAQUINAS VIALES, PERSONAL MECANICO, PERSONAL HERRERO Y SOLDADOR, PERSONAL ELECTRICISTA DE LINEAS, PERSONAL DE INFORMATICA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN VIGENCIA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO. -

Tengo el agrado de dirigirme a UD. Y por su intermedio ante quien corresponda, a efectos de solicitar la correspondiente autorización, para iniciar los trámites pertinentes para la Adquisición de la Ropa de Trabajo 2023 para el personal obrero de la D.V.P.

Promediando con los tres (3) presupuestos adjuntados con proveedores del rubro, y también el CATALOGO GENERAL DE INDUMENTARIAS - ESPECIFICACIONES TECNICAS para su aprobación, determinándose un presupuesto oficial de PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES   CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 87/100 ($ 68.043.264,87).

Sin otro motivo saludo a usted muy atte.-