CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2021)

CAMISA DE TRABAJO, MANGA LARGA

MATERIALES: La confección de la misma será de tela GRAFA 70, con ligamento de sarga 2/1 de algodón 100 %, mercerizado, teñido, aprestado y pre-encogido. De colores firmes "KAKI", “VERDE OLIVA" o "BEIGE" s/IRAM DEF y carta de colores del fabricante de tejido. Se dará preferencia a iguales ofertas, prendas homologadas, por dicho fabricante.

CONSTRUCCIÓN: Tendrá dos bolsillos pectorales exteriores c/tapas en punta y un botón de material

sintético en c/u, en el bolsillo izquierdo llevará impreso el logotipo en material indeleble color amarillo; cuello de vestir; c/ DOBLE canesú en la espalda; puños c/costura oculta en las aberturas de los puños; toda la confección será de la misma tela. Para el logotipo, ver croquis adjunto del distintivo Las Especificaciones referentes a costuras, ojales, hilos y talles deberá responder a lo detallado en planilla adjunta. Los botones de material sintético deberán ser de l4mm y cuatro agujeros con cinta reflectiva en brazos, pechos y espalda.

MEDIDAS: Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS: Se efectuará en una muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente manera: 1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno, en fardos según talle y/o numeración corresponda.-

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva.-

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la      confección ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN:   Se procederá' a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras, talles Nºs.: 42 y 48 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 1 Y 2.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2021)

CAMISA DE TRABAJO, MANGA LARGA

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 1 y2.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2021)

PANTALÓN DE TRABAJO

MATERIALES:	La confección del mismo será de tela GRAFA 70, con ligamento de sarga 3/1 de algodón 100%, mercerizado, teñido, aprestado y pre-encogido. De colores firmes "KAKI", “VERDE OLIVA" o "BEIGE" s/IRAM DEF y carta de colores del fabricante de tejido. Se dará preferencia a iguales ofertas, prendas homologadas, por dicho fabricante.

CONSTRUCCIÓN: Tendrá dos bolsillos laterales interiores de la misma tela con ángulo de abertura hacia

adelante, dos bolsillos traseros interiores con presilla de un botón de material sintético, un bolsillo relojero delantero interior; cintura doble de la misma tela, de una sola pieza; cuatro pasa cintos anteriores y tres posteriores regularmente espaciados; cartera al frente con botones ocultos de material sintético; con pierna armada en dos secciones de tela con botamanga cosida en el ruedo.

Las Especificaciones referentes a costuras, ojales, hilos y talles deberán responder a lo detallado en planilla adjunta. Los botones serán de material sintético y de 4 agujeros. Cinta reflectiva en miembros inferiores.

MEDIDAS:        Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS:       Se efectuará en una muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente

manera:

1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno en fardos según talle y/o numeración que corresponda.-

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de  la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por

la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN: Se procederá a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

SENTACION DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras: Talles Nºs. 46 y 56 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 3 Y 4.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2021)

PANTALÓN DE TRABAJO

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 3 Y 4.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. Nº (2021)

# GUARDAPOLVO INDUSTRIAL MASCULINO

MATERIALES:	La confección del mismo será de tela GRAFA 70 ó TUSSOR, con ligamento de sarga 2/1 de algodón 100%, mercerizado, teñido, aprestado y pre-encogido.

TUSSOR, con ligamento tafetán de algodón 100%.  Teñido, aprestado y pre-encogido.

De colores firmes "KAKI", “VERDE OLIVA" o "BEIGE" s/IRAM DEF y carta de colores del fabricante de tejido. Se dará preferencia a iguales ofertas, prendas homologadas, por dicho fabricante.

CONSTRUCCIÓN: Tendrá un bolsillo pectoral abierto, con el logotipo impreso sobre el mismo en material indeleble color amarillo, de acuerdo a modelo adjunto; cuello tipo saco, dos bolsillos a altura de cintura, abiertos; cinto posterior con dos botones; pliegue central posterior a lo largo de la espalda, sesgado a altura ingle; puños con costura oculta en aberturas de puños, c/u con dos botones alineados; canesú interno en hombros.

Las Especificaciones referentes a costuras, ojales, hilos y talles deberán responder a lo detallado en planilla adjunta. Los botones serán de material sintético y de cuatro (4) agujeros de 14 mm.

MEDIDAS:         Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS:        Se efectuará en la muestra de cada indumentaria ofertada y se ensayará de la                   siguiente manera:

1. Verificación de pre-encogido, sin variación dimensional luego de 24 hs. de remojo en agua.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual.

PROVISION:    Cada prenda vendrá en su envase (bolsa de polietileno), debiendo constar en cada -paquete de la partida:

VERIFICACIÓN: Las prendas entregadas que no cumplan con la oferta, serán rechazadas luego de verificarlas, si dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la entrega no son reemplazadas correctamente, serán descontadas de la factura de esa partida.  Verificaciones a efectuar: aspecto, color ó presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada.

INSPECCIÓN: De acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Se deberá presentar una prenda de muestra Talle Nº 56, Dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las misma.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 5.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. Nº (2021)

# GUARDAPOLVO INDUSTRIAL MASCULINO

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 5.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2021)

CAMPERA DE TRABAJO COLOR CAQUI

COLOR CAQUI, TELA EXTERIOR DE SATÍN / GABARDINA Y/ O TRUCKER, IMPERMEABILIZADA. FORRO: TAFETA DE POLIÉSTER 100 % MATELASEADO. RELLENO Y MANTA UNIDOS POR COSTURAS, DISEÑO TIPO BASTON O ROMBOIDAL, CUATRO BOLSILLOS (2 LATERALES INFERIORES T/ OJALES, 2 SUPERIORES CON TAPAS PLAQUE,). CIERRE REFORZADO DESMONTABLE DE POLIÉSTER,. BROCHE A PRESIÓN, CON LOGOTIPO IMPRESO EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y LEYENDA VIALIDAD PROVINCIAL EN ESPALDA, CON TINTA INDEBLE COLR AMARILLO, LA BANDA REFLECITVA DEBERA IR COLOCADA EN LA PARTE DELANTERA COMO EN LA PARTE TRASERA DE LA PRENDA, LAS BANDAS DE LAS MANGAS DEBERAN SER DE 4 CM Y LAS DE LA  CINTURA 6 CM. (SEGÚN MODELO DE PROPUESTA).

Se deja aclarado que la Dirección de Vialidad Provincial, toma como referencia para el talle de campera de trabajo, lo siguiente:

a) - El número solicitado para la misma, se calcula en diez (10) talles más al de la camisa de trabajo (Ejemplo: t/camisa Nº 40, corresponde a talle de campera Nº 50), de acuerdo a antecedentes de compras de años anteriores, y considerando que las prendas sean homologadas.-

b) – No obstante, los oferentes, de acuerdo a su sistema de fabricación (confección mediante), adecuaran según corresponda, pero tomando en cuenta que una campera de trabajo talle Nº 56, fue solicitado para aquel personal que posee talle de camisa Nº 46.-

c) – Ante las aclaraciones de a) y b), los oferentes deberán presentar 2 muestras para éste Ítem, en los siguientes talles: Nº 52 y56 respectivamente, desestimándose automáticamente el no cumplimiento, en su totalidad de la misma

MEDIDAS:       Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS: Se efectuará en una muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente manera: 1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno, en fardos según talle y/o numeración corresponda.-

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva.-

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la         confección ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN: Se procederá' a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras, talles Nºs.: 52 y 56 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 6 Y 7.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2021)

CAMPERA DE TRABAJO COLOR CAQUI

Imagen de carácter ilustrativa de campera, vista de frente.

Imagen de carácter ilustrativa de campera, vista de espalda.

Ilustración 1D. V. P.

EL MATERIAL FLUORESCENTES, DEBERA IR COLOCADO EN LAPARTE

DELANTERA COMO LA PARTE TRASERA DE LA PRENDA LAS BANDAS DE

LAS MANGAS DEBERAN SER DE 4CM Y LAS   DE LA CINTURA DE 6 CM.

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 6 y 7.-

Distancia entre costura de unión debajo del brazo y banda fluorescente, 12 cm.

Valido para camisa y campera.

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 6 Y 7.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2021)

CAMPERA DE TRABAJO COLOR NARANJA

COLOR NARANJA, TELA EXTERIOR DE SATÍN / GABARDINA Y/ O TRUCKER, IMPERMEABILIZADA. FORRO: TAFETA DE POLIÉSTER 100 % MATELASEADO. RELLENO Y MANTA UNIDOS POR COSTURAS, DISEÑO TIPO BASTON O ROMBOIDAL, CUATRO BOLSILLOS (2 LATERALES INFERIORES T/ OJALES, 2 SUPERIORES CON TAPAS PLAQUE,). CIERRE REFORZADO DESMONTABLE DE POLIÉSTER,. BROCHE A PRESIÓN, CON LOGOTIPO IMPRESO EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y LEYENDA VIALIDAD PROVINCIAL EN ESPALDA, CON TINTA INDEBLE COLR AMARILLO, LA BANDA REFLECITVA DEBERA IR COLOCADA EN LA PARTE DELANTERA COMO EN LA PARTE TRASERA DE LA PRENDA, LAS BANDAS DE LAS MANGAS DEBERAN SER DE 4 CM Y LAS DE LA  CINTURA 6 CM. (SEGÚN MODELO DE PROPUESTA).

Se deja aclarado que la Dirección de Vialidad Provincial, toma como referencia para el talle de campera de trabajo, lo siguiente:

a) - El número solicitado para la misma, se calcula en diez (10) talles más al de la camisa de trabajo (Ejemplo: t/camisa Nº 40, corresponde a talle de campera Nº 50), de acuerdo a antecedentes de compras de años anteriores, y considerando que las prendas sean homologadas.-

b) – No obstante, los oferentes, de acuerdo a su sistema de fabricación (confección mediante), adecuaran según corresponda, pero tomando en cuenta que una campera de trabajo talle Nº 56, fue solicitado para aquel personal que posee talle de camisa Nº 46.-

c) – Ante las aclaraciones de a) y b), los oferentes deberán presentar 2 muestras para éste Ítem, en los siguientes talles: Nº 52 y56 respectivamente, desestimándose automáticamente el no cumplimiento, en su totalidad de la misma.

MEDIDAS:       Según estándares IRAM, ANSI, DIN, Planilla D.V.P.

ENSAYOS: Se efectuará en una muestra de cada tipo de prenda y artículo se ensayará de la siguiente manera: 1. Verificación de encogido luego de remojo de 24 hs. en agua jabonosa.

2. Resistencia al desgarro de costuras y rotura de hilos con tracción manual. Cada prenda vendrá en su respectiva bolsa de polietileno, en fardos según talle y/o numeración corresponda.-

VERIFICACIÓN: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo con la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección 100%, las prendas que no cumplan serán rechazadas dentro de los 5 días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva.-

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la         confección ofertada s/muestra.

INSPECCIÓN:   Se procederá' a la inspección y recepción en un todo de acuerdo con la norma IRAM Nº 15.

PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS: Se deberá presentar dos prendas de muestras, talles Nºs.: 52 y 56 respectivamente, dejando automáticamente sin considerar la oferta.

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 8.

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2021)

CAMPERA DE TRABAJO COLOR NARANJA

Imagen de carácter ilustrativa de campera, vista de frente.

Imagen de carácter ilustrativa de campera, vista de espalda.

Ilustración 2D. V. P.

EL MATERIAL FLUORESCENTES, DEBERA IR COLOCADO EN LAPARTE

DELANTERA COMO LA PARTE TRASERA DE LA PRENDA LAS BANDAS DE

LAS MANGAS DEBERAN SER DE 4CM Y LAS   DE LA CINTURA DE 6 CM.

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 8.

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P. (2021)

CAMPERA DE TRABAJO COLOR NARANJA

Distancia entre costura de unión debajo del brazo y banda fluorescente, 12 cm.

Valido para camisa y campera.

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº8.

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.  (2021)

PAR DE BOTIN CON PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA CAÑA LARGA

MATERIALES: Capellada y caña de cuero flor liso de primera calidad; forro de la capellada (interior) de material textil poliéster o nylon.-

Suela y taco de goma sintética o Policloruro de Vinilo (PVC) apto para hidrocarburos y dieléctricos, inyectado en planta de cuero cosido a capellada. Color capellada y caña, negro.-

Ojalillos estampados metálicos o plásticos en capellada.-

Plantilla interior de descarne, pintado o vaqueta.

Puntera de seguridad (polipropileno o metálico)

CONSTRUCCIÓN: Botín de seguridad acordonado con protección de talón y tobillo (refuerzo); con doble soporte de arco anatómico; contrafuerte; de forro interior en capellada y caña pegado y con costura terminal; costura doble entre caña, capellada, caña cubre costura.  Suela antideslizante apta para hidrocarburos y dieléctricos condibujo auto limpiante de barros; alto mínimo 10 mm y de taco 27 mm. Altura mínima de caña 20 cm.

PARA BOTINES CON PUNTERA DE ACERO:     Puntera de acero integrada a suela inyectada en extremo inferior, con almohadilla de espuma de goma, con forro de cuero curtido.

Se adjunta croquis descriptivo del calzado (tipo) solicitado

MEDIDAS:        Según normas IRAM.

PROVISIÓN:   Cada prenda vendrá en su respectivo envase, debiendo constar en cada partida:

El número correspondiente bien legible y tipo de producto.

VERIFICACION: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo a la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección del 100%, los botines que no cumplan serán rechazados dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCION: De acuerdo a Norma IRAM 15.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Se deberá presentar de muestra: 1 (uno) Par de Botín Nº 42 sin puntera de seguridad, cuero Flor, forro interior, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 9 y 11.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 9 y 11.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.  (2021)

PAR DE BOTIN CON PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA CAÑA MEDIA

MATERIALES: Capellada y caña de cuero flor liso de primera calidad; forro de la capellada (interior) de material textil poliéster o nylon.-

Suela y taco de goma sintética o Policloruro de Vinilo (PVC) apto para hidrocarburos y dieléctricos, inyectado en planta de cuero cosido a capellada. Color capellada y caña, negro.-

Ojalillos estampados metalicos o plásticos en capellada.-

Plantilla interior de descarne, pintado o vaqueta.

Puntera de seguridad (polipropileno o metálico)

CONSTRUCCIÓN: Botín de seguridad acordonado con protección de talón y tobillo (refuerzo); con doble soporte de arco anatómico; contrafuerte; de forro interior en capellada y caña pegado y con costura terminal; costura doble entre caña, capellada, caña cubre costura.  Suela antideslizante apta para hidrocarburos y dieléctricos con dibujo auto limpiante de barros; alto mínimo 10 mm y de taco 27 mm. Altura mínima de caña 12 cm.

PARA BOTINES CON PUNTERA DE ACERO:     Puntera de acero integrada a suela inyectada en extremo inferior, con almohadilla de espuma de goma, con forro de cuero curtido.

Se adjunta croquis descriptivo del calzado (tipo) solicitado

MEDIDAS:        Según normas IRAM.

PROVISIÓN:   Cada prenda vendrá en su respectivo envase, debiendo constar en cada partida:

El número correspondiente bien legible y tipo de producto.

VERIFICACION: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo a la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección del 100%, los botines que no cumplan serán rechazados dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCION: De acuerdo a Norma IRAM 15.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Se deberá presentar de muestra: 1 (uno) Par de Botín Nº 42 sin puntera de seguridad, cuero Flor, forro interior, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 10 Y 12.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.  (2021)

DIRECION DE VIALIDAD PROVINCIAL - ITEM 10 Y 12

ZAPATOS DE SEGURIDAD TIPO FEMENINO CON PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA CAÑA MEDIA

MATERIALES: Capellada y caña de cuero flor liso de primera calidad; forro de la capellada (interior) de material textil poliéster o nylon.-

Suela y taco de goma sintética o Policloruro de Vinilo (PVC) apto para hidrocarburos y dieléctricos, inyectado en planta de cuero cosido a capellada. Color capellada y caña, negro.-

Ojalillos estampados metálicos o plásticos en capellada.-

Plantilla interior de descarne, pintado o vaqueta.

Puntera de seguridad (polipropileno o metálico)

CONSTRUCCIÓN: Botín de seguridad acordonado con protección de talón y tobillo (refuerzo); con doble soporte de arco anatómico; contrafuerte; de forro interior en capellada y caña pegado y con costura terminal; costura doble entre caña, capellada, caña cubre costura.  Suela antideslizante apta para hidrocarburos y dieléctricos con dibujo auto limpiante de barros; alto mínimo 10 mm y de taco 27 mm. Altura mínima de caña 12 cm.

PARA BOTINES CON PUNTERA DE ACERO:     Puntera de acero integrada a suela inyectada en extremo inferior, con almohadilla de espuma de goma, con forro de cuero curtido.

Se adjunta croquis descriptivo del calzado (tipo) solicitado

MEDIDAS:        Según normas IRAM.

PROVISIÓN:   Cada prenda vendrá en su respectivo envase, debiendo constar en cada partida:

El número correspondiente bien legible y tipo de producto

VERIFICACION: Para verificar el aspecto, color, presencia de fallas de acuerdo a la designación solicitada y características de la confección, se realizará una inspección del 100%, los botines que no cumplan serán rechazados dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la recepción provisoria de la partida correspondiente. La factura será emitida una vez que se apruebe la entrega por la cantidad de prendas que tienen recepción definitiva

Verificaciones a efectuar: aspecto, color, presencia de fallas inapropiadas a la confección ofertada s/muestra.

INSPECCION: De acuerdo a Norma IRAM 15.

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Se deberá presentar de muestra: 1 (uno) Par de Botín Nº 39 sin puntera de seguridad, cuero Flor, forro interior, dejando automáticamente sin considerar la oferta, el no cumplimiento de las mismas.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 13.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 13.-

CATÁLOGO GENERAL DE INDUMENTARIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS D. V. P.  (2021)

CASCO DE SEGURIDAD

| NOMBRE DEL ELEMENTO: | Dirección de Vialidad Provincial del Chaco |  |
| --- | --- | --- |
| CASCODESEGURIDAD |  |  |
|  | Parte del Cuerpo que Protege: |  |
|  | Cabeza |  |
| Especificaciones Técnicas: |  |  |
| DEFINICIÓN: Casco de seguridad: Elemento protector de la cabeza humana, o parte de ella, contra impactos, partículas volantes, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas peligrosas, sustancias ígneas, calor radiante y efectos delas llamas. Se compone de un casquete, una visera y un arnés. |  |  |
| MATERIALES: Casquete: Se fabrica en la mayoría de los casos en polipropileno de alta densidad (PEAD). |  |  |
| Araña y barbiquejo (mentonera): Se fabrican en Cinta de Nylon, El material usado para la fijación del arnés al casquete debe tener todas las características dieléctricas establecidas en esta norma para la clase de casco respectivo. |  |  |
| Rache y Corona: Elaborada en polietileno atóxico, liviano y antialérgico. |  |  |
| Banda Anti sudor: Polietileno acompañado de espuma, materiales atóxicos y antialérgicos. |  |  |
| CARACTERÍSTICASESPECIALES: De acuerdo con el tipo de riesgo, los cascos de seguridad industrial se clasifican de la siguiente manera: a) Casco Clase A. Cascos de seguridad destinados a uso general, para riesgos comunes en la industria. Dan protección contra la acción de impactos moderados o leves, penetración de agua, fuego, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas. Además, ofrecen protección contra riesgos eléctricos limitados. b) Cascos Clase B. Cascos de seguridad que dan protección en trabajos con riesgo eléctrico de alta tensión. Además, son resistentes a la acción de impactos, penetración de agua, del fuego y de salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas. c) Cascos Clase C. Cascos de seguridad que dan protección contra la acción de impactos, penetración del agua, y de salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas. No protegen contra riesgos eléctricos. d) Cascos Clase D. Cascos de seguridad que son resistentes a la acción del fuego. Ofrecen limitada protección contra riesgos eléctricos e impactos. Se utilizará color blanco para el personal técnico vial y color amarillo para el personal obrero y/o maestranza. |  |  |

| NORMATIVIDADAPLICABLE: | Norma IRAM Nº 3620/2007: Destinado a proteger el cráneo frente a riesgos externos de caídas de objetos en caída libre que impactan en la parte superior de la carcasa. Requisitos básicos de la norma: - Reducir la fuerza del impacto. - Reducir la fuerza de penetración. - Resistencia a la llama (fuego). - Resistencia corriente eléctrica (13.200 Volts). |  |
| --- | --- | --- |
| Riesgo que controla: |  | Inspección antes del uso: |
| Protege la cabeza o parte de ella, contra impactos, partículas volantes, riesgos eléctricos, salpicaduras desustancias químicas peligrosas, sustancias ígneas, calor radiante y efectos de las llamas. |  | Se recomienda hacer chequeos semanales de los cascos de uso diario inspeccionando todas las partes del casco, buscando signos de rotura, fisura, penetración, daño por impactos, decoloraciones, debiendo retirarlo de usoinmediatamentecuandoencuentrealgunadelascondicionesmencionadas.Elsistema de suspensión compuesto por araña y corona debe permanecer siempre completo y ajustado según las recomendaciones del fabricante, este sistema es el que absorbe y disminuye la fuerza en caso de impacto. Se presentan varios diseños de estos sistemas de suspensión y su graduación depende del diseño, se deben inspeccionar todos sus componentes y cambiar los que presenten algún deterioro o deformación o desgarre. |
| Precauciones y limitaciones: |  |  |
| Loscascosdeseguridadindustrialreducenlacantidaddefuerzadeungolpedeimpacto, pero no pueden proporcionar protección completa a la cabeza contra impacto severo y penetración. |  |  |
| Los cascos y sus componentes no tienen fecha de vencimiento. Se deben inspeccionar periódicamente para determinar el momento en que debe ser reemplazado el producto. Generalmente se cambian cada 03 (tres) años. |  |  |
| El arnés en su conjunto tiene como función absorber y difundir los impactos recibidos en cualquier parte exterior del casco, pero la efectividad de esa absorción depende del ajuste adecuado a la cabeza del usuario. Dependiendo del fabricante estos ajustes pueden variar. Es importante capacitar al trabajador con la ficha técnica del fabricante. |  |  |
| Si el casco está dañado por alto impacto, deber ser reemplazado inmediatamente, aun si no hay un daño visible. Nunca llevar algo dentro del casco mientras se usa. Nunca perforar, pintar o aplicar etiquetas en los cascos de seguridad. |  |  |

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 14 y 15.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 14 y 15.-

DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL – ITEM Nº 14 Y 15.-

MUESTRA DE LOGOTIPO DE LAS INDUMENTARIAS

Y TEXTO DE CAMPERA EN ESPALDA

DIAMETRO DEL LOGOTIPO: 6 CM, PARA FRENTE DE

CAMISA – CAMPERA – GUARDAPOLVO – TRAJE DE LLUVIA

TEXTO: BORDES NEGROS CON FONDO AMARILLO VIAL

TAMAÑO DE LAS LETRAS: 10 CM. DE ALTO

UBICACIÓN: BORDE INFERIOR DE CANESU – PARA CAMPERA DE TRABAJO