PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE NIVELADORA ARTICULADA DE TIRO

I – OBJETO:

El presente Pliego tiene como finalidad determinar las especificaciones técnicas formales, mínimas e indispensables para la adquisición de una niveladora de tiro, nueva, sin uso.-

Todas las partes no específicamente mencionadas en lo que sigue, pero que sean necesarias para integrar la unidad o que sean normalmente suministradas por el oferente como equipo estándar, deberán ser provistas por el mismo en caso de resultar adjudicatario.

La unidad completa y cada una de sus partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria.

La niveladora ofrecida debe ser de reconocida marca en el ámbito Nacional, de modo tal que los repuestos y servicios puedan ser de fácil acceso.

II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La niveladora ofrecida debe corresponder a la última serie de fabricación que la marca se encuentre produciendo en el momento de la apertura de la Licitación, es decir de ultimo diseño y actual línea de producción.

Los requisitos mínimos que debe cumplir la máquina a adquirir son los siguientes:

#### – ESPECIFICACIONES BÁSICAS

La niveladora, objeto de la presente Licitación, será la que como diseño básico, indique las siguientes características:

1 – Propulsión: la máquina contará con una lanza de tiro, la cual tendrá  un ojal para ser remolcada con un equipo tractor.

2 – Tamaño: la niveladora licitada será de  un peso mínimo de  cinco mil kg (5000 kg) y un ancho de vertedera de al menos doce  pies (12 pies)  o lo equivalente a (3,6 m).

No se aceptarán ofertas de niveladora que no alcance el peso y ancho de  vertedera especificados. No se aceptaran lastres de agua en los neumáticos o cualquier otro tipo de contrapeso.

B) – ESPECIFICACIONES GENERALES:

1 – EXIGENCIAS PARA SERVICIO GENERAL:

La niveladora aquí referida será usada para construcción, nivelación y mantenimiento general de caminos, distribución de tierra y otros materiales sueltos, conformación de caminos,  remoción de materiales y terrenos desmoronados, formación de cordones y operaciones conexas al camino y en todo tipo de material, desde suelos livianos a materiales rocosos. Todos los trabajos mencionados los deberán realizar con muy buena calidad de terminación, un alto rendimiento y con el mínimo esfuerzo del operador, de modo tal que reduzca la fatiga del mismo, aumente la capacidad productiva, sin quitarle calidad y disminuya los costos de operación del equipo.

2 – BASTIDOR O CHASIS

El bastidor será del tipo rígido en la parte delantera estará vinculado al eje delantero  y a la lanza del  tiro de tal forma que perita  dar la dirección requerida  al equipo,  tendrá una sección tubular rectangular, formada con chapas plegadas de acero y soldadas entre si, las mismas tendrán un espesor adecuadamente dimensionado para que el conjunto soporte todas las cargas que le transfieran la hoja vertedera durante el trabajo del equipo.-

La parte trasera será del mismo material, de forma cerrada, de perímetro completo, de sección tubular rectangular, conformado con chapas plegadas de espesor adecuado soldadas entre sí, vinculadas al eje trasero.

3 – IMPLEMENTOS

La hoja vertedera con cuchillas, el círculo y la barra de tiro con su control de profundidad y desplazamientos, constituyen el implemento más importante de la niveladora al que denominaremos implemento de nivelación.-

4– CONJUNTO DE NIVELACIÓN

a) – Hoja Vertedera:

La hoja vertedera estará construida con un acero de alto contenido de carbono, con características de alta resistencia al desgaste y tendrá un perfil envolvente. Contará con cuchillas de nivelación y cantoneras o filos extremos de hojas sustituibles, los agujeros para los bulones de fijación de las cuchillas deberán estar espaciados entre si por una medida estándar, de modo tal que la misma pueda ser reemplazada por otra que no sea de la misma marca del equipo y los mismos igualmente coincidan.

Las dimensiones mínimas admisibles para la hoja vertedera son: 3.600 mm (12 pies) de largo y 22 mm espesor.

La vertedera deberá ser controlada en su posición de centrado, respecto al circulo, por medio de un cilindro hidráulico que la desplazará hacia ambos laterales del mismo al menos cuarenta centímetros (40 cm)  por lado, además la vertedera deberá contar con movimientos de rotación y profundidad de ambos lados .

b) – El Círculo o Tornamesa:

El círculo podrá ser básicamente construido en dos únicas piezas de acero laminado forjado, una de forma anular (de anillo) con perfil plana y la otra también anular pero cilíndrica, soldadas entre si, formando una sección en forma de “T”. La parte superior deberá tener forma plana y con uno de los bordes (interno o externo) dentado, de modo tal que al engranar con uno o dos piñones motrices (según sea el sistema de giro) haga rotar al círculo en la totalidad de su circunferencia.

El giro del círculo deberá ser impulsado hidráulicamente, esto es para ganar fuerza en el movimiento con la vertedera cargada, ya sea con un motor hidráulico y su respectivo reductor o con un par de cilindros hidráulicos sincronizados, que operen sobre piñones para realizar el movimiento rotatorio del círculo, que debe ser de 360º. Los dientes del círculo y el o los piñones deben estar tratados adecuadamente para resistir al desgaste y soportar el máximo esfuerzo sin roturas.

En la parte inferior al círculo se encontrará firmemente suspendida la hoja vertedera, la misma deberá contar con los controles y movimientos descriptos en el inciso anterior a).

c) – La Barra de Tiro:

Estará construido en barras de acero macizas o tubulares de sección rectangular, tendrá un diseño de bastidor en forma de “V”; “T” o “Y”, en ella deberá fijarse firmemente el sistema de giro del círculo. Deberá contar con al menos tres puntos de apoyo.

El conjunto barra de tiro, círculo y vertedera, contará con un sistema hidráulico que controlará la profundidad de penetración de la hoja, la situación (angular y posicionamiento) de la misma respecto del eje longitudinal de la máquina. Estas posiciones se lograran con al menos dos cilindros hidráulicos equilibradamente afianzados en puntos fijos del bastidor o chasis y la barra de tiro,  ellos controlarán la profundidad y el ángulo transversal de penetración de la vertedera.

5 – EJE TRASERO

El eje trasero deberá  estar construido de chapa plegada, con doble barra central desplazable, permitiendo movimientos de desplazamientos del eje trasero, contar con dos ruedas las mediante un cilindro hidráulico le permita también movimientos para tener la inclinación deseada.

6 – EJE DELANTERO

El eje delantero será una estructura construida con planchas de acero soldadas que formaran un puente resistente, en cuyo centro y por medio de un perno de considerable diámetro, con rodamientos o cojinetes de muy buena resistencia al desgaste, se apoyará la parte delantera del bastidor, permitiéndole pivotar u oscilar, mediante un cilindro hidráulico vinculado a la barra de tiro.

7 – SISTEMA HIDRÁULICO

El sistema hidráulico contar con al menos nueve cilindros, los cuales serán alimentados mediante mangueras hidráulicas, las partes de tuberías del circuito que no necesitan trabajar bajo esfuerzos de flexión, debido a que las piezas que le sirven de anclaje se mantienen inmóviles deben ser construidas en tubos rígidos de acero debido a que este elemento tiene un mejor comportamiento a las exposiciones climáticas y por lo tanto mayor vida útil. El comando del sistema hidráulico deberá ser realizado mediante una electroválvula con un joystick para instalar en el  tractor, de esta se podrán realizar los movimientos de la niveladora desde dentro  de la cabina del tractor.

8 – LUBRICACIÓN

La niveladora poseerá todos los accesorios pertinentes para lograr una buena lubricación, normal o a presión, ya sea con grasa o aceite, en todos los puntos que se requiera lubricación periódica. Todas las articulaciones, cojinetes, rotulas, etc, que requieran lubricación tendrán alemites o el dispositivo adecuado para lograr un rápido y practico engrase a presión.

Todos los lubricantes utilizados por la máquina, sin excepción serán de producción normal y de serie en el país. El oferente suministrará la lista de los lubricantes utilizados y sus equivalencias.

9 – SISTEMA ELÉCTRICO

La niveladora ofrecida estará provista de un completo sistema eléctrico que mínimamente cuente con  un sistema de  balizas, luces y acople para conexión con el tractor.

10 – RODADOS

10.1 – LLANTAS

Serán de construcción robusta totalmente en acero,  las mismas deben ser intercambiables en todas las ruedas, tanto delanteras como traseras, las medidas de las llantas deben ser preferentemente de 20 pulgadas de diámetro y 9 pulgadas de ancho.

10.2 – CUBIERTAS Y CÁMARAS

Las cubiertas con que deberá estar equipada la niveladora será para “uso severo”,  garanticen buena durabilidad y su banda de rodamiento le permita operar en suelos duros y agresivos del tipo agrícola. Cada cubierta deberá soportar, como mínimo, una carga de 1250 kg. Las medidas de las cuatro (4) cubiertas que conformaran la parte rodante del equipo serán preferentemente de 9.00 x 20 (nueve pulgadas de ancho de la banda de rodamiento por veinte pulgadas de diámetro de llanta La niveladora llevará la misma medida de cubiertas y cámaras en todos sus ejes de ruedas.

10.3 – RUEDA DE AUXILIO

Además de las cuatro ruedas (4)  que soportaran a la niveladora, se deberá suministrar otra rueda armada completa, de la misma medida tamaño y características constructivas que las demás, la que será utilizada como rueda auxiliar y reemplazará a cualquiera de las cuatro, montadas en la máquina, en caso de emergencia por pinchaduras de alguna de las ruedas.

La rueda de auxilio deberá contar con un soporte adosado al equipo la contenga de manera segura en todas las circunstancias de trabajo que deba realizar la misma. Este soporte contará con un dispositivo de seguridad antirrobo para proteger a la rueda auxiliar.

16 – PINTURA Y COLOR

Las partes metálicas de la niveladora poseerán tratamientos a fin de evitar la corrosión y como acabado final, estarán pintadas de color amarillo. La calidad de la pintura así como su terminación responderá a la calidad de la pintura tipo vial para maquinarias de la construcción.

#### – VARIOS

1 – MANUALES

La firma que resulte adjudicataria deberá proveer con cada máquina un juego de manuales, completo, en castellano, que como mínimo estará compuesto por:

  - Un Manual de Operación y Mantenimiento para la máquina.

  - Un Manual de Partes o Repuestos para la máquina.

  - Manual de taller con diferentes circuitos (hidráulicos, eléctricos) y diagnóstico de fallas.

2 – CAJAS DE HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS

Cada niveladora deberá proveerse con una caja de herramientas firmemente  adosada a     la máquina, construida en chapa de gran espesor, tendrá un dispositivo de cierre de seguridad antirrobo, la tapa de la caja será a prueba de agua. Será de tamaño y forma adecuados para contener todas las herramientas mencionadas seguidamente:

- Un (1) Engrasador a presión, para un (1) Kg de grasa.

- Un (1) gato hidráulico, con capacidad mínima de 5 Tn.

- Una (1) llave para las tuercas de la ruedas.

- Una (1) llave ajustable de 350 mm de largo.

- Un (1) martillo bolita de 1 kg.

Las herramientas indicadas pueden ser reemplazadas por todas las herramientas que el fabricante considere necesarias y suficientes para atender servicios preventivos y problemas menores en los equipos las que deberán venir incluidas con cada máquina

3 – INSPECCIÓN EN FÁBRICA

La Repartición podrá enviar un representante a fábrica, con el fin de determinar la calidad de los materiales y accesorios utilizados, calidad de mano de obra, e inclusión de todos los accesorio y elementos contratados.

El adjudicatario pondrá a disposición de los inspectores designados por la Repartición, una máquina completa de producción normal (estándar) más los accesorios, para su ensayo y verificación. Todas las máquinas a entregarse en cumplimiento del Contrato Licitatorio, serán idénticas al prototipo ensayado.

4– CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La  firma  adjudicataria  o los representantes de la fábrica cuyo equipo resulte adjudicado enviará el personal necesario para capacitar al personal del servicio mecánico de la Repartición, en cuanto a las particularidades y el mantenimiento de la maquina a entregar. La duración de la capacitación del personal será el tiempo suficiente como para que al cabo de la misma los mecánicos y equipistas conozcan las particularidades de la máquina.

5 – SERVICIO TÉCNICO

Las firmas oferentes deberán acreditar o certificar la existencia de una red de servicio técnico mecánico, con venta de repuestos, en funcionamiento, dentro del territorio Nacional y de ser posible dentro de la Provincia del Chaco, dicho servicio deberá estar garantizado por un término no inferior a cinco (5) años posteriores a la adjudicación de la presente Licitación.

No se aceptaran ofertas que no acrediten servicio técnico mecánico dentro de la República Argentina, con provisión de repuestos.-

6-PLAZO DE ENTREGA

El oferente deberá indicar el plazo máximo de entrega del equipo expresado, en días, en caso de resultar adjudicatario. El plazo se contará en días corridos y se computarán a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. En caso de no cumplimiento del plazo indicado para la entrega la Dirección de Vialidad Provincial se reserva el derecho de aplicar o tramitar las sanciones estipuladas en las normas vigentes.

7- Garantía

La niveladora objeto de la presente Licitación, deberán cotizase con un periodo de garantía, que resguarde a la máquina en casos de posibles averías. El mismo debe garantizar el buen funcionamiento y cubrir los gastos de reparaciones, de eventuales roturas por cualquier defecto de los materiales o errores en la mano de obra empleada para su fabricación. El periodo de garantías dará comienzo el día de la fecha de compra de los equipos y tendrá una duración no inferior a un año.-

No se aceptarán cotizaciones de motoniveladoras que no ofrezcan la garantía solicitada.-

8-  LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

La niveladora deberá ser entregada en el Taller Central de la Dirección de Vialidad Provincial, sito en Av. 25 de Mayo (prolongación) y Ruta Nacional Nº 11, de la ciudad de Resistencia, en el horario de 6,30 a 12 horas.

La unidad será entregada a fin de su  revisión y control y una vez efectuado el mismo, se confeccionará el acta de recepción provisoria de cada equipo (dando inicio al período de garantía) y se conformará la factura para su trámite de pago,  previa realización de los cursos de capacitación requeridos en el punto II – C) 4–.-

III – CONDICIONES ESPECIALES

##### A – PRESUPUESTO ESTIMATIVO

1 – PRECIO UNITARIO

El precio estimativo de una niveladora que cumpla con las características técnicas descriptas anteriormente, es aproximado a un monto de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($1.169.900,00).-

| OBJETO | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de niveladora de tiro de al menos 500 kg de peso y 12 pies de ancho de vertedera. | 1 | $ 1.169.900,00 | $ 1.169.900,00 |

2 – PRESUPUESTO ESTIMATIVO (OFICIAL)

El presupuesto estimativo para la adquisición de una (1) niveladora que cumpla con todos los requisitos estipulados en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y Especiales, es de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($1.169.900,00).-

3 – PRECIO CONFORMADO

El precio conformado se constituye por el total de la oferta, más todo otro importe que resulte necesario para concretar la entrega de las unidades en los Talleres de la D.V.P.,  como ser fletes, etc, siendo estos conceptos meramente enunciativos.

No se aceptaran costos que no estén considerados y expresados en la oferta.

4 – INSCRIPCION INICIAL:

Los costos de inscripción inicial del equipo, en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Maquinarias, deberán ser incluidos en el precio conformado, como así también los de patentamiento, transferencia y todo otro gasto,  que permita la circulación legal del mismo.

B – CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizara por un sistema de puntaje, de acuerdo al siguiente criterio:

| 1.1 | Por mejor precio | 70 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Por menor plazo de entrega | 2 |
| 1.3 | Por aspectos Técnicos | 20 |
| 1.3.1 | Mayor peso operativo | 10 |
| 1.3.2 | Mayor ancho de vertedera | 10 |
| 1.4 | Por servicio técnico en la provincia | 8 |
|  | Puntaje Total | 100 |

La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos, será la que reúna el requisito de ser la más conveniente a los intereses de la Repartición y por lo tanto será propiciada para su adjudicación.

En caso de empate en el puntaje entre dos o más oferentes, se realizará una compulsa de precios (con requisitos formales) a fin de mejorar la oferta. Quien ofrezca el menor precio, será el adjudicatario.-

El  procedimiento de obtención de los puntos, se desarrolla en el punto 1.

1 – CRITERIO  PARA EVALUAR  LAS OFERTAS:

1.1 – POR MEJOR PRECIO

Se adjudicará setenta (70) puntos, a la oferta que cotice el menor precio conformado de acuerdo a lo indicado anteriormente, en el punto III– A– 3– y que cumpla todos los requisitos técnicos formales. El resto de las ofertas obtendrán puntos de acuerdo a la siguiente igualdad.-

Por Mejor Precio =  70   x   menor   precio   conformado

Precio conformado oferta analizada

1.2 – POR EL MENOR PLAZO DE ENTREGA

La oferta que cotice la entrega  del equipo en el menor plazo de tiempo expresado en días  obtendrá dos (2) puntos el resto de las ofertas obtendrán puntos de acuerdo a la siguiente fórmula:

Por Menor Plazo de Entrega  =  2 x menor plazo cotizado con entrega

Plazo oferta analizada

1.3 – POR LOS ASPECTOS TÉCNICOS

El análisis de los aspectos técnicos arrojará como resultado un total de veinte (20) puntos como máximo y se obtendrán sumando los puntos conseguidos del análisis de (1.3.1) Mayor peso operativo; (1.3.2) Mayor ancho de vertedera.-

1.3.1. – Mayor peso operativo

La oferta que cotice la niveladora, con mayor peso operativo, obtendrá el máximo de diez (10) puntos, al resto de las ofertas se le asignarán puntos de acuerdo a la siguiente ecuación.-

Por mayor peso operativo =  10 x peso del equipo  analizado

Mayor peso del equipo cotizado

1.3.2. – Mayor ancho de vertedera

La oferta que cotice un equipo con mayor ancho de  vertedera, obtendrá diez (10) puntos, como mayor calificación. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultará de la siguiente ecuación.-

Por mayor ancho de vertedera =  10 x ancho de vertedera del equipo analizado

Mayor ancho de vertedera ofertado

1.4 – POR SERVICIO  TÉCNICO MECÁNICO

La oferta que acredite tener servicio técnico mecánico oficial instalado con venta de repuestos en la Provincia propios de la firma oferente con una antigüedad no menor a 3 años en actividad a la fecha de la adjudicación de la presente Licitación, obtendrá ocho (8) puntos. Si no posee servicio técnico dentro de la Provincia no obtiene  puntaje  por este concepto.