PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE  EXCAVADORA HIDRAULICA

I – OBJETO:

El presente pliego 	de especificaciones técnicas tiene como finalidad determinar los parámetros y requisitos técnicos formales, mínimos e indispensables para la adquisición de una excavadora hidráulica con tracción del tipo a cadenas, nueva, sin uso, propulsada con motor tipo Diésel.

Todas las partes no específicamente mencionadas en lo que sigue, pero que sean necesarias para integrar la unidad, o que sean normalmente suministradas por el oferente como equipo estándar, deberán ser provistas por el mismo en caso de resultar adjudicado.

La unidad completa y cada una de sus partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria.

La excavadora hidráulica ofrecida debe ser de reconocida marca en el ámbito Nacional y en el Mercosur, de modo tal que los repuestos y servicios pueden ser de fácil acceso. Y cada una de las partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria. Por lo tanto deberá contar con la certificación de las normas de calidad ISO 9001.

No se aceptarán ofertas de excavadora que no cuenten con la certificación de estas normas de calidad y cuya línea de fabricación fuese anterior al año 2017.-

II – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:

ESPECIFICACIONES

La excavadora hidráulica debe corresponder a la última serie de  fabricación  que  la  marca  se  encuentre produciendo, es decir de último diseño y actual línea de producción, para no perder actualización y  llegar  en   poco   tiempo  a  la   posible   discontinuidad   de  fabricación  de  alguno  de  los componentes de la máquina.

La máquina requerida por esta Repartición será la que, como diseño básico, indique las siguientes características:

| Ítem |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | General | Requerimientos |
| A-1 | Peso en orden de marcha (kg) | Superior 20.000 |
| A-2 | Ancho de las Zapatas (mm) | Mayor o igual 800 |
| A-3 | Ancho total del tren Rodante (mm) | Mayor a 2.500 |
| A-4 | Largo Total Con Brazo Retraído (mm) | Menor a 10.000 |
| A-5 | Profundidad de Máxima Excavación (mm) | Mayor o igual a 5.500 |
| A-6 | Altura total en (mm) | Menor o igual a 3.200 |
| A-7 | Fuerza Excavación en el Balde (KN) | Mayor o igual a 110 |
| A-8 | Volumen máximo del Balde (m3) | Mayor o igual a 1 |
| A-9 | Tipo de Balde | HD (Cucharones de servicio pesado) |
| A-10 | Velocidad Máxima de Giro (rpm) | Mayor a 11 |

| B | Motor |  |
| --- | --- | --- |
| B-1 | Ciclo Diesel | SI |
| B-2 | Inyección | Directa |
| B-3 | Admisión de Aire | Turbo Intercooler |
| B-4 | Cilindrada (cm3) | Mayor a 4000 |
| B-5 | Numero de Cilindros | 4 o 6 |
| B-6 | Potencia neta (SAE J1349) (Hp) | Mayor a 130 |
| B-7 | Nivel de Emisiones de gases | Preferentemente Tier 3 |

| C | Sistema Hidráulico |  |
| --- | --- | --- |
| C-1 | Circuito Principal | Caudal variable |
| C-2 | Caudal del Circuito Principal (l/min) | Mayor o igual a 2 x 200 |
| C-3 | Presión Máxima (MPa) | Mayor a 30 |

| D | Transmisión |  |
| --- | --- | --- |
| D-1 | Tipo | Hidrostática |
| D-2 | Tren de rodaje | Del tipo a cadenas con zapatas |
| D-3 | Velocidades (Cantidad) | Mayor o igual a 2 |
| D-4 | Motores de desplazamiento | 2 a PISTONES AXIALES |
| D-5 | Velocidad en alta (km/h) | Mayor o igual a 4.5 |
| D-6 | Rampa Máxima (en ˚ ) | Mayor o igual a 30˚ |
| D-7 | Frenos | A discos |

| E | Cabina |  |
| --- | --- | --- |
| E-1 | Tipo | ROPS |
| E-2 | Climatizada | Con Acondicionador de aire y Calefacción |
| E-3 | Asiento | Con suspensión Ajustable y Cinturón de Seguridad |
| E-4 | Tipo de comandos | Tipo Joystick |
| E-5 | Luz en la cabina | Si |
| E-6 | Cristales de seguridad | Si |
| E-7 | Radio Am-Fm | Si |

| F | Seguridad |  |
| --- | --- | --- |
| F-1 | Luces de posición o estacionamiento, luces de trabajo y baliza intermitente de giro | Si |
| F-2 | Baliza intermitente de trabajo continuo mientras la máquina se encuentre operando | Si |
| F-3 | Alarma de retroceso y espejos retrovisores | Si |
| F-4 | Freno de servicio seguro y freno de estacionamiento tipo manual | Si |
| F-5 | Freno de giro automático | Si |
| F-6 | Matafuego del tipo ABC de tres kilogramos, adicionado al habitáculo de operario | Si |

III - REQUISITOS ESPECIALES

1 – ACCESORIOS:

La excavadora ofrecida deberá ser entregada con una caja de herramientas con todas las herramientas y accesorios que son provistas de fábrica, necesarias para cumplir con el mantenimiento preventivo diario del equipo.

Como mínimo las herramientas deberán ser las siguientes:

- Una (1) Caja de herramientas.

- Un (1) Engrasador a presión, para un (3) Kg de grasa.

- Una (1) llave ajustable de 350 mm de largo.

- Un (1) martillo bolita de 1 kg.

- Una (1) pinza tipo universal de 180 mm.

- Una (1) pinza tipo pico de loro de 300 mm.

- Un (1) destornillador de punta plana de 25 cm. de largo.

- Un (1) destornillador de punta plana de 35 cm. de largo.

- Un (1) destornillador de punta phillips de 25 cm de largo.

- Un (1) juego de doce (12) llaves combinadas comprendidas entre 10 y 32 mm.

- Un (1) acople rápido, del tipo que corresponda al utilizado para realizar comprobaciones y diagnósticos en el circuito del sistema hidráulico.

2 – MANUALES:

La excavadora ofrecida deberá contar con los siguientes manuales:

- Manual del operador.-

- Manual de mantenimientos.-

- Manual de taller con todos los circuitos.-

- Manual de partes.-

- Manual de seguridad.-

No se aceptarán cotizaciones de excavadora que no ofrezcan brinden los manuales solicitados.-

3 – GARANTÍA

La excavadora, objeto de la presente Contratación, deberá cotizarse con una garantía, que resguarde al mismo en caso de posibles averías por defectos de fabricación. El mismo debe garantizar el buen funcionamiento y cubrir los gastos de reparaciones, de eventuales roturas por cualquier defecto de los materiales o errores en la mano de obra empleada para su fabricación. El periodo de garantías dará comienzo el día de la fecha de recepción del equipo y tendrá una duración no inferior a un (1) año o mil horas (1.000 hs) de funcionamiento.-

No se aceptarán cotizaciones de excavadora que no ofrezcan la garantía solicitada.-

4 – INSTRUMENTAL

La excavadora ofrecida deberá contar con un completo sistema de monitoreo o instrumental de medición que indiquen el estado de funcionamiento de todos los sistemas que la componen. Además contará con indicadores de alertas visuales y auditivas que adviertan al operador de situaciones de emergencia en algunos de sus componentes propensos a generar.

Los equipos deberán contar con soluciones tecnológicas para gestión de flotas en forma remota (Telemetría), estas deberán ser  provistas originalmente de serie en los equipos, para poder obtener en forma remota los consumos, horas de trabajo, posición, fallas del equipo, etc.

No se aceptarán cotizaciones de excavadoras que no tengan un sistema de Telemetría a distancia, provistas originalmente de serie en los equipos.-

5 – CURSO DE OPERACIÓN:

La firma adjudicada enviará los instructores necesario para capacitar al personal mecánico sobre el mantenimiento preventivo y adiestrar al personal designado por la Repartición para operar el equipo adquirido y a solicitud de esta, examinar a los mismos al finalizar la capacitación para determinar la idoneidad de los mismos.-

La duración de la capacitación del personal será del tiempo suficiente como para que al cabo de la misma los mecánicos y equipistas conozcan las particularidades de la máquina.

Los gastos que demanden el traslado y alojamiento de los instructores correrán por cuenta de la firma adjudicada.-

Se solicita incluir en la oferta un programa tentativo de temas a tratar durante la capacitación.

IV – CRITERIOS DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA

Son las que se detallan en el siguiente cuadro:

| No se admitirán ofertas de Excavadora que no Cumplan con lo solicitado, ni se aceptarán expresiones tales como “Especificaciones Técnicas de Acuerdo a lo Solicitado en el Pliego” o expresiones similares | A |
| --- | --- |
| No se aceptaran ofertas cuyas características no cumplan con los requisitos mínimos detallados en los puntos B; C; D | B – C – D |
| No se tendrán en cuenta las ofertas para la compra de la Excavadora cuya cabina no cumpla con los requerimientos técnicos especificados en el punto E | E |
| No se admitirán aquellas oferta que no tengan sistema de telemetría | III-4 |
| Serán desestimadas las ofertas que no tengan sistema de telemetría propio de la marca ofrecida.- | III- |
| Serán desestimadas las ofertas que no cuenten con los elementos de seguridad mínimos. | F |

No se admitirá que la expresión “Especificaciones De Acuerdo Al Pliego” reemplace o justifique parcial o totalmente la información que contiene una ficha técnica o alguna condición de la contratación. Por lo que la información faltante en la oferta será considerada como no existente.

V - PRESUPUESTO ESTIMATIVO

- PRECIO UNITARIO

El precio estimativo de una excavadora hidráulica, que cuente con las especificaciones técnicas descriptas anteriormente es de  PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL  00/100 ($ 9.990.000,00).

| OBJETO | CANTIDAD | PRECIO UNIT. ($) | PRECIO TOTAL ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Excavadora de al menos 20.000 kg de peso, 130 hp de potencia y de 1 m³ de capacidad volumétrica de carga. | 3 | 9.990.000,00 | 29.970.000,00 |

El presupuesto por la adquisición de tres (3) excavadoras, según las Especificaciones del presente Pliego, es de PESOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 29.970.000,00).

- PRECIO CONFORMADO

El precio conformado se constituye por el total de la oferta, más todo otro importe que resulte necesario para concretar la entrega de las unidades, como ser fletes, inscripción, siendo estos conceptos meramente enunciativos.

- INSCRIPCION INICIAL:

Los costos de Inscripción Inicial del equipo, en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, deberán ser incluidos en el precio conformado, como así también los de patentamiento, transferencia y todo otro gasto que permita la circulación legal del mismo.

VI - FORMA Y LUGAR DE ENTREGA

La entrega del equipo se realizará en las instalaciones del Talleres Centrales de la DVP, sito en Avenida 25 de Mayo (prolongación) y Ruta Nac. Nº 11, de la Ciudad de Resistencia, en el horario de 6,30 a 12 horas. Los equipos serán entregados a fin de su revisión y control, una vez efectuado el mismo, se conformará la factura para su trámite de pago y se da inicio al período de garantía.

VII -CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El análisis de la adjudicación se realizará en base a un sistema de puntajes que deberá sumar cada una de las ofertas. Los puntos serán obtenidos relacionando la información brindada en las cotizaciones, los detalles técnicos descriptos en los folletos de los equipos ofrecidos y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

| - Por mejor precio | 60 puntos |
| --- | --- |
| - Por menor plazo de entrega | 4 puntos |
| - Por aspectos Técnicos - Mayor capacidad de carga del Balde - Mayor Potencia del motor - Mayor caudal en la bomba Hidráulica - Mayor Profundidad de excavación - Por Servicio Técnico | 31 puntos 10 puntos 08 puntos 05 puntos 08 puntos 05 puntos |

VIII – CRITERIO PARA EVALUAR LAS OFERTAS:

1– POR MEJOR PRECIO

Se asignaran sesenta (60) puntos, a la oferta que cotice el menor precio conformado de acuerdo a lo indicado anteriormente, en el punto VII-1 y que además cumpla todas las especificaciones técnicas formales. El resto de las ofertas obtendrán puntos de acuerdo a la siguiente fórmula:

Por Mejor Precio =.     60 x    menor    precio    conformado

Precio conformado oferta analizada

1.2 – POR EL MENOR PLAZO DE ENTREGA

A la oferta que cotice el menor plazo de entrega, se le asignará el máximo de cuatro (4) puntos destinados para este concepto, el resto de las ofertas obtendrán puntos de acuerdo a la siguiente fórmula:

Menor Plazo de Entrega =.             4 x menor plazo cotizado           .

Plazo oferta analizada con entrega total

1.3 – POR LOS ASPECTOS TÉCNICOS

El análisis de los aspectos técnicos arrojará como resultado un total de treinta y un (31) puntos como máximo y se obtendrán sumando los puntos conseguidos del análisis de las siguientes apreciaciones:

1.3.1 MAYOR CAPACIDAD DE CARGA DEL BALDE

A la oferta que cotice un equipo, con la mayor capacidad de carga en m3 del balde, se le asignará un máximo de diez (10) puntos de acuerdo a la siguiente fórmula:

Mayor Cap. De Carga del Balde =. 10 x Capacidad de carga analizada

Mayor capacidad de carga

1.3.2 MAYOR POTENCIA DEL MOTOR

A la oferta que cotice el equipo con la mayor potencia se le asignará un máximo de ocho (08) puntos.

Mayor potencia =  8 x Potencia del motor de la oferta analizada           .

Mayor Potencia de motor ofrecida

1.3.3 POR MAYOR CAUDAL EN LA BOMBA HIDRAULICA

La oferta que cotice el equipo que cuya bomba hidráulica brinde mayor caudal al sistema hidráulico se le asignaran cinco (05) puntos y al resto de las ofertas según la siguiente fórmula:

Mayor caudal en la Bomba =.         05 x Caudal del equipo analizado           .

Oferta con mayor caudal en la Bomba Hidráulica

1.3.5 POR MAYOR PROFUNDIDAD DE EXCAVACION

La oferta que cotice el equipo que cuyo profundidad de excavación se encuentre dentro del intervalo establecido en el punto A-1 y sea el de mayor valor dentro de las ofertas obtendrá la suma de ocho (08) puntos el resto obtendrá los puntos con la siguiente formula:

Mayor Peso operativo =.         08 x Peso del equipo analizado           .

Oferta con mayor peso operativo

1.4 – POR SERVICIO TECNICO

La oferta que acredite tener servicio técnico mecánico instalado con venta de repuestos en la Provincia, en actividad y con una antigüedad de al menos cuatro (4) años a la fecha de la adjudicación de la presente Licitación, obtendrá cinco (5) puntos. Si este servicio se brinda fuera de la Provincia o a través de un tercero instalado dentro de la Provincia no obtendrá puntos por este concepto.