PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARA LA ADQUISICION DE CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X2

A – OBJETO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad determinar los requisitos técnicos, mínimos e indispensables para la adquisición de dos camionetas nuevas, sin uso, línea de fabricación 2017, del tipo cabina doble, tracción 4x2, motor diesel, provistas de caja de carga trasera, cuya oferta cumpla las siguientes especificaciones técnicas.-

Todas las partes no específicamente mencionadas en lo que sigue, pero que sean necesarias para integrar la unidad, o que sean suministradas normalmente por el oferente como equipamiento estándar, deberán ser provistas por el mismo en caso de resultar adjudicado.-

Las unidades completas y cada una de las partes deberán cumplir con las mejores cualidades de resistencia y mano de obra de la buena industria. Por lo tanto, la marca de las camionetas ofrecidas, deberá contar con la certificación de las normas de calidad ISO 9001. No se aceptarán ofertas de vehículos que no cuenten con la certificación de estas normas de calidad y cuya línea de fabricación fuese anterior al año 2017.-

El vehículo objeto de la presente contratación deberá contar con la respectiva Licencia por Configuración de Modelo, otorgada por la Autoridad Competente, conforme a los Procedimientos Legales establecidos en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 y sus Reglamentaciones vigentes.-

No se aceptaran ofertas de vehículos que no cuenten con la certificación de calidad ISO.-

A los fines de una razonable elección del vehículo requerido por esta Repartición, se deberá adjuntar a la cotización un folleto que describa claramente todas las especificaciones técnicas de la misma.-

No se admitirá que la expresión “Especificaciones De Acuerdo Al Pliego” reemplace o justifique parcial o totalmente la información que contiene una ficha técnica o alguna condición de la contratación.-

B – CARACTERISTICAS GENERALES

1 – PRESENTACION:

La camioneta objeto del presente Pliego, será utilizada para el traslado de personal de la Repartición, comisionados para realizar tareas de obras, inspección, servicio técnico, etc., los que por su condición de técnicos y obreros, deben trasladarse con herramientas, elementos de auxilio y equipos especiales de trabajo, por lo tanto, este vehículo deberá permitir transportar cargas pesadas, hasta un peso aproximado de 800 kg. Las tareas asignadas a este tipo de personal se encuentran en lugares muy alejados de los centros urbanos, sobre caminos de tierra, generalmente en construcción.-

2 – MOTOR:

El motor de la camioneta debe ser de ciclo Diésel, inyección electrónica, tipo Common Rail, refrigerado por agua y que como mínimo tenga una cilindrada de 2.100 cm3, brinde una potencia mínima de 120 CV u 88 Kw y un torque máximo de 320 Nm.-

No se aceptarán cotizaciones que ofrezcan ciclo diferente, cilindrada, potencia y torque menores a las indicadas anteriormente.-

A la oferta deberá adjuntarse un folleto que proporcione la descripción completa de los datos técnicos del vehículo cotizado y además, si es posible, se acompañarán detalles de las curvas características (potencia, torque y consumo) obtenidas del ensayo del motor, certificadas por el fabricante e indicar bajo que Norma de ensayo se han obtenido los datos.-

Así mismo, y a efectos de ser cotejados, previo a decidir la adjudicación, el oferente deberá cumplimentar los siguientes datos técnicos del vehículo ofrecido:

Marca y modelo del motor: …………………………………… …………………………………….....

Tipo y método de inyección:…………………………………………………………………………….

Tipo de alimentación de combustible:………………………………………………………………….

Sistema de refrigeración:….…………………………………………………………………………….

Cilindrada, diámetro, carrera y N° de cilindros:………………………………………………...........

Relación de compresión:………………………………………………………………………………

Potencia máxima:……………………..CV, a…………………….rpm

Par motor máximo:…………………….Nm, a……………………rpm

Consumo específico:……………………………………………………………………………………. Adjuntar curvas características.-

3 – CAJA DE VELOCIDADES:

La caja de velocidades deberá contar como mínimo, cinco marchas de avance y una marcha de retroceso. Los cambios de marcha deben poseer sincronizadores y tener el escalonamiento adecuado a fin de evitar esfuerzos innecesarios y tener la tracción adecuada para cada circunstancia. A efectos de ser cotejados, para decidir la adjudicación, el oferente deberá cumplimentar los siguientes datos técnicos:

Marca: ……………………………  Modelo: …………………………….

Marchas de avance: ……………  Retroceso: …………………………

Cantidad de marchas sincronizadas: …………………………………..

Desmultiplicación: 1ª….……..……; 2ª.……………….; 3ª.………… 4ª.....……..……; 					        5ª.……………….; 6a.…………….....; M.A………………

4 – EJE TRASERO:

Este eje será el de tracción permanente, debe ser de construcción robusta, capaz de soportar sobradamente los esfuerzos de la carga máxima indicada por el fabricante, además de los que debe soportar por el relieve accidentado del camino y los entregados por la tracción. Podrá contar con un diferencial del tipo autoblocante. El despeje mínimo desde el suelo, dado por la distancia entre la parte más baja de la carcasa del diferencial y el piso, medido en superficie plana, no debe ser inferior a 210 mm.-

No se aceptarán ofertas que no cumplan este requisito antes mencionado.-

5 – EJE DELANTERO:

Teniendo en cuenta que el eje trasero es de tracción permanente, el eje delantero no deberá poseer tracción .-

6 – SUSPENSION:

6.1 –Eje delantero: Deberá  ser  del  tipo  independiente  para  cada  rueda  y contar con barra  estabilizadora,  además  se  indicará  cual  es  el  sistema  de  suspensión  (barras  de torsión o resortes), y que tipos de amortiguadores equipan a la unidad que se cotiza.-

6.2 – Eje trasero: Deberá contar con un sistema de suspensión que  le permita un andar suave tanto  con  carga  como  sin  ella. Se  deberá  indicar  que  tipos  de amortiguadores y cuál es el sistema de suspensión trasera que equipa la unidad que se cotiza.-

7 – DIRECCION:

El sistema de dirección del vehículo cotizado deberá ser del tipo hidráulico, asistido, de asistencia variable o de potencia. No se aceptarán ofertas de vehículos que no cuenten con sistema de dirección hidráulico o asistido.-

8 – FRENOS DE SERVICIO Y ESTACIONAMIENTO:

La camioneta cotizada debe poseer freno de servicio en las cuatro ruedas, del tipo hidráulico servoasistido, con doble circuito hidráulico, con sistema ABS o válvula sensible a la carga en el eje trasero. El eje delantero debe poseer freno a disco ventilados con mordazas flotantes.-

En forma independiente del sistema de accionamiento del freno de servicio debe poseer un sistema de freno de estacionamiento, de acuerdo a las reglamentaciones internacionales y nacionales de seguridad.-

9 – RODADO:

La unidad que se cotice debe poseer igual medida de rodados y neumáticos en todos sus ejes y estar equipada preferentemente con llantas de acero. Así mismo debe contar con una rueda armada completa de igual medida y prestación que las que se encuentran en servicio, para utilizarla como auxilio, la que contará con dispositivo de fijación con seguridad para evitar su hurto.-

Los neumáticos deben contar con una banda de rodadura, que le permitan al vehículo, transitar con buena adherencia y seguridad, tanto por rutas asfaltadas como por caminos de tierra arenosos o con barro. Su construcción debe ser del tipo Radial y contar con un índice de carga y velocidad respectivamente acordes a la carga que soporta y velocidad que desarrolla el vehículo cotizado.-

10 – SISTEMA ELECTRICO:

La unidad cotizada, estará provista de un completo sistema eléctrico capaz de satisfacer sobradamente las necesidades de funcionamiento, control, seguridad y confort del vehículo ofrecido. Como base del sistema deberá contar con:

- Generador para servicio pesado de igual tensión que la batería y amperaje acorde al máximo consumo del circuito eléctrico de la unidad.

- Regulador de tensión.

- Motor de arranque eléctrico.

- Batería de acumuladores de bajo mantenimiento.

El cableado eléctrico estará resguardado mediante una cobertura de protección asegurada a la estructura de la unidad y preservado contra roces y golpes. La batería debe ser de bajo mantenimiento, estar en lugar accesible y protegida mecánicamente contra golpes directos y cortocircuitos accidentales.-

11 – CHASIS:

La unidad cotizada debe poseer chasis y el mismo debe ser del tipo reforzado, acorde con las prestaciones requeridas (B.1), a la potencia del motor y a la carga máxima a transportar.

No se aceptarán ofertas que coticen unidades sin chasis o bastidor.-

12 – CABINA:

La cabina debe ser del tipo doble, con capacidad para alojar al menos cinco (5) ocupantes y puertas de acceso en ambos laterales. Dispondrá de iluminación interna, amplia superficie vidriada y todos los comandos e instrumentos deberán ser y estar ubicados en forma ergonómica, a fin de minimizar el esfuerzo y fatiga del conductor, además de facilitar el manejo de la unidad. Debe poseer calefacción y aire acondicionado provistos de fábrica. No se aceptarán ofertas de vehículos que cuenten con una cabina de menor cantidad de puertas y un sistema acondicionador de aire colocados fuera de fábrica.-

Los vidrios de la cabina serán del tipo tonalizados para preservar el acondicionamiento de temperatura del interior de la misma y el parabrisas será del tipo laminado. Deberá contar con una traba y cerradura de seguridad en las puertas. La totalidad de los asientos deben tener apoya cabeza integrado y el del conductor un sistema de regulación completa para posicionar cómodamente al conductor. Deberá contar con radio AM/FM y reproductor de CD.-

Poseerá todos los sistemas de seguridad exigidos por la Ley, tales como: Apoya cabeza integrado en todos los asientos, cinturones de seguridad del tipo inercial con tres puntos de anclaje para chofer, acompañante, matafuego de polvo químico de 1 Kg adosado en el interior de la cabina, viseras parasoles para el conductor y acompañante, limpia y lava parabrisas eléctrico, un espejo retrovisor interno y dos externos.-

Deberá contar con doble airbag (para conductor y acompañante).

No se aceptarán ofertas de camionetas que no cuenten con este elemento de seguridad adicional exigido.-

13 – INSTRUMETAL:

El instrumental mínimo requerido es:

Velocímetro con cuenta kilómetros, tacómetro, indicador del nivel tanque de combustibles y temperatura del motor.-

Indicadores de tipo lumínico: de presión de aceite del motor, del estado del acumulador, de luz de estacionamiento, de luz alta y baja, luz indicadora del sentido de giro.-

Las luces que equipen las unidades respetarán la Ley de Tránsito, es decir: Luces delanteras de alta y baja con focos del tipo halógenos, luces de posición delanteras y de giro de color ámbar o blancas, luces traseras de posición y de stop o freno color rojo, luz de marcha atrás, luces indicadoras de giro y luces de balizas delanteras y traseras.-

14 – CAJA DE CARGA:

La caja de carga trasera será metálica, de construcción robusta, calculada para transportar con seguridad hasta 800 Kg, seguirá la línea de diseño de la cabina y contendrá interiormente a los guardabarros de las ruedas traseras. Poseerá un portón de acceso ubicado en su parte trasera, con cerradura y tensores de sujeción hasta su máxima abertura. La caja poseerá dispositivos laterales internos para amarrar cuerdas de sujeción de la carga.-

15 – PINTURA Y COLOR:

Las partes metálicas de la camioneta poseerán tratamiento a fin de evitar la corrosión y como acabado final, estará pintada de color blanco. La calidad de la pintura así como su terminación responderá a la calidad de la pintura tipo bicapa o superarla.-

C – VARIOS

1 – HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

Cada oferente deberá prever en su cotización la entrega de cada unidad con los siguientes elementos y herramientas:

- Un criquet con sus respectivas palancas o manivelas para el recambio de rueda capaz de levantar el vehículo con su máxima capacidad de carga.

- Un juego de llaves provistos de fábrica para cada unidad.

- Una llave o juego de ellas para aflojar las tuercas de rueda de la camioneta.

- Un matafuego de polvo químico ABC, de 1 Kg con soporte de amarre dentro de la cabina.

- Juego de balizas reflectivas para estacionamientos de emergencias (triangulares).

- Una barra extensible de remolque reglamentaria.

- Un chaleco de seguridad reglamentario con reflectivos.

- Un botiquín de primeros auxilios.

- Un Manómetro para el control de presión  de los neumáticos.

2 – PROVISION DE REPUESTOS:

El oferente deberá garantizar en forma expresa, la provisión de repuestos de la camioneta que cotice por un plazo mínimo de (5) años. No presentar esta cláusula, podrá ser motivo de desestimación de la oferta, a juicio de la repartición.-

3 – PROVISION DE MANUALES:

La firma que resultare adjudicataria, deberá proveer con cada unidad un juego de manuales en idioma castellano que constará como mínimo de:

- Manual de conocimiento y manejo de la unidad.

- Manual de servicio y mantenimiento.

- Manual de taller con información técnica para reparar la unidad.

- Manual de partes del vehículo.

4 – GARANTIA:

La unidad cotizada deberá poseer como mínimo una Garantía por fallas de fabricación por un periodo no inferior a tres (3) años o cien mil kilómetros (100.000 km), lo que primero ocurra, a partir de la recepción de la misma, en la Dirección de Vialidad Provincial. La Garantía ofrecida debe ser indivisible, es decir que el oferente debe responder por todo defecto que se produzca en la unidad, independientemente de la marca de sus componentes.-

En aquellos casos que la oferta provenga de un concesionario en el ámbito nacional, deberá adjuntar a la oferta el acuerdo expreso con el concesionario local para la atención técnica de la unidad. De no adjuntar el mismo, la Repartición considerará que no pese atención técnica en la Provincia.-

5 – CAPACITACION:

La firma adjudicataria, debe proveer de curso de instrucción y capacitación al personal designado por la Repartición para conducir la unidad. Esta capacitación incluirá el conocimiento de la unidad, cuidados especiales para su conducción y mantenimiento previsto. Para el personal mecánico, se debe capacitar respecto a las fallas y/o mantenimiento que se debe efectuar a la unidad, como así también brindar los datos técnico que permitan efectuar una buena reparación en caso de ser necesario.-

6 – CAUSALES DE DESESTIMACION DE OFERTAS POR RAZONES TECNICAS:

| Que la marca de la camioneta ofrecida no cuente con la certificación de calidad ISO 9001 y que el vehículo ofrecido fuese de una línea de fabricación inferior año 2017 | A- |
| --- | --- |
| Que el motor no sea del ciclo solicitado y que la cilindrada, potencia y torque sean inferiores a lo requerido. | B- 2- |
| Que el despeje, entre la parte más baja del vehículo y el piso sea menor a 210 mm. | B- 4- |
| Que no posea sistema dirección hidráulico o asistido. | B- 7- |
| Que no posea chasis o bastidor. | B- 11- |
| Que la cabina no posea 4 puertas y que el acondicionador de aire no sea provisto por fábrica. | B- 12- |
| Que la camioneta cotizada no cuente con doble airbag | B- 12- |
| Que la camioneta no sea de color Blanco | B- 15- |

6.1– Posible Causal de Desestimación de Ofertas por Razones Técnicas:

| Que no asegure provisión de repuestos por el término de cinco años posteriores a la Adjudicación (a juicio de la Repartición).- | C- 2- |
| --- | --- |

D – PRESUPUESTO Y ADJUDICACION:

1 – PRECIO UNITARIO

El precio estimativo de una camioneta, cero kilómetro, tracción 4x2, cabina doble, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas descriptas, es de  aproximadamente,  QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100, ($583.984,80).-

| OBJETO | CANTIDAD | P. U. | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Camioneta, tracción 4x2, cabina doble, motor diesel de 120 CV de potencia, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas descriptas.- | 1 | 583.984,80 | 583.984,80 |

2 – PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto por la adquisición de una (1) camioneta según las Especificaciones del presente Pliego es de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100, ($583.984,80).-

3 – PRECIO CONFORMADO:

El precio conformado se constituye por la oferta, más todo otro importe que resulte necesario para concretar la entrega de la unidad, flete e inscripción siendo estos conceptos meramente enunciativos. No se aceptarán costos que no estén considerados y expresados en la oferta.-

4 – INSCRIPCION INICIAL:

Los costos de Inscripción Inicial del vehículo, en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, deberán ser incluidos en el precio conformado, como así también los de patentamiento y todo otro gasto que permita la circulación legal del mismo.-

5 – LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCION:

La entrega de la camioneta se realizará en las Instalaciones del Talleres Centrales de la Dirección de Vialidad Provincial, sito en Av. 25 de Mayo, prolongación, y Ruta Nacional Nº 11, de la Ciudad de Resistencia.-

El vehículo será entregado a fin de su revisión y control, y una vez efectuado el mismo, se conformará la factura para continuar el trámite de pago de los mismos.-

6 – CRITERIO DE ADJUDICACION:

El análisis de la adjudicación se realizará en base a un sistema de puntaje que deberán sumar cada una de las ofertas, la que obtenga mayor puntuación estará en condiciones de ser adjudicada.

Los puntos serán obtenidos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

| A | Por menor precio conformado | 67 puntos |
| --- | --- | --- |
| B | Por menor plazo de entrega | 5 puntos |
| C | Por aspectos técnicos | 25 puntos |
| C - 1 | Mayor cilindrada del motor | 10 puntos |
| C - 2 | Mayor relación cilindrada/potencia | 10 puntos |
| C - 3 | Mayor capacidad de carga | 5 puntos |
| D - | Por servicio técnico en la Provincia | 3 puntos |
| PUNTAJE MAXIMO |  | 100 puntos |

El procedimiento de obtención de los puntos, se desarrollará en el siguiente punto 7 del presente Pliego.-

La oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos, estará en condiciones de ser indicada como la más conveniente a los intereses de la Repartición, y por lo tanto será propiciada para la adjudicación de la presente Contratación.-

En caso de empate en el puntaje entre dos o más oferentes, se realizará una compulsa de precios (con requisitos formales) a fin de mejorar la oferta. Quien ofrezca el mejor precio, será el adjudicatario.-

7 - CRITERIOS PARA EVALUAR LAS OFERTAS:

7.1. –Por el menor precio conformado (A):

Se adjudicará sesenta y siete (67) puntos, a la oferta que cotice el menor Precio Conformado de acuerdo a lo indicado anteriormente en el punto 3- y que cumpla todos los requisitos técnicos formales. Al resto de las ofertas se le asignara una puntuación que resultará de la siguiente ecuación:

Puntaje por el precio = 67 x menor precio conformado cotizado

Precio conformado oferta analizada

7.2. –Por el menor plazo de entrega (B):

La oferta que cotice el menor plazo de entrega considerando días corridos desde el momento de comunicada la adjudicación, hasta la entrega, obtendrá el mayor puntaje de cinco (10) puntos. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultara de la siguiente ecuación:

Puntaje por plazo de entrega =  .          5 X menor plazo entrega         .

Plazo de entrega de oferta analizada

7.3. –Por los aspectos técnicos (C):

El análisis de los aspectos técnicos arrojará como resultado un total de veinticinco (25) puntos como máximo y se obtendrá sumando los puntos conseguidos del análisis de Mayor cilindrada (3.3.1); mayor relación cilindrada-potencia del motor (3.3.2) y mayor capacidad de carga (3.3.3), de cada oferta analizada.-

7.3.1. –Mayor cilindrada del motor (C-1):

La oferta que cotice el motor de mayor cilindrada obtendrá diez (10) puntos, como mayor calificación. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultara de la siguiente ecuación:

Puntaje por aspectos técnicos mayor cilindrada= 10 x cilindrada oferta analizada

Mayor cilindrada cotizada

7.3.2. – Mayor relación cilindrada-potencia del motor (C-2):

La oferta que cotice el motor de mayor relación cilindrada-potencia (que surge del cociente entre la capacidad de la cilindrada y la potencia del motor) obtendrá diez (10) puntos, como mayor calificación. Al resto de las ofertas se le asignará una puntuación que resultara de la ecuación (A).-

Relación cilindrada-potencia (Rcp)  =  Capacidad de cilindrada (litros o cm3)

Potencia (Kw o CV)

- Puntaje por aspectos técnicos Rcp=  10 x Rcp oferta analizada

Mayor Rcp cotizada

7.3.3. –Mayor capacidad de carga (C-3):

Obtendrá el mayor puntaje de cinco (5) puntos, la oferta que cotice el vehículo con mayor capacidad de carga de acuerdo a la especificación requerida. Al resto de las ofertas se le asignara una puntuación que resultara de la siguiente ecuación:

Puntaje por aspectos técnicos cap. de carga  =  5 x capacidad de carga oferta analizada

Mayor capacidad de carga cotizada

7.3.4. –Por servicio técnico mecánico (D):

El oferente que acredite tener tres (3) o mas centro de servicio técnico mecánico oficiales de la marca cotizada y propios de la firma oferente, instalado con venta de repuestos en el territorio provincial, en funcionamiento a la fecha de la contratación, obtiene tres (3) puntos. Si el oferente posee dos (2) centro de servicio técnico obtendrá tan solo dos (2) puntos, si en cambio con un solo centro obtendrá un (1) punto y por último, si no posee centro técnico en la provincia, No obtiene puntaje por este concepto.-